中电科技集团重庆声光电有限公司

（重庆地区西永区）

突发环境事件风险评估报告

（报批版）

重庆跃然环保工程有限公司

二〇二〇年四月

目次页

业主单位：中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）

编制单位：重庆跃然环保工程有限公司

评估/编制人员：胡其勇

项目负责人： 周  娟

审定人：

校核人：

企业对本报告质量的意见

咨询单位按照国家环保政策、法律法规及技术要求对我司中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）开展了全面且客观的评估，对突发环境事件风险评估报告进行了认真编制，报告全面，客观反映了我司环境风险防控及防范措施，环境风险等级属实。同意上报。

中电科技集团重庆声光电有限公司

2020年4月15日

目  录

1 前言	4

2 总则	6

2.1 编制原则	6

2.2 编制依据	6

2.3 评估范围	8

2.4 评估程序	9

3资料准备与环境风险识别	10

3.1 企业基本信息	10

3.2企业周边环境风险受体情况	15

3.3 涉及环境风险物质情况	18

3.4 生产工艺	30

3.5 安全生产管理	39

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	41

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	42

4 突发环境事件及其后果分析	51

4.1 突发环境事件情景分析	51

4.2 突发环境事件情景源强及后果分析	53

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	109

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	112

5.1 环境风险管理制度	112

5.2 环境风险防控与应急措施	113

5.3 环境应急资源	115

5.4 历史经验教训总结	116

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	116

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	118

7 企业突发环境事件风险等级	120

7.1 突发大气环境事件风险分级	120

7.2 突发水环境事件风险分级	124

7.3 突发环境事件风险等级确定与调整	130

8 结论	131

8.1环境应急能力评估	131

8.2综合评估结论	131

8.3建议	132

9 附件及附图	133

- 1 前言

为准确判定企业突发环境事件环境风险等级，综合评估突发环境事件风险防控能力，从技术、工程和管理上提出和建设降低发生突发环境事件几率的措施和设施，确保环境安全，根据《重庆市环境保护管理条例》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》规定，按照《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）要求，中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）应按文件要求在规定时间内完成突发环境事件风险评估工作。

根据评估实施步骤和工作程序，中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）于2020年4月启动“中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）突发环境事件风险评估”的修订工作，并编写《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）突发环境事件风险评估报告》，工作启动以后，成立了项目评估小组，首先根据国家相关法律法规与政策、评估指南要求以及企业提供的相关资料等进行了认真的分析，确定了评估工作的实施方案，进而开展现场踏勘、资料收集整理、走访咨询企业所在地的环境保护行政主管部门等工作，最终编制完成《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）突发环境事件风险评估报告》。

据风险评估结论，现有环境风险物质为：酸性废液、有机废液、硝酸、硫酸、煤油、汽油、柴油、无水乙醇、异丙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷、无水乙醇、二氯乙烯、乙二醇丁醚、冰乙酸、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氯化硼、六氟化钨、含氰、镍污泥、含氟污泥等，评估等级为：“较大【一般-水（Q1-M2-E3）+较大-大气（Q1-M1-E1）】”。

较2017年“风险评估”相比，风险物质基本未发生变化，存储量有部分增减，风险源识别增加废水暂存罐区，周边大气环境受体有变化，周边环境质量更新，应急队伍保持原有架构，小组成员根据企业人事变动更新，增加应急管理办公室负责日常应急管理工作，要求企业整改内容全部完成。根据《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）计算，风险等级由原来的“较大Q1M1E1”变为“较大【一般-水（Q1-M2-E3）+较大-大气（Q1-M1-E1）】”。

中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区）突发环境事件风险评估工作得到了高新区生态环境局的大力支持，以及公司各部门积极主动地配合，在此致以最诚挚的谢意！

备注：上述三个所均被重庆市武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会列入二级保密资格单位；因此该评估报告涉及的生产设备、详细工艺流程、产品具体型号及产量等信息均不能提供。

- 2 总则

## 2.1 编制原则

在对企业进行突发性环境污染事件风险评估时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范要求，对该企业进行科学、客观、公正、独立的评估。

（2）采用可靠、适用的评估技术和评估方法对项目进行定性、定量评估，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除和减弱企业环境风险隐患的技术和管理措施建议。

（3）真实准确的作出评估结论。

（4）遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评估单位的技术和商业秘密保密。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1法律法规、规章、指导性文件

《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号，2015年1月1日)；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订版）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月5日修订版）；

《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号，2007年11月1日)；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号公，2011年5月1日）；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第89号，2017年3月6日）；

《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日）；

《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日修正）；

《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告2018年修订）；

《产业结构调整指导目录（2019年）》（2020年1月1日实施）；

《危险化学品目录》（2018年版）；

《国家危废废物名录（修订稿）》（2019征求意见稿）；

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）；

《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部[2016]74号）；

重庆市环境保护局办公室《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2017〕130号）；

《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）（2018年3月1日）。

### 2.2.2标准、技术规范

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（建设部公告2018第35号）；

《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

# 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体》（GB 20581-2016）；

# 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》（GB 20592-2016）；

《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）；

《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)；

《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）；

《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）；

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）；

《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）；

《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）；

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2）；

《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB30077-2013）。

### 2.2.3其他参考资料

《中电科技集团重庆声光电有限公司委托监测报告》（渝惠科（环监）〔2019〕WT154号）；

公司提供的其他主要相关文件及资料。

## 2.3 评估范围

本次评估对象为中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区西永区），范围为企业整个车间，主体工程、辅助工程及周边水环境通道、大气环境通道、环境风险受体。

涉及水环境风险受体的调查评估范围：厂区附近水体上游0.5公里，下游10公里。涉及大气环境风险受体的调查评估范围：以厂区为圆点，半径5km为范围。

## 2.4 评估程序

评估程序见图2.4-1。

图2.4-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

- 3资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1企业基本概况

公司基本概况见下表：

表3.1-1  企业基本信息表

| 公司名称 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 欧黎 |
| 统一社会信用代码 | 67100274-4 |
| 成立日期 | 2009年3月 |
| 行业类别 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 通讯地址 | 重庆市高新区西永大道23号 |
| 投产日期 | 2011年12月 |
| 地点 | 重庆市沙坪坝区西永镇微电园西永路367号 |
| 坐标 | 北纬N29°35′58.97″ 东经E106°22′23.64″ |
| 占地面积 | 700亩 |
| 企业固定资产 | 58520.98万元 |
| 劳动定员 | 约1500人 |
| 联系人 | 罗远桂 |
| 手机 | 13983411611 |
| 邮箱 | 497187217@qq.com |

中电科技集团重庆声光电有限公司成立于2008年11月，是中国电子科技集团公司基于重庆地区模拟集成电路、微声器件、光电器件专业而组建的子集团公司，是中国电子科技集团公司为了整合重庆地区优势资源、打造具有行业领导地位的高科技子集团公司而作出的一项重要战略部署，也是中国电科集团实施“一二五四三”发展总体思路的重要举措。中电科技集团重庆声光电有限公司下属有24所、26所和44所。该企业位于重庆西永微电园西永路367号，占地面积700亩，总建筑面积约89510 m2。企业地理位置图见附图1。

中国电子科技集团公司第24研究所成立于1968年6月，1993年9月迁入重庆南岸区南坪花园路14号，所区占地面积3351m2，建有博士后工作站，二级军工保密单位。2009年3月在重庆西永微电园西永路367号成立重庆地区西永区。主要从事集成电路的电源、放大器、驱动器等产品的研发和小批量生产。

中国电子科技集团公司第26研究所是国内最早从事压电与声光技术研究的的国家一类重点研究所。1970年始建于原四川省永川县红炉乡月琴坝，于1985年7月，经国务院三线建设调整改造规划办公室（国三发【1985】25号文）立项批复建设于现所在地——重庆南岸区花园路14号，于1992年7月建成投产；2009年3月在重庆西永微电园西永路367号成立重庆地区西永区，主要从事电子元器件生产。

中国电子科技集团公司第44研究所始建于1969年11月，隶属于中国电子科技集团公司，是从事半导体光电器件及其应用技术研究的国家Ⅰ类研究所。中电44所主要从事半导体光发射器件、光探测器件、光电耦合器等光电子产品的研发与生产，产品广泛应用于通信与控制、侦察与遥感、制导与跟踪、光电对抗等领域，属通信设备、计算机及其他电子设备制造业。

### 3.1.2自然环境概况

（1）地理位置

企业位于重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区内。沙坪坝区位于重庆主城区西部，东滨嘉陵江，西抵缙云山，幅员面积396.2平方公里。区境中部歌乐山纵贯南北，东为沙坪坝，是重庆市的科教文化中心和工业基地。

厂区距微电园轻轨站1.8km路程，距重庆西站16.7km路程。地理位置优越，交通方便快捷。地理位置见附图1，厂区平面布置见附图3。

（2）地质、地形及地貌

沙坪坝区地貌归属于川东平行岭谷低山丘陵区的一部分，全区呈丘陵、台地和低山组合的地貌结构。中部歌乐山海拔高度在550～650米之间，最高峰歌乐山云顶寺海拔680.25米。嘉陵江由北往东南流经沙坪坝区19.3公里。气候属于中亚热带季风性湿润气候区，热量和水分资源丰富，最冷月平均气温7.8℃，最热月平均气温28.5℃，年平均气温18.3℃，无霜期341.6天，具有冬暖夏热和春秋多变的特点。降水充沛，全年降水量1082.9毫米。中部歌乐山森林区年平均气温比山下低2℃左右。碳酸盐岩裂隙溶洞水的水量丰富。全区水体除嘉陵江外，梁滩河、虎溪河、清水溪、凤凰溪、詹家溪、南溪口溪是区内较大的溪河。

从现场踏勘情况看，中电科技西区所处地地势平坦，不存在滑坡、危岩、沉陷断裂、泥石流等不良地质灾害隐患，区域稳定性良好。

（3）气候、气象

该区地处亚热带季风气候区的四川盆地南部长江河谷，具有四季分明、冬暖夏热、雨量充沛、日照少、湿度大、云雾多、风速小、静风频率高等特征。

该区地处亚热带季风气候区的四川盆地南部长江河谷，具有四季分明、冬暖夏热、雨量充沛、日照少、湿度大、云雾多、风速小、静风频率高等特征。根据陈家坪气象台资料统计，主要气象参数见表3.1-2、企业风向玫瑰图见图3.1-1所示：

表3.1-2  声光电公司所在地区气象参数一览表

| 名称 | 数据 | 名称 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年均气温 | 18.3℃ | 极端最高气温 | 44℃ |
| 极端最低气温 | -1. 8℃ | 年平均相对湿度 | 79％ |
| 最大湿度 | 81％ | 年平均降雨量 | 1094mm |
| 最大降雨量 | 1917mm | 年平均日照时数 | 1140.5h |
| 年平均气压 | 0.098Mpa | 年平均风速 | 1.3 m/s |
| 静风频率 | 33％ | 全年主导风向 | NNE |

图3.1-1  声光电公司所在地区风向玫瑰图

（4）水文

沙坪坝区域属嘉陵江流域，其水资源丰富，全区水体除嘉陵江外，梁滩河、虎溪河、清水溪、凤凰溪、詹家溪、南溪口溪是区内较大的溪河。技改项目排放的废污水经过管道排入东面约2.2km外的梁滩河。梁滩河属嘉陵江下游右岸的一级支流。

嘉陵江发源于岷山与秦岭山区，经昭化、合川、北碚、井口、磁器口，于重庆朝天门汇入长江。嘉陵江在重庆境内长153.8km，流域面积8164km2，据沙坪坝区水文站资料所示，嘉陵江多年最大流量为44800m3/s，多年平均流量为2120m3/s；最高水位208.17m，最低水位176.81m，多年平均水位179.64m。嘉陵江水域功能属集中式生活饮用水源地。

梁滩河流域位于缙云山与中梁山之间的丘陵谷地及中梁山的狭长槽形地带，即东经106°15～106°28ˊ，北纬29°26～29°52ˊ。流域贯穿重庆市的九龙坡、沙坪坝、北碚3个区。干流全长88km，其中九龙坡段21.4km，源头在童石岭，沙坪坝段48.8km，北碚区段17.8km，河口为毛背沱。

梁滩河流域总面积510km2，干流梁滩河长约88km，河口流量6.43m3/s，平均河宽20m，总落差244m，水能蕴藏量5000kw。有五条较大支流汇入其中，最大支流为虎溪河，主要分布在沙坪坝区西部新城，该河流长约30km，流域面积为165km2，河口流量为1.94m3/s，总落差为70m。流经沙坪坝区的梁滩河长为48.8km，占整个梁滩河的干流总长55.5%，年均经流量为1.44亿m3，占梁滩河经流量的69.2%。沙坪坝河段常年河水位276.5～286.4m、常年洪水位281.0m、50年一遇的最高洪水位279.5～287.4m。

项目所在区域属于梁滩河流域。由于受沿途农业面源污染和养殖污染，水质较差，在梁滩河河段无饮用水水源取水点。

### 3.1.3 环境功能区划分

声光电公司位于重庆西永微电园西永路367号，根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2008]135号），声光电公司所在区域属环境空气质量二类功能区。项目排水进入梁滩河，根据《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发[2012]4号），梁滩河功能类别为V类水体，项目所在地属于V类水域功能区。根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发［1998］90号）相关规定，声光电公司所在地为微电子工业园区，属于3类功能区。

3.1.4环境质量现状

（1）环境空气质量现状

声光电公司所在区域为重庆高新区，根据《重庆市人民政府印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），本项目所在地属环境空气二类区域，因项目原属于重庆市沙坪坝区，本评价引用重庆市生态环境局公布的2018年重庆市环境现状公报中沙坪坝区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表3.1-3。

表3.1-3  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 93 | 达标 |
| SO2 |  | 11 | 60 | 18 | 达标 |
| NO2 |  | 40 | 40 | 100 | 达标 |
| PM2.5 |  | 41 | 35 | 117 | 超标 |
| CO（mg/m3） | 日均浓度的第95百分位数 | 1.2 | 4 | 30 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 | 181 | 160 | 113 | 达标 |

根据以上数据分析，项目所在区域PM2.5、O3年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区域标准，故项目所在区域属不达标区。

根据重庆市环境保护局公布的《2018重庆市环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确了减缓的方案，在重庆市范围（包括高新区）内执行相应的整治措施后，可改善区域环境空气质量达标情况，环境空气质量会逐年变好。

（2）地表水环境质量现状

①监测数据情况

监测断面：童善桥例行监测断面（沙区入境断面）、西溪桥例行监测断面（沙区出境断面）

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷

监测时间：2017年份、2018年份

②评价方法

本评价采用单因子指数法进行评价，其公式如下：

Sij = Cij / Csi

式中：   Sij — 单项水质因子i在第j点的标准指数；

Cij — 评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Csi — 评价因子i的地表水质标准，mg/L；

其中，pH值评价模式：

SpH=pHj−7.0pHsu−7.0              pHj≥7.0

C(x,y,z)=2Q2π32σxσyσzexp−x−x022σx2exp−y−y022σy2exp−z022σz2              pHj＜7.0

式中：

SpH — pH值的单项污染指数；

Ssd — 地表水水质标准中规定的pH值下限；

Ssu — 地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj — 在j监测点处实测pH值。

（4）监测结果及评价

地表水监测评价结果见表3.1-4。

童善桥例行监测断面（沙区入境断面）

表3.1-4   梁滩河童善桥断面地表水环境监测结果统计  单位：mg/L

| 时间 监测因子 | 2017年 | 2018年 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.5 | 7.45 | 6~9 |
| BOD5 | 9.4 | 8.9 | 10 |
| 总磷 | 0.78 | 0.57 | 0.4 |
| COD | 30 | 24 | 40 |
| 氨氮 | 4.77 | 2.73 | 2.0 |

由上表可知，童善桥断面的pH、COD、BOD5能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，但氨氮和总量超标。受重庆市生态环境局委托，中国环境科学研究院和重庆市环境科学研究院联合编制了《重庆市梁滩河水环境综合整治实施方案（2017-2020年）》，2020年末方案实施范围内可实现梁滩河童善桥、西溪桥、龙凤河口断面年平均水质达到Ⅴ类。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1 周边的原有污染情况及主要环境问题

项目所在地位于西永镇微电园，规划用地性质为工业用地，地块周边现状为平整空地和生产企业。项目产生少量的酸雾和有机废气，但都经过废气设施处理后达标排放，电镀废水、酸碱废水等经过预处理后，进入厂区污水处理站处理达标后排放，不存在明显的环境问题。

### 3.2.2 主要环境敏感点与环境保护目标

评估范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园特殊环境敏感区；无特殊栖息地保护区及重点文物保护单位、未发现珍稀濒危野生动植物。

梁滩河评估范围无国家级和地方特有保护水生生物和鱼类资源等重点保护目标。主要环境风险受体见表3.2-1，环境风险受体分布见附图2。

表3.2-1  周边环境风险受体

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 与厂界距离（Km） | 规模（户数、人数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青英公寓 | E | 0.05 | 约500户（1500人） | 物业-62539339 |
| 2 | 梁滩河 | E | 0.6 | / | / |
| 3 | 蓝帝斯商务酒店 | E | 0.37 | 约50人 | 值班-65651288 |
| 4 | 海峡商务宾馆 | E | 0.45 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 5 | 西永微电园规划展示厅 | E | 0.6 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 6 | 沙坪坝公安分局西部行政服务中心 | E | 0.71 | 约100人 | 值班-65660788 |
| 7 | 西永街道办事处 | E | 0.73 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 8 | 西永派出所 | E | 0.73 | 约50人 | 值班-65660345 |
| 9 | 小百花幼儿园 | E | 0.76 | 约300人 | 胡老师-13883277840 |
| 10 | 西永村社区卫生服务站 | E | 0.75 | 约200人 | 值班-65667328 |
| 11 | 西永镇综合体育场 | E | 0.72 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 12 | 国家电网重庆检修分公司 | E | 0.34 | 约300人 | 值班-65314112 |
| 13 | 重庆方正PCB产业园 | E | 0.9 | 约1000人 | 街道办-65660606 |
|  | 华洋集团亿科电气公司 | E | 1.3 | 约200人 | 彭老师-13348809360 |
| 14 | 千高科技发展公司 | E | 1.5 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 15 | 西永老年休养院 | E | 2.4 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 16 | 郭沫若旧居 | E | 1.3 | / | 值班-65660008 |
| 17 | 中航微电子 | W | 0.7 | 约500人 | 唐小姐-89865000 |
| 18 | 西永加气站 | W | 0.02 | 约3人 | 13908361313 |
| 19 | 渝德科技（重庆）公司 | W | 0.76 | 约100人 | 13657617510 |
| 20 | 中冶建工集团混凝土公司 | W | 1.6 | 约300人 | 67090479 |
| 21 | 重庆大学城固废流转中心 | W | 1.8 | 约50人 | 值班-65635622 |
| 22 | 重庆市华汇纺织有限公司 | W | 2.2 | 约50人 | 值班-65633223 |
| 23 | 沙坪坝区森华机械公司 | W | 2.5 | 约50人 | 值班-65631558 |
| 24 | 重庆市鹏宇机械有限公司 | W | 2.3 | 约40人 | 值班-65630984 |
| 25 | 微电园轻轨站 | NW | 1.2 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 26 | 长安汽车全国连锁服务店陈家桥店 | NW | 2 | 约30人 | 街道办-65660606 |
| 27 | 沙坪坝车管所陈家桥车管站 | NW | 2.3 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 28 | 重庆建设医院驾驶员体检 | NW | 2.5 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 29 | 官皇寺 | NW | 1.6 | / | 街道办-65660606 |
| 30 | 宋祠堂 | SW | 0.86 | / | 街道办-65660606 |
| 31 | 中荣寺 | SW | 1.5 | / | 街道办-65660606 |
| 32 | 三圣宫村 | NE | 1.2 | 约300人 | 街道办-65660606 |
| 33 | 微电子产业园 | NE | 0.010 | 约120人 | 值班-65666697 |
| 34 | 重庆市公安局沙坪坝分局警务直属支队 | NE | 0.6 | 约100人 | 值班-65660345 |
| 35 | 旅伴快捷宾馆 | NE | 0.68 | 约40人 | 街道办-65660606 |
| 36 | 康田国际企业港 | NE | 0.79 | 约500人 | 街道办-65660606 |
| 37 | 国宾酒店 | NE | 0.98 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 38 | 重庆天正集团 | NE | 0.80 | 约300人 | 值班-65608971 |
| 39 | 重庆理工大学电子微连接材料研发中心 | NE | 1.4 | 约3000人 | 街道办-65660606 |
| 40 | 重庆明珠机电有限公司 | NE | 1.4 | 约200人 | 值班-66548464 |
| 41 | 工厂 | NE | 1.5 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 42 | 微电园研发楼 | NE | 0.3 | 约300人 | 街道办-65660606 |
| 43 | 中国工商银行重庆西永微电子产业园区支行 | NE | 0.55 | 约30人 | 街道办-65660606 |
| 44 | 西永微电子产业园区SOHO楼 | NE | 0.57 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 45 | 清华SOHO创富中心 | NE | 0.53 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 46 | 中软国际卓越培训中心 | NE | 0.56 | 约400人 | 街道办-65660606 |
| 47 | 中国银行微电园分理处 | NE | 0.58 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 48 | 微电子产业研发楼 | NE | 0.63 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 49 | 沙坪坝区地税局虎溪税务局 | NE | 0.62 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 50 | 重庆有限电视网络公司沙坪坝分公司 | NE | 0.73 | 约500人 | 值班-65425441 |
| 51 | 恒浩科技 | NE | 0.89 | 约100人 | 13739245437 |
| 52 | 重庆强特包装制品公司 | NE | 0.89 | 约50人 | 王老师17502383392 |
| 53 | 重庆瑞玛印务有限公司 | NE | 0.97 | 约30人 | 杨老师17388295615 |
| 54 | 重庆力耘喷嘴有限公司 | NE | 1 | 约30人 | 值班-65663700 |
| 55 | 赖家桥轻轨站 | NE | 2.1 | 约30人 | 街道办-65660606 |
| 56 | 西永惠普园 | N | 0.03 | 约3000人 | 街道办-65660606 |
| 57 | 张治中旧居 | N | 1.1 | / | 街道办-65660606 |
| 58 | 创新生产力促进中心 | N | 0.32 | 约200人 | 街道办-65660606 |
| 59 | 南方摩托车公司 | N | 0.32 | 约500人 | 13795846611 |
| 60 | 重庆西永软件园管委会 | N | 0.4 | 约50人 | 街道办-65660606 |
| 61 | 建设银行西永支行 | N | 0.45 | 约20人 | 街道办-65660606 |
| 62 | 寨山坪森林公园 | S | 0.1 | / | 街道办-65660606 |
| 63 | 棕数湾社区 | SE | 0.1 | 约2000人 | 街道办-65660606 |
| 64 | 西永中学 | SE | 0.8 | 约700人 | 街道办-65660606 |
| 65 | 西永村 | SE | 0.8 | 约1500人 | 街道办-65660606 |
| 66 | 西永一小 | SE | 1.9 | 约700人 | 18306003481 |
| 67 | 富康新城 | SE | 1.7 | 约1200人 | 街道办-65660606 |
| 68 | 富士康重庆厂区 | SE | 1.6 | 约15000人 | 街道办-65660606 |
| 69 | 世纪华联休闲购物广场 | SE | 0.28 | 约300人 | 街道办-65660606 |
| 70 | 苏泊尔生活馆西永店 | SE | 0.5 | 约10人 | 街道办-65660606 |
| 71 | 西永镇卫生院 | SE | 1.1 | 约20人 | 街道办-65660606 |
| 72 | 煤矿总院重庆研究院矿用新材料研究所 | SE | 1.4 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 73 | 胜利工业集团公司 | SE | 1.7 | 约300人 | 街道办-65660606 |
| 74 | 综合保税A区 | SE | 1.5 | 约3000人 | 街道办-65660606 |
| 75 | 劳动村 | SE | 2.4 | 约100人 | 街道办-65660606 |
| 76 | 康田漫香林 | S | 0.03 | 约2000人 | 街道办-65660606 |
| 77 | 硅谷翠庭小区 | W | 0.02 | 约800人 | 街道办-65660606 |
| 78 | 三圣宫小学 | NE | 2.1 | 约300人 | 街道办-65660606 |
| 79 | 大学城 | NW | 3.5-5 | 52000人 | 街道办-65660606 |

据表3.2-1可知，企业周边5公里范围内主要是工业园区，另有青英公寓、硅谷翠庭小区、康田漫香林等居住小区，还有西永中学、西永一小、三圣宫小学等学校，5km范围内合计人数约9.4万人。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

### 3.3.1 环境风险物质识别

（1）原辅材料

企业设置有2个化学品存储库，分别为108化学品库和109化学品库。

本项目的主要原辅材料消耗量详见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅料消耗一览表

| 位置 | 面积 | 储存的化学品名称 | 主要成分 （浓度） | 存储方式 | 最大储存量(t) | 物质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108#101 | 104㎡ | 酸性废液 | / | 1GL/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  |  |  | 50kg/桶 | 0.6 |  |
|  |  | 碱性废液 | / | 1GL/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  |  |  | 50kg/桶 | 0.6 |  |
|  |  | 氧化性废液（双氧水） | / | 1GL/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  |  |  | 50kg/桶 | 0.6 |  |
|  |  | 废试剂瓶 | / | 袋装 | / | 固态 |
| 108#102 | 104㎡ | 有机废液 | / | 50kg/桶 | 10 | 液态 |
| 108#103 | 104㎡ | 氩气（Ar） | ≧6N | 50L/70kg/瓶 | 0.45 | 气态 |
|  |  | 氦气（He） | ≧6N | 50L/62kg/瓶 | 0.40 | 气态 |
|  |  | 氮气（N2） | ≧6N | 40L50kg/瓶 | 0.2 | 气态 |
|  |  | 六氟乙烷（C2F6） | 5N | 43kg/44L/瓶 | 1.55 | 气态 |
|  |  | 三氟甲烷（CHF3） | ≥5N | 30kg/44L/瓶 | 0.36 | 气态 |
|  |  | 四氟化碳（CF4） | ≥5N | 30kg/49L/瓶 | 0.36 | 气态 |
|  |  | 二氧化碳（CO2） | ≥4N | 15kg/瓶 | 0.2 | 气态 |
|  |  | 氦-氧（He-O2） | O2，10%-30% | 7kg/47L/瓶 | 0.084 | 气态 |
|  |  | 八氟环丁烷（C4F8） | ≥5N | 20kg/44L/瓶 | 0.24 | 气态 |
|  |  | 六氟化硫（SF6） | ≥5N | 50Kg/49L/瓶 | 0.6 | 气态 |
|  |  | 一氧化二氮（N2O） | ≥5.5N | 27kg/44L/瓶 | 0.4 | 气态 |
|  |  | 氙气（Xe） | ≥5N | 5kg/100L/瓶 | 0.02 | 气态 |
|  |  | 氧气（O2） | O2，10%-30% | 4kg/瓶 | 0.048 | 气态 |
| 108#105 | 36㎡ | 光刻胶MCPR2700P-50CP | / | 1GL/4kg/瓶 | 0.32 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR6124CG | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.24 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR660-1.0 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 光刻胶BARC:XHRiC-16 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.04 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR6818 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR955 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR3012L | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR350-1.8 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 光刻胶SPR660-1.5 | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 光刻胶Aquatar | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 光刻胶（样品） | / | 120g/118.29mL/瓶 | 0.2 | 液态 |
| 108#106 | 80㎡ | 双氧水（H2O2） | 30%-32% | 134g/118.29mL/瓶 | 1.8 | 液态 |
|  |  | 双氧水（H2O2） | 30%-32% | 4kg/1GL/瓶 | 3.2 | 液态 |
|  |  | 双氧水（H2O2） | 30%-32% | 566g/500mL/瓶 | 3.2 | 液态 |
|  |  | 双氧水（H2O2） | 30%-32% | 283g/250mL/瓶 | 1.8 | 液态 |
| 108#107 | 37㎡ | 硫酸（H2SO4）CMOSI | 96%±1% | 200L/366kg/桶 | 1.83 | 液态 |
|  |  | 硫酸（H2SO4）CMOSIII | 96%±1% | 1GL/6kg/桶 | 1.83 | 液态 |
|  |  | 硫酸（H2SO4）CMOSII | 96%±1% | 200L/366kg/桶 | 3.66 | 液态 |
|  |  | 硫酸（H2SO4） | 96%±1% | 1GL/6kg/桶 | 0.2 | 液态 |
| 108#108 | 17㎡ | 柴油 | / | 20L/桶 | 0.4 | 液态 |
|  |  | 煤油 | / | 20L/桶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 汽油 | / | 20L/桶 | 0.2 | 液态 |
| 109#101 | 86.㎡ | 无水乙醇 | / | 4kg/1GL/瓶 | 1.84 | 液态 |
|  |  | 六甲基二硅氮烷（HMDS） | 99-100% | 4kg/1GL/瓶 | 0.5 | 液态 |
|  |  | 异丙醇 | / | 4kg/1GL/瓶 | 1.89 | 液态 |
|  |  | 有机样品 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.29 | 液态 |
|  |  | 研磨液（二氧化硅） | 15%～30% | 20kg/桶 | 1 | 液态 |
|  |  |  |  | 200kg/桶 | 3 | 液态 |
|  |  | 硅酸乙酯（TEOS） | ≥8N | 4kg/1GL/瓶 | 0.185 | 液态 |
|  |  | 亚磷酸三甲脂/硼酸三甲脂（TMP/TMB） | 7N | 8kg/2GL/瓶 | 0.093 | 液态 |
|  |  | 甲苯 | / | 433g/500mL/瓶 | 0.17 | 液态 |
|  |  | 冰乙酸 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.5 | 液态 |
| 109#102 | 86.4㎡ | 氨水 | / | 4kg/1GL/瓶 | 2.9 | 液态 |
|  |  | 氨水 | / | 200L/200kg/桶 | 1 |  |
|  |  | 氢氧化钾（KOH） | / | 500g/瓶 | 0.8 | 液态 |
|  |  | 氢氧化钠（NaOH） | / | 500g/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  | 显影液（JZ3038 | / | 4kg/1GL/瓶 | 2 | 液态 |
|  |  | 显影液（FHD-5） | / | 200kg/200L/瓶 | 6 | 液态 |
|  |  | 氟化氢铵（(NH4)HF2） | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.61 | 液态 |
| 109#103 | 86.4㎡ | 氟化铵腐蚀液 | / | 4kg/1GL/瓶 | 4.78 | 液态 |
|  |  | 盐酸 | 37% ±1 | 4kg/1GL/瓶 | 2.96 | 液态 |
|  |  | 盐酸 | 37% ±1 | 200kg/200L/桶 | 1.6 | 液态 |
|  |  | 盐酸 | 37% ±1 | 200kg/200L/桶 | 1.6 | 液态 |
|  |  | 亚硝酸钠 | ≥99% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 氟化铵 | ≥96% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 硫酸镁 | ≥99% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 硼酸 | ≥99.5% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 氯化铵 | ≥99.5% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 草酸 | ≥99.5% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 碘液 | ≥99.8% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 氯化镍 | ≥98% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 氨基磺酸 | ≥99.5% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 硫酸镍 | ≥98.5% | 500g/500mL/瓶 | 0.08 | 液态 |
|  |  | 柠檬酸 | / | 200kg/200L/桶 | 0.8 | 液态 |
|  |  | 多晶硅腐蚀液 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  | 酸性样品 | / | 4kg/1GL/瓶 | 1.52 | 液态 |
| 109#104 | 86.4㎡ | 一氧化碳（CO） | ≥4N5 | 6.4kg/44L/瓶 | 0.051 | 气态 |
|  |  | 氨气（NH3） | 6N5 | 22kg/44L/瓶 | 0.176 | 气态 |
|  |  | 硅烷（SiH4） | ≥5.7N | 36kg/47L/瓶 | 0.288 | 气态 |
|  |  | 三溴化硼（BBR3） | / | 3kg/瓶 | 0.015 | 气态 |
|  |  | 氪/氖（Kr/Ne） | / | 13kg/100L/瓶 | 0.104 | 气态 |
|  |  | 氟/氪/氖 （F2/Kr/Ne） | / | 35kg/40L/瓶 | 0.28 | 气态 |
|  |  | 氮-氢 | FGAS(N2:85% H2:15% ） | 28kg/40L/瓶 | 0.224 | 气态 |
|  |  | 氮-氢 | N2-H2(N2:96% H2:4% ) | 30kg/40L/瓶 | 0.24 | 气态 |
|  |  | 氯气（CL2） | 5N | 50kg/47L/瓶 | 0.4 | 气态 |
|  |  | 三氟化硼 （BF3） | 2.5N | 400g/2.3L/瓶 | 0.003 | 气态 |
|  |  | 砷化氢 （AsH3） | 5N5 | 835g/JY（2.5L）/瓶 | 0.007 | 气态 |
|  |  | 磷化氢（PH3） | 5N7 | 800g/2.2L/瓶 | 0.006 | 气态 |
|  |  | 磷化氢/氢气（PH3/H2） | / | 20kg/瓶 | 0.16 | 气态 |
|  |  | 二氯硅烷 （SiH2CL2） | 2.5N | 37KG/40L/瓶 | 0.296 | 气态 |
|  |  | 三氯氧磷 （POCL3） | ≥6N | 2.47kg/1500ML/瓶 | 0.025 | 气态 |
| 109#105 | 86.4㎡ | 边胶清洗剂 （ZBQ-50） | / | 2.5kg/2.5L/瓶 | 4 | 液态 |
|  |  | 无水乙醇 （酒精） | ≥99.7% | 2kg/2.5L/瓶 | 2.03 | 液态 |
|  |  | 二氯乙烯 | / | 2.5kg/2.5L/瓶 | 2.8 | 液态 |
|  |  | 乙二醇 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 剥离液 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.8 | 液态 |
|  |  | 乙二醇丁醚 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.17 | 液态 |
|  |  | 清洗液（RBS） | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.4 | 液态 |
|  |  | 冰乙酸 | / | 4kg/1GL/瓶 | 2.03 | 液态 |
|  |  | 丙酮 | / | 4kg/1GL/瓶 | 1.7 | 液态 |
| 109#107 | 86.4㎡ | 氢氟酸（HF） | 49% | 4kg/1GL/瓶 | 1.2 | 液态 |
|  |  | 氢氟酸（HF） | 49% | 200kg/200L/桶 | 1 | 液态 |
|  |  | 硝酸 | 70%±2 | 4kg/1GL/瓶 | 3.55 | 液态 |
|  |  | 发烟硝酸 | / | 500g/500ml/瓶 | 0.2 | 液态 |
|  |  | 除硅渣腐蚀液 | / | 4kg/1GL/瓶 | 0.88 | 液态 |
|  |  | 铝腐蚀液 | / | 4kg/1GL/瓶 | 2.2 | 液态 |
|  |  | 磷酸 | 85% | 4kg/1GL/瓶 | 1.4 | 液态 |
|  |  | 酸性样品 | / | 4kg/1GL/瓶 | 2.03 | 液态 |
| 109#108 | 86.4㎡ | 氯化氢（HCL） | ≥5N | 140g/118.29mL/瓶 | 0.006 | 液态 |
|  |  | 溴化氢（HBr） | ≥5N5 | 50kg/44L/瓶 | 0.25 | 液态 |
|  |  | 三氟化氮（NF3） | ≥4N | 22kg/44L/瓶 | 0.11 | 液态 |
|  |  | 三氯化硼（BCL3） | ≥5N5 | 50kg/47L/瓶 | 0.5 | 液态 |
|  |  | 六氟化钨（WF6） | ≥5N | 25KG/10L/瓶 | 0.125 | 液态 |

备注：6N（纯度为99.9999%）、5N（纯度为99.999%）、4N（纯度为99.99%）、6N5、4N5、5N5（纯度为99.999%）、2.5N（纯度为99.5%）、7N（纯度为99.99999%）；CMOSI～CMOSⅢ行业特殊表示规格（不影响浓度）。

- 风险物质识别

根据企业的原辅材料、三废情况，根据风险源涉及的风险物质的最大储存量，对照突发环境事件风险评估指南，以及《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A临界量所涉及危化品，识别出发生事故后可能对环境产生风险的物质见表3.3-2所示。

表3.3-2  环境风险物质识别

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 主要危险性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否属环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有毒气态物质 | 易燃易爆气态物质 | 有毒液态物质 | 易燃液态物质 | 其他有毒物质 | 遇水生成有毒气态物质 | 重金属及其化合物 | 其他类物质及污染物 |  |
| 1 | 酸性废液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 2 | 碱性废液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 3 | 氧化性废液（双氧水） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 4 | 废试剂瓶 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 5 | 有机废液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 6 | 氩气（Ar） | 7440-37-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 7 | 氦气（He） | 7440-59-7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 8 | 氮气（N2） | 7727-37-9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 9 | 六氟乙烷（C2F6） | 76-16-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 10 | 三氟甲烷（CHF3） | 75-69-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 11 | 四氟化碳（CF4） | 75-73-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 12 | 二氧化碳（CO2） | 124-38-9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 13 | 氦-氧（He-O2） | 7782-44-7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 14 | 八氟环丁烷（C4F8） | 115-25-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 15 | 六氟化硫（SF6） | 2551-62-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 16 | 一氧化二氮（N2O） | 10486-08-5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 17 | 氙气（Xe） | 7440-63-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 18 | 氧气（O2） | 7782-44-7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 19 | 光刻胶MCPR2700P-50CP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 20 | 光刻胶SPR6124CG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 21 | 光刻胶SPR660-1.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 22 | 光刻胶BARC:XHRiC-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 23 | 光刻胶SPR6818 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 24 | 光刻胶SPR955 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 25 | 光刻胶SPR3012L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 26 | 光刻胶SPR350-1.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 27 | 光刻胶SPR660-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 28 | 光刻胶Aquatar | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 29 | 光刻胶（样品） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 30 | 双氧水（H2O2） | 7722-84-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 31 | 硫酸（H2SO4）CMOSI | 7664-93-9 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 32 | 硫酸（H2SO4）CMOSIII | 7664-93-9 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 33 | 硫酸（H2SO4）CMOSII | 7664-93-9 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 34 | 硫酸（H2SO4） | 7664-93-9 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 35 | 柴油 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 36 | 煤油 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 37 | 汽油 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 38 | 无水乙醇 | 64-17-5 | / | / | / | √ | / | / | / | / | 是 |
| 39 | 六甲基二硅氮烷（HMDS） | 999-97-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 40 | 异丙醇 | 67-63-0 | / | / | / | √ | / | / | / | / | 是 |
| 41 | 研磨液（二氧化硅） | 7631-86-9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 42 | 硅酸乙酯（TEOS） | 78-10-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 43 | 亚磷酸三甲脂/硼酸三甲脂（TMP/TMB） | 121-45-9/121-43-7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 44 | 甲苯 | 108-88-3 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 45 | 冰乙酸 | 64-19-7 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 46 | 氨水 | 1336-21-6 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 47 | 氢氧化钾（KOH） | 71769-53-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 48 | 氢氧化钠（NaOH） | 1310-73-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 49 | 显影液（JZ3038 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 50 | 显影液（FHD-5） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 51 | 氟化氢铵（(NH4)HF2） | 1341-49-7 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 52 | 氟化铵腐蚀液 | 12125-01-8 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 53 | 盐酸 | 7647-01-0 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 54 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 55 | 氟化铵 | 12125-01-8 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 56 | 硫酸镁 | 22189-08-8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 57 | 硼酸 | 10043-35-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 58 | 氯化铵 | 12125-02-9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 59 | 草酸 | 144-62-7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 60 | 碘液 | 7553-56-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 61 | 氯化镍 | 7718-54-9 | / | / | / | / | √ | / | / | / | 是 |
| 62 | 氨基磺酸 | 5329-14-6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 63 | 硫酸镍 | 7786-81-4 | / | / | / | / | √ | / | / | / | 是 |
| 64 | 柠檬酸 | 77-92-9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 65 | 多晶硅腐蚀液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 66 | 酸性样品 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 67 | 一氧化碳（CO） | 10102-43-9 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 68 | 氨气（NH3） | 7664-41-7 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 69 | 硅烷（SiH4） | 7803-62-5 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 70 | 三溴化硼（BBR3） | 10294-33-4 | / | / | / | / | / | √ | / | / | 是 |
| 71 | 氪/氖（Kr/Ne） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 72 | 氟/氪/氖（F2/Kr/Ne） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 73 | 氮-氢（FGAS(N2:85% H2:15%）） | 1333-74-0 | / | √ | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 74 | 氮-氢（N2-H2(N2:96% H2:4% )） | 1333-74-0 | / | √ | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 75 | CL2（氯气） | 7782-50-5 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 76 | BF3（三氟化硼） | 7637-07-2 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 77 | AsH3（砷化氢） | 7784-42-1 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 78 | PH3（磷化氢） | 7803-51-2 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 79 | 50ppmPH3/H2（磷化氢/氢气） | 7803-51-2/1333-74-0 | √ | √ | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 80 | SiH2CL2（二氯硅烷） | 4109-96-0 | / | √ | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 81 | 三氯氧磷（POCL3） | 10025-87-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 82 | 边胶清洗剂 ZBQ-50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 83 | 二氯乙烯 | 75-35-4 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 84 | 乙二醇 | 107-21-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 85 | 剥离液 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 86 | 乙二醇丁醚 | 111-76-2 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 87 | 清洗液（RBS） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 88 | 丙酮 | 67-64-1 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 89 | 氢氟酸（HF） | 7664-39-3 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 90 | 硝酸 | 7697-37-2 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 91 | 发烟硝酸 | 7697-37-2 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 92 | 除硅渣腐蚀液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 93 | 铝腐蚀液 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 94 | 磷酸 | 7664-38-2 | / | / | √ | / | / | / | / | / | 是 |
| 95 | 氯化氢（HCL） | 7647-01-0 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 96 | 溴化氢（HBr） | 10035-10-6 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 97 | 三氟化氮（NF3） | 7783-54-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 |
| 98 | 三氯化硼（BCL3） | 10294-34-5 | √ | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 99 | 六氟化钨（WF6） | 7783-82-6 | / | / | / | / | / | / | / | √ | 是 |
| 100 | 含氟、氰、镍污泥 | / | / | / | / | / | √ | / | / | / | 是 |

备注：酸性废液、酸性样品（盐酸、硫酸、氢氟酸等各种废酸混合液，成分配比未知）参照健康危险急性毒性物质（类别1）执行；碱性废液参照健康危险急性毒性物质（类别2、3）执行；有机废液（无水乙醇、异丙醇等各种混合废液，成分比例未知）参照健康危险急性毒性物质（类别2、3）执行；柴油、汽油、煤油参照油类物质（矿物油类）执行；氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、亚硝酸钠、氟化铵、多晶硅腐蚀液、乙二醇丁醚、除硅渣腐蚀液、铝腐蚀液、六氟化钨属于有毒物质，参照健康危险急性毒性物质（类别2、3）执行。

根据上表可知，项目涉及的环境风险物质为：酸性废液、碱性废液、有机废液、废试剂瓶、硫酸、柴油、煤油、汽油、无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、亚硝酸钠、氟化铵、氯化镍、硫酸镍、多晶硅腐蚀液、一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢气、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷、三氯氧磷、二氯乙烯、乙二醇丁醚、丙酮、氢氟酸、硝酸、除硅渣腐蚀液、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氯化硼、六氟化钨等。风险物质主要理化性质及其危害见附件5。

### 3.3.2 环境风险源识别

根据单元涉及的风险物质的最大储存量，对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，判断储存风险物质的生产单元是否构成环境风险源。

（1）大气环境

大气环境风险物质及风险源识别情况如表3.3-3所示：

表3.3-3  大气环境风险物质风险源识别情况

| 序号 | 风险 单元 | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 | 是否构成环境风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 酸性废液 | 1 | 5 | 0.2 | 是 |
|  |  | 有机废液 | 10 | 50 | 0.2 |  |
| 2 | 108化学品库 | 硫酸 | 7.52 | 10 | 0.752 | 是 |
|  |  | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |  |
|  |  | 煤油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
|  |  | 汽油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
| 3 | 109化学品库 | 无水乙醇 | 1.84 | 500 | 0.00368 | 是 |
|  |  | 异丙醇 | 1.89 | 10 | 0.189 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.17 | 10 | 0.017 |  |
|  |  | 冰乙酸 | 0.5 | 10 | 0.05 |  |
|  |  | 氨水 | 3.9 | 10 | 0.39 |  |
|  |  | 盐酸 | 6.16 | 7.5 | 0.8213 |  |
|  |  | 酸性样品 | 1.52 | 50 | 0.0304 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 0.051 | 7.5 | 0.0068 |  |
|  |  | 氨气 | 0.176 | 5 | 0.0352 |  |
|  |  | 硅烷 | 0.288 | 2.5 | 0.1152 |  |
|  |  | 三溴化硼 | 0.015 | 5 | 0.003 |  |
|  |  | 氢气 | 0.0432 | 10 | 0.00432 |  |
|  |  | 氯气 | 0.4 | 1 | 0.4 |  |
|  |  | 三氟化硼 | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |  |
|  |  | 砷化氢 | 0.007 | 0.25 | 0.028 |  |
|  |  | 磷化氢 | 0.166 | 1 | 0.166 |  |
|  |  | 二氯硅烷 | 0.296 | 5 | 0.0592 |  |
|  |  | 二氯乙烯 | 2.8 | 5 | 0.56 |  |
|  |  | 丙酮 | 1.7 | 10 | 0.17 |  |
|  |  | 氢氟酸 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
|  |  | 硝酸 | 3.75 | 7.5 | 0.5 |  |
|  |  | 磷酸 | 4.65 | 10 | 0.465 |  |
|  |  | 酸性废液 | 2.03 | 5 | 0.406 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.006 | 2.5 | 0.0024 |  |
|  |  | 溴化氢 | 0.25 | 2.5 | 0.1 |  |
|  |  | 三氯化硼 | 0.5 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  | 六氟化钨 | 0.125 | 50 | 0.0025 |  |

（2）水环境

水环境风险物质及风险源识别情况见表3.3-4所示。

表3.3-4  水环境风险物质风险源识别情况

| 序号 | 风险 单元 |  | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 | 是否构成环境风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108化学品库 |  | 硫酸 | 7.52 | 10 | 0.752 | 是 |
|  |  |  | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |  |
|  |  |  | 煤油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
|  |  |  | 汽油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
| 2 | 109化学品库 |  | 无水乙醇 | 1.84 | 500 | 0.00368 | 是 |
|  |  |  | 异丙醇 | 1.89 | 10 | 0.189 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 0.17 | 10 | 0.017 |  |
|  |  |  | 冰乙酸 | 0.5 | 10 | 0.05 |  |
|  |  |  | 氨水 | 3.9 | 10 | 0.39 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 6.16 | 7.5 | 0.8213 |  |
|  |  |  | 酸性样品 | 1.52 | 50 | 0.0304 |  |
|  |  |  | 氨气 | 0.176 | 5 | 0.0352 |  |
|  |  |  | 硅烷 | 0.288 | 2.5 | 0.1152 |  |
|  |  |  | 三氟化硼 | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |  |
|  |  |  | 砷化氢 | 0.007 | 0.25 | 0.028 |  |
|  |  |  | 三氯氧磷 | 0.025 | 50 | 0.0005 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 1.7 | 10 | 0.17 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
|  |  |  | 硝酸 | 3.75 | 7.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 磷酸 | 4.65 | 10 | 0.465 |  |
|  |  |  | 酸性废液 | 2.03 | 5 | 0.406 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.006 | 2.5 | 0.0024 |  |
|  |  |  | 溴化氢 | 0.25 | 2.5 | 0.1 |  |
|  |  |  | 三氯化硼 | 0.5 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  |  | 六氟化钨 | 0.125 | 50 | 0.0025 |  |
|  |  |  | 氟化氢铵 | 0.61 | 50 | 0.0122 |  |
|  |  |  | 氟化铵腐蚀液 | 4.78 | 50 | 0.0956 |  |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 0.08 | 50 | 0.0016 |  |
|  |  |  | 氟化铵 | 0.08 | 50 | 0.0016 |  |
|  |  |  | 多晶硅腐蚀液 | 0.4 | 50 | 0.008 |  |
|  |  |  | 乙二醇丁醚 | 0.17 | 50 | 0.0034 |  |
|  |  |  | 除硅渣腐蚀液 | 0.88 | 50 | 0.0176 |  |
|  |  |  | 铝腐蚀液 | 2.2 | 50 | 0.044 |  |
| 3 | 废水暂存罐区 |  | 酸碱废水 | 30 | 100 | 0.3 | 是 |
|  |  |  | 镍及其化合物 | 0.00013 | 0.25 | 0.00052 |  |
| 4 | 电镀废水预处理站 |  | 酸碱废水 | 49.5 | 100 | 0.495 | 是 |
|  |  |  | 镍及其化合物 | 0.000194 | 0.25 | 0.000776 |  |
| 5 | 危废暂存间 | 108化学品库房 | 酸性废液 | 1 | 5 | 0.2 | 是 |
|  |  |  | 有机废液 | 10 | 50 | 0.2 |  |
|  |  | 电镀废水预处理站 | 含氰、镍污泥 | / | / | / |  |
|  |  | 综合污水处理站 | 含氟污泥 | / | / | / |  |

根据以上识别结果，企业现有风险源有：（1）108化学品库、（2）109化学品库、（3）废水暂存罐区、（4）电镀废水预处理站、（5）危废暂存间。

## 3.4 生产工艺

### 3.4.1 二十四所生产工艺流程

二十四所军用模拟集成电路科研生产线包括集成电路设计、芯片生产、集成电路封装（102A#无此工序，可能在二期工程中建设）、集成电路筛选和集成电路测试五大生产环节。从环境保护角度，产生环境污染的主要是芯片生产环节。

芯片生产工艺过程虽复杂，但实际上是由清洗（硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、氨水、丙酮等）、热氧化、光刻（光刻胶）、刻蚀（刻蚀液）、去胶、热扩散、离子注入、化学气相沉积、化学机械抛光、金属沉积等基本工序反复交叉反复多次所组成，包括检测和测试在内实际达到300步左右的工序，其简化工艺流程及产污环节如图3.4-1所示。

图3.4-1 模拟集成电路芯片生产工艺及产排污流程图

### 3.4.2 二十六所生产工艺流程

二十六所主要生产声表面波器件与组件，目前西永微电园厂区采用的生产工艺技术包括：声表面波器件生产工艺与技术、压电与声光晶体材料生产工艺和技术（晶片制造）。

声表面波器件生产根据光刻的类型不同，可以分为剥离工艺和刻蚀工艺。剥离工艺流程如图3.4-2所示，刻蚀工艺流程如图3.4-3所示。

图3.4-2 声表面波器件剥离工艺及排污环节示意图

图3.4-3 声表面波器件刻蚀工艺及产污环节示意图

图3.4-4 压电及声光晶体材料工艺及排污环节示意图

### 3.4.3 四十四所生产工艺流程

四十四所主要生产高性能CCD图像传感器，其生产过程包括前工序（芯片制造）和后工序（封装测试）。前工序包括清洗（硫酸、磷酸、硝酸、氨水、丙酮等）、氧化、扩散、CVD沉积、光刻、刻蚀、CMP抛光、离子注入等单项工序；后工序主要为封装测试，主要包括背面减薄、划片、清洗、贴片、键合等单项工序。CCD的制造就是将这些单项工序反复交叉，加以组合而成，包括检测和测试在内实际可达120步左右的工序。CCD芯片生产工艺简化流程如图3.4-5所示，封装测试工艺流程如图3.4-6所示。

图3.4-5 CCD芯片生产工艺及产污环节示意图

图3.4-6 封装测试过程生产工艺及产污环节示意图

图3.4-7 光电外壳总体生产工艺及产污环节示意图

### 图3.4-8 底盘、管帽和壳体加工工艺流程及产污环节图

### 图3.4-9  玻璃加工主要工艺流程及产污环节图

### 图3.4-10  石墨加工工艺流程及产污环节图

### 图3.4-11 瓷片、焊料加工工艺流程及产污环节

### 图3.4-12  管座加工工艺流程示意图

### 图3.4-13  管帽加工工艺流程示意图

### 图3.4-14  光窗加工工艺流程示意图

### 图3.4-15     镀镍金工艺流程示意图

### 图3.4-16   化学镀工艺流程示意图

### 3.4.4企业生产工艺特征

项目生产工艺特征见下表所示：

表3.4-1  生产工艺特征

| 生产工艺名称 | 反应条件（包括高温、高压、易燃、易爆） | 是否属于《重点监管危险化工工艺目录》或国家规定有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |
| --- | --- | --- |
| 芯片生产工艺 | 不属于 | 否 |
| 声表面波器件生产工艺 | 不属于 | 否 |
| 高性能CCD图像传感器 | 不属于 | 否 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》(2019修订)，企业不存在有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺及装备，符合国家相关产业政策要求。

## 3.5 安全生产管理

公司结合自身情况规定运行保障部技安保卫处为安全环保管理机构，公司运行保障部技安保卫处处长是环境保护日常管理工作的主要负责人，负责全公司环境保护工作的部署。运行保障部技安保卫处设置了环保主管、消防主管和安全主管，明确了管理职责。目前企业已制定有部分安全环保管理制度。

3.5.1消防备案情况

已通过消防验收。

3.5.2安全生产许可情况

该企不属于危险化学品生产企业，不涉及安全生产许可相关事项。

3.5.3危险化学品安全评价可情况

该企业已于2017年9月由重庆美高科技有限公司编制完成《中电科技重庆声光电有限公司危险化学品存储、使用场所安全现状评价报告》，并取得备案。

3.5.4重大危险源的辨识及备案情况

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，辨识企业重大风险源过程如下：

表3.5-1 危险化学品重大危险源辨识结果一览表

| 序号 | 风险 单元 | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108化学品库 | 硫酸 | 7.52 | 500 | 0.01504 | 否 |
|  |  | 柴油 | 0.4 | 5000 | 0.00008 |  |
|  |  | 煤油 | 0.2 | 5000 | 0.00004 |  |
|  |  | 汽油 | 0.2 | 50 | 0.004 |  |
| 2 | 109化学品库 | 无水乙醇 | 1.84 | 500 | 0.00368 | 否 |
|  |  | 异丙醇 | 1.89 | 1000 | 0.00189 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.17 | 500 | 0.00034 |  |
|  |  | 冰乙酸 | 0.5 | 500 | 0.001 |  |
|  |  | 氨水 | 3.9 | 10 | 0.39 |  |
|  |  | 盐酸 | 6.16 | 500 | 0.01232 |  |
|  |  | 酸性样品 | 1.52 | 500 | 0.00304 |  |
|  |  | 氨气 | 0.176 | 10 | 0.0176 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 0.051 | 20 | 0.00255 |  |
|  |  | 三溴化硼 | 0.015 | 50 | 0.0003 |  |
|  |  | 氢气 | 0.0432 | 5 | 0.00864 |  |
|  |  | 氯气 | 0.4 | 5 | 0.08 |  |
|  |  | 氧气 | 0.048 | 200 | 0.00024 |  |
|  |  | 硅烷 | 0.288 | 10 | 0.0288 |  |
|  |  | 三氟化硼 | 0.003 | 500 | 0.000006 |  |
|  |  | 砷化氢 | 0.007 | 1 | 0.007 |  |
|  |  | 三氯氧磷 | 0.025 | 500 | 0.00005 |  |
|  |  | 丙酮 | 1.7 | 500 | 0.0034 |  |
|  |  | 氢氟酸 | 2.2 | 500 | 0.0044 |  |
|  |  | 硝酸 | 3.75 | 100 | 0.0375 |  |
|  |  | 磷酸 | 4.65 | 500 | 0.0093 |  |
|  |  | 酸性废液 | 2.03 | 500 | 0.00406 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.006 | 1 | 0.006 |  |
|  |  | 溴化氢 | 0.25 | 5 | 0.05 |  |
|  |  | 三氯化硼 | 0.5 | 500 | 0.001 |  |

重大危险源界定公式如下：

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1.......(1)

式中：

S — 辨识指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

若S值大于等于1，则界定为重大危险源。根据计算该企业化学品108库S值为0.01916,化学品109库S值为0.673116，均小于1，因此企业不构成危险化学品重大危险源。

## 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

声光电公司原料大部分属于易燃、有毒、易挥发危险化学品，事故状态下对环境可能造成污染的危险场所为108、109化学品库房及102A、103、102B净化生产厂房，108化学品库房主要存放无毒无害液体及惰性气体，109化学品库房主要存放有毒有害、腐蚀性液体及气体。盐酸、乙醇等具有挥发性和流动扩散性，如果出现泄漏等事故，将引起中毒、火灾、爆炸等事故，而且可能对周边环境造成污染甚至构成威胁和危害。

为此，采取了以下防范环境污染的措施：

（1）声光电公司确保生产现场严禁烟火，全公司加强对设备及其管道的日常安全检查、巡查及定期校验；严格执行各项安全操作规程、工作操作规程，严防跑、冒、滴、漏现象。强化职工安全意识，加大安全技术、以及知识的培训和教育力度，增强作业人员应急能力。

（2）声光电公司108和109化学品库房的相关工作人员，必须时刻注意气体探测器的刻度情况，一旦有报警发生，立即启动相应应急预案；并且定期巡查化学品事故池的情况，做好日常维护工作，确保危险化学品泄漏顺利进入事故池。

（3）102A、103及102B净化生产厂房的工作人员，应严格执行各项有关规章制度，严格穿戴工作服，做好安全日查情况的记录，防止有毒有害化学物品及气体泄漏等。

（4）废水处理站的相关工作人员应定期对废水处理站的各项处理设施进行日常维护和检修，确保出水水质达标；并且对废水事故池进行日常维护，确保有废水排放事故发生时，废水顺利进入事故池内。

（5）声光电公司在科研生产过程中产生的废化学试剂使用桶或瓶收集存放，整个过程杜绝废酸、废有机溶剂的滴落现象。并且危险废物库地面采取防渗、防腐措施，并在收集区域设地沟，如有化学品泄漏，将截留于地沟中再送至废水处理站统一处理。危险废物仓库设有消防探头及24小时监控系统，并且保证不相容的危险废物堆放区隔离存放。并且企业产生的危险废物，如废水处理污泥、废活性炭、废化学试剂空瓶、废光刻胶、废显影液、有机溶剂废液、废酸等，均应委托有资质的危险废物处理单位统一收运并安全处置。

（6）声光电公司在104厂房附近修建有两个2000立方米的消防水池，并在厂区各处分布有消防水泵，确保火灾发生时，能及时有效的扑灭火灾。

（7）声光电公司安全环保相关人员，应定期对全厂的火灾隐患地、消防设施等进行维护和检查，确保火灾发生时，消防设施可用，并且及时发现火灾隐患，防范于未然。

（8）声光电公司分别在206厂房设置了4个事故池，别为含镍废水事故池3m3、含锡废水事故池1 m3、含氰废水事故池3 m3、综合废水事故池20 m3。

（9）102A内分别设置的特种气体泄漏报警装置及在线视频监控，并设置了特种气体泄漏综合处理塔。

项目风险防范措施统计见表3.6-1。

表3.6-1    项目主要风险防范措施一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 容积 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含镍废水事故池 | ≥3m3 | 1 | 206厂房 |
| 2 | 含锡废水事故池 | ≥1m3 | 1 | 206厂房 |
| 3 | 含氰废水事故池 | 3m3 | 1 | 206厂房 |
| 4 | 综合废水事故池 | 20m3 | 1 | 206厂房 |
| 5 | 化学品库房应急事故池 | 55m3 | 1 | 108、109化学品库房 |
| 6 | 厂区113综合污水站应急事故池 | 580m3 | 1 | 113综合污水处理站 |
| 7 | 消防水池 | 2000m3 | 2 | 104厂房 |

## 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 应急物资与装备

根据应急物资储备要求，企业应配置有消防及个体救援、防护设备。针对风险源现场应急物资的配备，运行保障部见保卫处负责向董事长提交应急救援装备和物资准备需求计划。救援物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置的合理性，对物资质量定期巡检。根据现场调查，企业现有应急物资仅为在生产车间及过道配备有干粉灭火器。建议企业补充相应的应急物资，见表3.7-1所示。

表3.7-1  应急资源配备补充建议

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 配置地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有应急物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 口罩 |  | 个 | 30 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 2 | 消防沙 |  | Kg | 100 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 3 | 吸附棉 |  | Kg | 90 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 4 | 灭火毯 |  | 张 | 5 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 5 | 手套 |  | 双 | 30 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 6 | 防护围裙 |  | 个 | 1 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 7 | 灭火器 |  | 个 | 22 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 8 | 消防栓 |  | 个 | 2 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 9 | 消防水带 |  | 米 | 100 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 10 | 洗眼器 |  | 个 | 2 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 11 | 防护眼镜 |  | 个 | 1 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 12 | 医药箱 |  | 个 | 1 | 108化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 13 | 口罩 |  | 个 | 30 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 14 | 石灰 |  | Kg | 100 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 15 | 防毒面具 |  | 套 | 5 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 16 | 应急池 |  | m³ | 55 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 17 | 活性炭 |  | Kg | 90 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 18 | 灭火毯 |  | 张 | 5 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 19 | 手套 |  | 双 | 30 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 20 | 灭火器 |  | 瓶 | 12 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 21 | 消防栓 |  | 个 | 3 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 22 | 消防水带 |  | 米 | 100 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 23 | 防护围裙 |  | 个 | 1 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 24 | 洗眼器 |  | 个 | 2 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 25 | 防护眼镜 |  | 个 | 1 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 26 | 医药箱 |  | 个 | 1 | 109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 27 | 面罩 |  | 个 | 4 | 废气处理站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 28 | 皮围裙 |  | 条 | 4 | 废气处理站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 29 | 护目镜 |  | 双 | 4 | 废气处理站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 30 | 耐酸碱袖套 |  | 双 | 4 | 废气处理站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 31 | 应急抽水泵 | 20m3/h | 台 | 1 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 32 | 面罩 |  | 个 | 1 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 33 | 应急池 |  | m³ | 580 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 34 | 皮围裙 |  | 双 | 2 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 35 | 护目镜 |  | 双 | 1 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 36 | 耐酸碱筒靴 |  | 双 | 3 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 37 | 耐酸碱袖套 |  | 双 | 3 | 废水站 | 孙祥波 | 13896975826 |
| 建议增加应急物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把 | / | 把 | 4 | 108、109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |
| 2 | 提桶 | / | 个 | 4 | 108、109化学品库房 | 万传兵 | 13677673386 |

### 3.7.2 应急队伍

（1）本企业环境风险应急组织机构

目前，企业已组建有应急队伍。为融入西永微电园区应急体系，本企业将成立企业应急指挥部，在运行保障部技安保卫处设应急管理办公室，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。指挥部下设相应的应急工作小组，组织结构见图3.7-3。

应急指挥部

现场指挥组

医疗救护组

善后处置组

事故处置组

物资保障组

应急管理办公室

应急专家组

图3.7-3  企业应急指挥部组织机构图

（一）应急指挥部机构设置

1、各部门主要负责人组成应急指挥部成员，公司董事长/党委书记为总指挥，分管安全副总经理为副总指挥；

2、应急指挥部下设置1个应急管理办公室，负责日常应急管理工作。应急管理办公室设置在运行保障部技安保卫处，总指挥兼办公室主任，运行保障部部长任副主任，运行保障部技安保卫处处长任常务副主任；

3、应急指挥部下设6个小组：现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、物资保障组、善后处置组、应急专家组。

（二）应急指挥部职责

1、组织统一安排、组织救援预案的实施；

2、负责事故应急处置组指挥工作，根据应急处置组需要合理配置人、财、物资源，积极组织应急处置组工作，防止事故扩大；

3、核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求；

4、随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令；

5、宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施；

6、做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作，接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。

表3.7-2   应急指挥部组成人员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 董事长/党委书记 | 欧黎 | 13983369276 | 负责全面指挥公司的应急工作，批准应急预案的启动与终止。确定事故现场的指挥人员及应急队伍的调动工作。明确事故状态下各级人员的职责，负责人员、资源配置。发生一级事件时，接受相关政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 分管安全副总经理 | 江永清 | 13883192143 | 协助总指挥下达命令，做好事件应急工作，总指挥不能到时由副总指挥担任。 |
|  | 成员 | 监事会主席、党委委员 | 蒋志伟 | 13808320011 | 在指挥部统一指挥下，参与现场救援方案研究制定，组织及指导应急队伍开展应急工作，并负责或参与事故结束后的调查处理、监测等工作。 |
|  |  | 董事、党委副书记 | 吴江 | 13808387423 |  |
|  |  | 董事、副总经理 | 王涛 | 13983006506 |  |
|  |  | 纪委书记、监事 | 韩国忠 | 18780038899 |  |
|  |  | 党委副书记 | 沈虹 | 13983369612 |  |
|  |  | 副总经理 | 李应辉 | 13983482312 |  |
|  |  | 副总经理 | 蒋和全 | 13908399365 |  |
|  |  | 监事 | 许斌 | 15902305199 |  |
|  |  | 总会计师 | 陈玉立 | 13508332533 |  |
|  |  | 副总经理 | 马羽 | 13901231311 |  |
|  |  | 副总经理 | 张涛 | 13708369081 |  |
|  |  | 综合管理部主任 | 邓光华 | 13896040315 |  |
|  |  | 规划资产部副主任 | 何剑 | 13808350513 |  |
|  |  | 经济运行部主任 | 龙维刚 | 13708369358 |  |
|  |  | 人力资源部副主任 | 王菲菲 | 18723136917 |  |
|  |  | 能力建设部主任 | 陈林红 | 13883365775 |  |
|  |  | 党群工作部主任 | 程俊杰 | 13890108285 |  |
|  |  | 纪审部主任 | 曹立泉 | 13983997568 |  |
|  |  | 物流中心主任 | 赵科 | 13883851611 |  |
|  |  | 运行保障部主任 | 顾正伟 | 13618337386 |  |
|  |  | 运行保障部书记 | 付昌禄 | 13983835120 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 |  |
| / | 值班电话 |  | / | 65860392 | 24小时值班电话 |
| / | 其它电话 |  | / | 急救120 | 火警119 |

表3.7-3  应急管理办公室成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理办公室 | 主任 | 董事长/党委书记 | 欧黎 | 13983369276 | （1）组织制定本单位相关环保管理制度；（2）落实和监督相关环保措施的实施；（3）组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练；（4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作（5）应急物资检查、储备工作。 |
|  | 副主任 | 运行保障部主任 | 顾正伟 | 13618337386 |  |
|  | 常务主任 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 |  |
|  | 成员 | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处环保主管 | 罗远桂 | 13983411611 |  |

表3.7-4   现场指挥组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥组 | 组长 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 | （1）负责组织灭火、警戒、治安保卫、人员疏散撤离、人员救助、道路管制、维持现场秩序、阻止无关人员进入现场；（2）协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥。 |
|  | 副组长 | 运行保障部动力运行处处长 | 彭斌 | 13983358917 |  |
|  | 成员 | 运行保障部后勤物管中心处长 | 宋备刚 | 13883705953 |  |
|  |  | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处资深主管 （综合污水处理站） | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 二十四所重点实验室安全领导 | 陈光炳 | 13883048715 |  |
|  |  | 西南设计公司安全领导 | 张宜天 | 13896007201 |  |
|  |  | 渝芯公司安全领导（108、109化学品库） | 毛儒焱 | 15902306600 |  |
|  |  | 二十六所材装中心安全领导 | 徐扬 | 13983655132 |  |
|  |  | 二十六所惯性部安全领导 | 张挺 | 13883686280 |  |
|  |  | 二十六所通讯中心安全领导 | 田本朗 | 18375662556 |  |
|  |  | 四十四所固体图像部安全领导（废水暂存罐区、电镀废水预处理站） | 唐遵烈 | 13983614733 |  |

备注：备注有风险源的岗位需重点关注相应辖区，未备注的岗位为综合应急岗位，风险点位突发环境事件及时调度。

表3.7-5   事故处置组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故处置组 | 组长 | 运行保障部动力运行处处长 | 彭斌 | 13983358917 | （1）抢修被事故破坏的设备；道路交通设施；通迅设备、设施； （2）修复用电设施，或铺设临时线路，保证事故应急用电； （3）扑灭已经发生的火灾；及时撤走易燃、易爆、有毒物品或物质； （4）控制事故的进一步发展； （5）维修各种因事故造成损害的其他急用设备、设施； （6）设法使引发事故或致事故扩大的设备、设施停止运行； （7）负责事故处理时生产系统的调度工作。 |
|  | 副组长 | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  | 成员 | 运行保障部动力重庆地区西永区调度 | 吴磊 | 15123811032 |  |
|  |  | 二十四所重点实验室安全员 | 骆才学 | 15823499947 |  |
|  |  | 西南设计公司安全员 | 杨斌 | 18696658677 |  |
|  |  | 渝芯公司专职安全员 | 袁文 | 17623078923 |  |
|  |  | 动力运行处安全员 | 赵洪斌 | 18290490479 |  |
|  |  | 二十六所材装中心安全员 | 于明晓 | 13883328095 |  |
|  |  | 二十六所惯性部安全员 | 赵启鹏 | 13983086483 |  |
|  |  | 二十六所通讯中心安全员 | 周键 | 13508378234 |  |
|  |  | 四十四所固体图像部安全员 | 张顾万 | 15923331150 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主办 | 张艺 | 15023627232 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主办 | 彭倩如 | 13608312293 |  |

表3.7-6   医疗救护组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护组 | 组长 | 运行保障部后勤物管中心主任 | 宋备刚 | 13883705953 | （1）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救工作； （2）转运受伤人员过程的医疗监护； （3）对现场救援人员提供医疗咨询； （4）对群众做自救与互救的宣传； （5）负责制定紧急情况下的医疗救护方案。 |
|  | 成员 | 运行保障部后勤物管中心高级主管 | 叶爱华 | 13983152866 |  |
|  |  | 技安保卫处职业卫生主办 | 周丹琳 | 13594815909 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 钟巧萍 | 15023251877 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 陈平 | 13883970541 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 康纪丰 | 13983368017 |  |
|  |  | 卫生所护士 | 李乐玲 | 13983096879 |  |

表3.7-7   物资保障组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资保障组 | 组长 | 物流中心主任 | 赵科 | 13883851611 | （1）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应； （2）负责调用车辆，运送现场急需物资、装备、药品、伤员等，疏散现场人员，控制无关人员进入现场； （3）负责指挥人员和抢救人员的现场食宿安排，协助处理伤员的救护工作； （4）保障救灾物资安全、顺利到达目的地； （5）负责抢险救援其他物资的供应。 |
|  | 副组长 | 物流中心安全领导 | 欧代永 | 13752890109 |  |
|  | 成员 | 物流中心安全员 | 范杰 | 13883709288 |  |
|  |  | 物流中心 | 吴波 | 13512382137 |  |
|  |  | 渝芯公司专职安全员 | 袁文 | 17623078923 |  |
|  |  | 渝芯公司库房组长 | 陈兴 | 18523325731 |  |
|  |  | 动力运行处重庆地区西永区调度 | 吴磊 | 15123811032 |  |

表3.7-8   善后处置组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 善后处置组 | 组长 | 人力资源部副主任 | 王菲菲 | 18723136917 | （1）负责事故现场及有害物质扩散区域内的无害化处理及监测工作； （2）负责工伤人员及家属的善后处理、安抚、慰问； （3）做好群众的思想稳定工作； （4）消除各种不安全、不稳定因素； （5）协助处理保险理赔等工作。 |
|  | 副组长 | 党群工作部主任 | 程俊杰 | 13890108285 |  |
|  | 成员 | 公司工会副主席 | 程锋 | 13983810828 |  |
|  |  | 二十四所群众工作处副处长 | 谭渝荣 | 13996232695 |  |
|  |  | 二十六所群众工作处处长 | 翟幸 | 13509492251 |  |
|  |  | 四十四所群众工作处处长 | 赵耕 | 13883789983 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处治安主办 | 彭维平 | 15923334259 |  |

表3.7-9  应急专家组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急专家组 | 组长 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 | （1）负责对事故危害进行预测，对重大危害控制系统进行评价； （2）协助建立重大危险源数据库、危险设施数据库、主要化学毒物数据库、常见案例数据库、应急处置方法数据库，向各有关机构提供咨询和应答； （3）为救援决策提供依据和方案，为事故预案的制定提供技术支持； （4）对编制人员进行培训，负责咨询和专业讲座； （5）对编制的事故预案进行评价，提出改进意见； （6）及时通报事故源的变化、新救援技术的发展情况，为预案的修订提供依据。 |
|  | 成员 | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 二十四所群众工作处副处长 | 谭渝荣 | 13996232695 |  |
|  |  | 运行保障部后勤物管中心主任 | 宋备刚 | 13883705953 |  |
|  |  | 能力建设部基建处 | 朱培 | 13883099410 |  |
|  |  | 运行保障部动力运行处处长 | 彭斌 | 13983358917 |  |
|  |  | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处环保主管 | 罗远桂 | 13983411611 |  |

（2）公司外部应急相关部门电话

企业外部应急单位联系电话见表3.7-10所示：

表3.7-10 外部救援单位联系电话

| 序号 | 单 位 | 应急联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重庆高新区管委会办公室 | 68606272 |
| 2 | 西永微电园管委会 | 65666586 |
| 3 | 火警 | 119 |
| 4 | 重庆市高新区公安消防支队 | 36846548 |
| 5 | 重庆市公安局高新区分局交巡警支队 | 023-68698222 |
| 6 | 医疗急救 | 120 |
| 7 | 重庆市高新区人民医院 | 68698011 |
| 8 | 重庆新欧医院 | 65857535 |
| 9 | 重庆市高新区生态环境局 | 68601383 |
| 10 | 重庆市高新区监测站 | 68601383 |
| 11 | 重庆市环境监测中心 | 88521222、88521223 |
| 12 | 重庆市应急管理局 | 67511625 |
| 13 | 重庆市人民政府值班电话 | 63852702、89016933 |
| 14 | 环保热线 | 12369 |
| 15 | 重庆市电力局 | 95598 |
| 16 | 重庆明德电子有限公司 | 86259808 |
| 17 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 89865000 |

- 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

### 4.1.1 收集国内外同类企业突发环境事件资料

通过查阅资料和数据，同类典型事故统计见4.1-1。

表4.1-1   同类典型事故案例

| 序号 | 事件名称 | 事故时间 | 事故原因 | 事故处置及后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市九龙坡区重庆市华萃金属表面处理公司发生火灾事故 | 2018年10月24日20时10分左右 | 意外火灾引发的消防废水和硫酸、盐酸、电解液等泄漏事故 | 一是使用挖掘机在厂房附近的北矿支流汇入跳蹬河下游构筑2道拦截坝，防止消防废水进入跳蹬河对下游水质造成影响；二是组织人员用沙袋对污水处理站排口进行封堵，利用沙袋在企业厂房大门处构筑围堰，将消防废水和泄漏的电解液拦截在涉事企业厂房内；三是组织九龙坡区环境监测人员在北矿支流、跳蹬河沿线、事故点设置监测点位进行水质监测，掌握污染态势；四是调集6台吸粪车对拦截废水、电镀液、电镀污泥进行收集，转移至重庆恒科机械制造有限公司、江北区藏金阁工业园区污水处理厂处理，共转运废水124吨（其中消防废水约104吨，电镀槽内原液约20吨）、电镀污泥5吨。经处置，事故点下游500米第一道拦截坝断面水体中锌浓度由超标3.9倍降至达标，铜、铅、镉、六价铬、总铬浓度持续未检出；事故点下游2500米、事故点下游8000米出境断面水体中锌持续达标，铜、铅、镉、六价铬、总铬浓度持续未检出。北矿支流及下游跳蹬河水质表观总体正常，未发现鱼类死亡情况。26日14时21分，鉴于污染物已经得到有效控制，九龙坡区环保局研究决定终止环境应急响应。截止目前，该企业处于停产状态。事件处置结束后，九龙坡区环保局委托相关评估机构开展突发环境事件污染损害评估，认定污染造成的直接经济损失金额为123153.5元，定性为一般突发环境事件。 |
| 2 | 璧山区大兴镇梓潼街一个电镀小作坊外排电镀废水环境污染事故 | 2017年7月4日18时 | 电镀废水直排 | 市环保局立即要求璧山区环保局迅速采取措施拦截收集已外排的电镀废水避免事态扩大。同时，考虑到事发点下游梅江河100公里范围内有三个乡镇集中式饮用水源地（即：下游44.5公里璧山三合镇梅江河饮用水源地（服务人口860人）；下游58.5公里江津吴滩镇梅江河饮用水源地（服务人口5500人）；下游84公里汇入长江处有江津油溪镇长江饮用水源地（服务人口14000人）），市环保局立即书面向璧山区人民政府发出黄色预警要求全力做好环境应急处置工作，并连夜组织工作组赶赴现场指导处置。此事件直接经济损失23.4758万元，无人员中毒伤亡，未影响饮用水源地水质，定性为一般突发环境事件。 |

上述事故案例表明，事故根本原因可以归纳为三点：一是违规操作，二是设备和管道材质问题，三是应急措施不完善，四是违法排污或者治理设施事故排放。

### 4.1.2 提出所有可能发生突发环境事件情景

企业为之前未发生过突发环境事件。

根据同类企业类比调查资料，分析项目可能发生的事故风险：

（1）108化学品库潜在事故分析

108化学品库存放有酸性废液、有机废液、硫酸等，酸性废液和有机废液采用50kg桶装存储，硫酸采用118.29mL瓶装和366kg桶装存储。若在平时存、取过程中操作失误，或磕碰出现泄漏，酸类物质挥发的酸雾对人体有害，泄漏到外环境可能对水环境造成污染；若有机废液泄漏引发火灾事故，也会对周边大气环境造成污染。

（2）109化学品库潜在事故分析

109化学品库存放有无水乙醇、清洗剂、异丙醇、无水乙醇等液体易燃化学品，以及一氧化碳、氨气、硅烷、氯气、氢气等气体有毒有害物质。乙醇、异丙醇等主要以500mL瓶装存储，若发生泄漏，迁移的可能性不大，影响范围较小，主要考虑若发生火灾事故，消防废水可能对环境的影响。一氧化碳、氨气、硅烷、氯气、氢气等属于有毒有害气体，采用钢瓶存储，若发生泄漏，可能引发中毒事故和火灾事故。

- 废水暂存罐区潜在事故分析

- 车间旁有3个废水暂存罐，暂存酸碱废水有2个，15m3/个，暂存含镍废水1个，10m3/个。若储罐破损或管道阀门松动、损坏，泄漏的废水可能对水环境造成危害。

- 电镀废水预处理站潜在事故分析

- 电镀废水预处理站主要处理含镍、含氰废水，若预处理站设备故障，废水未经有效处理，排入厂区综合污水处理站，可能对处理站处理负荷造成影响。

- （5）危废暂存间潜在事故分析

- 若危废暂存间废液泄漏，或含镍、含氟污泥流失，进入雨水环境，可能对周边的水环境及土壤环境造成危害。

表4.1-2  涉及的主要风险类型及特征

| 风险单元 | 风险物质 | 事故类型 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108化学品库 | 硫酸、煤油、柴油、汽油 | 泄漏、火灾 | 储桶破损、操作失误导致储桶/瓶倾倒；泄漏风险物质遇高温火星引发火灾事故。 |
| 109化学品库 | 无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷、二氯乙烯、乙二醇丁醚、冰乙酸、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氟化氮、三氯化硼、六氟化钨等 | 泄漏、火灾 | 液体瓶装风险物质包装箱磕碰，瓶装气体风险物质阀门老化、松动导致泄漏事故；泄漏风险物质遇高温火星引发火灾事故。 |
| 废水暂存罐区 | 酸碱废水、含镍废水 | 泄漏 | 暂存罐破损、穿孔，导致泄漏事故 |
| 电镀废水预处理站 | 酸碱废水、含氰、镍废水 | 泄漏 | 设备故障、污水处理系统故障 |
| 危废暂存间 | 酸性废液、有机废液、含氰、镍污泥、含氟污泥 | 泄漏、流失 | 操作失误或自然灾害 |

从生产过程及使用条件、物料毒性分析，项目最大可信风险事故为108化学品库和109化学品库的泄漏风险及火灾事故。事故主要原因是操作失误或巡检不及时导致的物料泄漏，致周围环境受到污染影响。以及废水暂存罐区、电镀废水预处理站废水的泄漏风险和危废的泄漏或流失事故等。

## 4.2 突发环境事件情景源强及后果分析

### 4.2.1 108化学品库泄漏事故源强及后果分析

108化学品库存放有酸性废液、有机废液、硫酸等，酸性废液和有机废液采用50kg桶装存储，硫酸采用118.29mL瓶装和366kg桶装存储。若在平时存、取过程中操作失误，或磕碰出现泄漏，酸类物质挥发的酸雾对人体有害，泄漏到外环境可能对水环境造成污染；若有机废液泄漏引发火灾事故，也会对周边大气环境造成污染。

以硫酸为例，液体泄漏公式：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64。

A——裂口面积，m2；

p——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

图4.2-1 硫酸泄漏源强计算公式

最可能情况为1个桶泄漏，硫酸密度为1830.5kg/m3，储桶高约0.8m，则裂口距液面最大有效高度为0.8m，假设泄漏是由于桶底破损而发生的泄漏，破损面积假设为0.0000785m2，则硫酸的泄漏速率约3.065kg/s。

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发3种，由于浓硫酸常压下的沸点为330℃，而项目储罐储存温度和环境温度均不高于40℃，当液体泄漏时不发生闪蒸和热量蒸发，因此不考虑闪蒸蒸发量和热量蒸发量。质量蒸发量Q3按下式计算：

Q3=α×p×MR×T0×u2−n2+n×r4+n2+n

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定常数；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

M——泄露液体分子量

R——气体常数，8.31J/mol•k；

T0——环境温度K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

图4.2-2 硫酸质量蒸发速率计算公式

### 假设泄漏硫酸滩液面积为5m2，则硫酸的泄漏速率约质量蒸发速率约为 0.029 kg/s。

### 4.2.2 109化学品库泄漏事故源强及后果分析

109化学品库存放有无水乙醇、清洗剂、异丙醇、无水乙醇等液体易燃化学品，以及一氧化碳、氨气、硅烷、氯气、氢气等气体有毒有害物质。乙醇、异丙醇等主要以500mL瓶装存储，若发生泄漏，可能引发中毒事故和火灾事故。

- 4.2.2.1毒性气体泄漏事故影响分析

声光电公司使用的气体有：硅烷、三氯化硼、磷化氢、氯气、六氟乙烷、三氟甲烷、二氯二氢硅、笑气、氨气、一氧化碳、砷化氢和氯化氢，由于六氟乙烷、三氟甲烷、二氯二氢硅及笑气本身的毒害性很小，所以本评故根据声光电公司所用气态物质毒理性质及其最大贮存量确定评故内容主要为：（1）氨气泄漏事故；（2）氯气泄漏事故；（3）磷化氢泄漏事故；（4）氯化氢泄漏事故；（5）砷化氢泄漏事故；（6）硅烷泄漏事故。

由于声光电公司不同于化工生产项目，不要求对气态物质进行连续运输，且气态物质用量很小，由专门的厂家供应，包装采用钢制气瓶。气体生产厂家都具有相应的生产能力，气体钢瓶都严格执行国家标准，因此钢瓶破裂的情况基本可忽略。但是在运用过程中钢瓶阀喉连接的气相管可能会应腐蚀，管理不当造成破损，由于声光电公司所用气体大部分为有毒有害，一旦发生泄漏将会造成严重后果。泄漏量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的计算公式：

泄漏速度采用柏努利方程计算：

——气体泄漏速度，kg/s；

——气体泄漏系数；

A——裂口面积，m2；阀喉径为8mm，本次评价取安全阀喉径气相导管面积5×10-5m2；

P——气体压力；

M——相对分子质量；

K——气体绝热指数；

R——气体常数，J/(mol·K)；

T——气体温度，K。

预测模式

多烟团模式：

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

--第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q'	--烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

声光电公司位于工业区，所以有毒气体泄漏评价标准参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）。相关污染因子标准见表4.2-1。

表4.2-1  相关污染因子标准

| 污染因子 | 标准 mg/m3 | 生理影响及危害 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 7.5 | 接触限值 |
| 磷化氢 | 0.3 | 接触限值 |
| 氯气 | 1 | 接触限值 |
| 氨气 | 30 | 接触限值 |
| 砷化氢 | 0.03 | 接触限值 |
| 硅烷 | 6 | 接触限值 |

表4.2-2  小风（U =0.3m/s）情况下风向氨气扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 2 | 6 | 10 | 14 | 20 | 23.2 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 127.7839 | 121.8153 | 100.7462 | 73.8800 | 40.9216 | 30.0000 | 10.9051 | 7.1301 |
|  | 距离m 时间min | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 |
|  | 10 | 0.0595 | 0.0598 | 0.0602 | 0.0611 | 0.0616 | 0.0614 | 0.0609 | 0.0600 |
|  | 距离m 时间min | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 | 240 | 280 | 300 |
|  | 15 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0114 |
| D | 距离m 时间min | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42.9 | 60 | 80 |
|  | 5 | 83.6391 | 83.3956 | 66.0369 | 46.9159 | 33.0322 | 30.0000 | 17.6014 | 10.4040 |
|  | 距离m 时间 min | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 43.5 | 60 | 80 |
|  | 10 | 86.2132 | 83.9914 | 66.6403 | 47.4299 | 33.6482 | 30.0000 | 18.2551 | 11.0303 |
|  | 距离m 时间min | 84.2 | 90 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|  | 15 | 0.7435 | 0.7432 | 0.7351 | 0.7234 | 0.6948 | 0.5768 | 0.5371 | 0.5069 |
| E | 距离m 时间min | 18 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
|  | 5 | 8.2765 | 7.8206 | 7.3715 | 5.5356 | 5.0720 | 4.5206 | 3.5421 | 3.1201 |
|  | 距离m 时间min | 18 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
|  | 10 | 9.3605 | 8.9239 | 8.4794 | 6.7614 | 6.1745 | 5.6155 | 4.6148 | 4.1785 |
|  | 距离m 时间min | 67 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|  | 15 | 1.3342 | 1.3341 | 1.3321 | 1.3275 | 1.3203 | 1.2984 | 1.2838 | 1.2671 |

表4.2-3   有风（U =3.0m/s）情况下风向氨气扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 23.4 | 40 | 60 | 80 | 90 | 98.1 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 349.9054 | 120.3423 | 70.2284 | 43.0755 | 34.9988 | 30.0000 | 20.8562 | 13.8623 |
|  | 距离m 时间min | 23.4 | 40 | 60 | 80 | 90 | 98.1 | 120 | 150 |
|  | 10 | 349.9054 | 120.3423 | 70.2284 | 43.0755 | 34.9988 | 30.0000 | 20.8562 | 13.8623 |
|  | 距离m 时间min | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|  | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| D | 距离m 时间min | 21.8 | 50 | 80 | 140 | 180 | 214.2 | 250 | 300 |
|  | 5 | 454.1524 | 188.8378 | 137.8367 | 60.2680 | 40.8057 | 30.0000 | 23.1054 | 16.9124 |
|  | 距离m 时间 min | 21.8 | 50 | 80 | 140 | 180 | 214.2 | 250 | 300 |
|  | 10 | 454.1524 | 188.8378 | 137.8367 | 60.2680 | 40.8057 | 30.0000 | 23.1054 | 16.9124 |
|  | 距离m 时间min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| E | 距离m 时间min | 33.6 | 100 | 200 | 300 | 350 | 406.6 | 410 | 420 |
|  | 5 | 1038.4297 | 258.7503 | 94.2957 | 49.4039 | 30.4081 | 30.0000 | 29.5797 | 28.3983 |
|  | 距离m 时间min | 33.6 | 100 | 200 | 300 | 350 | 406.6 | 410 | 420 |
|  | 10 | 1038.4297 | 258.7503 | 94.2957 | 49.4039 | 30.4081 | 30.0000 | 29.5797 | 28.3983 |
|  | 距离m 时间min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|  | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

从表4.2-2，表4.2-3预测结果中可知：在不同气象条件下，氨气泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点98.1m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点214.2m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点406.6m范围内为健康影响区域。

综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生氨气泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ 2.1-2007）中氨气允许浓度（30mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生氨气泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，无超标倍数，氨气泄漏时间短，15min后所有区域全部达标，无致死浓度范围，但是对周围大气会造成污染。声光电公司应加强设备维护管理，严防氨气泄漏事故的发生。

表4.2-4  小风（U =0.3m/s）情况下风向氯气扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 6.6 | 30 | 50 | 80 | 100 | 139.6 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 24.4402 | 18.2547 | 9.5843 | 3.1638 | 1.9556 | 1.0000 | 0.8528 | 0.5615 |
|  | 距离m 时间min | 83.2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 |
|  | 10 | 0.0682 | 0.0682 | 0.0679 | 0.0674 | 0.0668 | 0.0660 | 0.0655 | 0.0650 |
|  | 距离m 时间min | 152.5 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
|  | 15 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0132 |
| D | 距离m 时间min | 5.3 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 230 | 250 |
|  | 5 | 244.9572 | 33.8720 | 7.96643 | 3.0472 | 1.3841 | 1.0000 | 0.8908 | 0.6678 |
|  | 距离m 时间 min | 66.1 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 | 250 | 300 |
|  | 10 | 0.6983 | 0.6970 | 0.6907 | 0.6795 | 0.6189 | 0.5612 | 0.5123 | 0.4789 |
|  | 距离m 时间min | 121.1 | 140 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|  | 15 | 0.1356 | 0.1364 | 0.1352 | 0.1341 | 0.1311 | 0.1302 | 0.1279 | 0.1244 |
| E | 距离m 时间min | 4.7 | 50 | 100 | 150 | 200 | 249.1 | 280 | 300 |
|  | 5 | 459.2751 | 55.1987 | 13.1228 | 4.9241 | 2.1617 | 1.0000 | 0.6280 | 0.4598 |
|  | 距离m 时间min | 58.9 | 100 | 150 | 180 | 200 | 231.6 | 250 | 300 |
|  | 10 | 1.3656 | 1.3411 | 1.2501 | 1.1692 | 1.1071 | 1.0000 | 0.9342 | 0.7537 |
|  | 距离m 时间min | 108 | 120 | 160 | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 |
|  | 15 | 0.2671 | 0.2669 | 0.2647 | 0.2598 | 0.2564 | 0.2523 | 0.2426 | 0.2369 |

表4.2-5   有风（U =3.0m/s）情况下风向氯气扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 55.5 | 150 | 300 | 400 | 500 | 423.4 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 202.0580 | 20.2235 | 5.5324 | 3.2216 | 2.0223 | 1.0000 | 0.6994 | 0.4429 |
|  | 距离m 时间min | 55.5 | 150 | 300 | 400 | 500 | 424.8 | 650 | 700 |
|  | 10 | 0.6676 | 0.6595 | 0.6292 | 0.5853 | 0.5332 | 0.5014 | 0.4762 | 0.3587 |
|  | 距离m 时间min | 1440.5 | 1450 | 1480 | 1500 | 1520 | 1550 | 1580 | 1600 |
|  | 15 | 0.1721 | 0.1720 | 0.1695 | 0.1691 | 0.1658 | 0.1626 | 0.1584 | 0.1532 |
| D | 距离m 时间min | 47.4 | 200 | 300 | 400 | 500 | 593.2 | 600 | 650 |
|  | 5 | 1127.6063 | 34.3941 | 16.2784 | 9.5203 | 4.3339 | 1.0000 | 0.8793 | 0.3251 |
|  | 距离m 时间 min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 603.2 | 700 | 750 |
|  | 15 | 1.0842 | 1.0723 | 1.0564 | 1.0463 | 1.0190 | 1.0000 | 0.9814 | 0.9732 |
|  | 距离m 时间min | 1701.3 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1780 | 1800 |
|  | 20 | 0.4982 | 0.4965 | 0.4953 | 0.4936 | 0.4915 | 0.4897 | 0.4726 | 0.4652 |
| E | 距离m 时间min | 43.9 | 100 | 200 | 400 | 600 | 758.4 | 580 | 600 |
|  | 5 | 4952.6501 | 367.3966 | 92.8617 | 29.0067 | 5.2636 | 1.0000 | 0.0913 | 0.0855 |
|  | 距离m 时间min | 543.4 | 600 | 650 | 700 | 800 | 856.4 | 900 | 1000 |
|  | 20 | 2.7564 | 2.6708 | 2.4667 | 2.1615 | 1.3859 | 1.0000 | 0.6884 | 0.2694 |
|  | 距离m 时间min | 700 | 750 | 800 | 850 | 860 | 883.9 | 1000 | 1100 |
|  | 30 | 1.1443 | 1.1325 | 1.1249 | 1.0892 | 1.0365 | 1.0000 | 0.9600 | 0.8362 |

从表4.2-4，表4.2-5预测结果中可知：在不同气象条件下，氯气泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点423.4m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点603.2m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点883.9m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生氯气泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中氯气允许浓度（1.0mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生氯气泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，最大超标倍数为2.6。在泄漏点下风向53.5m范围内将在短时间内形成一个致死浓度（3000mg/m3），所以声光电公司一旦发生氯气泄漏，应立即将泄漏点下风向890m内的人员转移。由于氯气泄漏时间短，30min后所有区域全部达标，但是会对大气环境造成严重污染，所以声光电公司应加强设备维护管理，严防氯气泄漏事故的发生。

表4.2-6  小风（U =0.3m/s）情况下风向磷化氢扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 6.6 | 20 | 50 | 100 | 150 | 179.5 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 12.9816 | 11.7811 | 5.0908 | 1.0387 | 0.4530 | 0.3000 | 0.2628 | 0.2328 |
|  | 距离m 时间min | 83.2 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | 10 | 0.0362 | 0.0362 | 0.0362 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0360 | 0.0358 | 0.0357 |
|  | 距离m 时间min | 152.5 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
|  | 15 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 |
| D | 距离m 时间min | 5.3 | 50 | 100 | 150 | 200 | 261.7 | 300 | 350 |
|  | 5 | 130.1111 | 17.9941 | 4.2314 | 1.6186 | 0.7352 | 0.3000 | 0.1730 | 0.0830 |
|  | 距离m 时间 min | 66.1 | 80 | 100 | 150 | 180 | 217.7 | 250 | 300 |
|  | 10 | 0.3709 | 0.3702 | 0.3669 | 0.3473 | 0.3287 | 0.3000 | 0.2721 | 0.2264 |
|  | 距离m 时间min | 121.1 | 150 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|  | 15 | 0.0725 | 0.0723 | 0.0718 | 0.0712 | 0.0697 | 0.0686 | 0.0675 | 0.0662 |
| E | 距离m 时间min | 4.7 | 50 | 100 | 150 | 200 | 286.8 | 290 | 300 |
|  | 5 | 243.9480 | 29.3188 | 6.9703 | 2.6155 | 1.1482 | 0.3000 | 0.2855 | 0.2442 |
|  | 距离m 时间min | 58.9 | 100 | 180 | 220 | 300 | 356.1 | 380 | 400 |
|  | 10 | 0.7254 | 0.7123 | 0.6210 | 0.5525 | 0.4004 | 0.3000 | 0.2617 | 0.2321 |
|  | 距离m 时间min | 108 | 160 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 |
|  | 15 | 0.1418 | 0.1406 | 0.1362 | 0.1289 | 0.1226 | 0.1117 | 0.1077 | 0.0921 |

表4.2-7  有风（U =3.0m/s）情况下风向磷化氢扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 55.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 542.5 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 107.3249 | 10.7419 | 2.9386 | 1.7112 | 1.0742 | 0.3000 | 0.2684 | 0.2353 |
|  | 距离m 时间min | 55.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 542.5 | 600 | 700 |
|  | 10 | 0.3546 | 0.3503 | 0.3456 | 0.3335 | 0.3109 | 0.3000 | 0.2832 | 0.2529 |
|  | 距离m 时间min | 150 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1550 |
|  | 15 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0913 | 0.0912 | 0.0911 | 0.0910 | 0.0898 | 0.0864 |
| D | 距离m 时间min | 47.4 | 100 | 300 | 500 | 600 | 726.8 | 80 | 900 |
|  | 5 | 598.9379 | 85.6412 | 18.2698 | 5.0568 | 2.3020 | 0.3000 | 0.1727 | 0.0603 |
|  | 距离m 时间 min | 47.4 | 100 | 300 | 500 | 600 | 726.8 | 80 | 900 |
|  | 10 | 1.9573 | 1.7571 | 1.5775 | 1.3983 | 1.0076 | 0.3000 | 0.2600 | 0.1610 |
|  | 距离m 时间min | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 763.7 | 800 | 900 |
|  | 15 | 0.5759 | 0.5748 | 0.5557 | 0.5169 | 0.3997 | 0.3000 | 0.2665 | 0.2066 |
| E | 距离m 时间min | 43.9 | 51.6 | 200 | 400 | 500 | 803.8 | 600 | 650 |
|  | 5 | 2630.6437 | 850 | 49.3243 | 15.4072 | 2.7958 | 0.3000 | 0.0470 | 0.0041 |
|  | 距离m 时间min | 43.9 | 51.6 | 200 | 500 | 700 | 814.8 | 900 | 1000 |
|  | 25 | 0.9095 | 0.8904 | 0.8310 | 0.6282 | 0.3940 | 0.3000 | 0.2070 | 0.0927 |
|  | 距离m 时间min | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 912.5 | 1000 | 1100 |
|  | 40 | 0.3144 | 0.3128 | 0.3121 | 0.3102 | 0.3045 | 0.3000 | 0.2969 | 0.2762 |

从表4.2-6，表4.2-7预测结果中可知：在不同气象条件下，磷化氢泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点542.5m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点763.7m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点912.5m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生磷化氢泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中磷化氢允许浓度（0.3mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生磷化氢泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，最大超标倍数为5.6。在距泄漏点下风向51.6m内将形成一个半致死浓度范围（850mg/m3），所以声光电公司一旦发生磷化氢泄漏，应立即将泄漏点下风向913m内的人员转移。由于磷化氢泄漏时间短，挥发量小，40min后所以区域全部达标，但对大气会造成污染。声光电公司应加强设备维护管理，严防磷化氢泄漏事故的发生。

表4.2-8   小风（U =0.3m/s）情况下风向氯化氢扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 6.0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61.9 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 31.4096 | 28.2288 | 23.0783 | 17.2200 | 11.9907 | 7.5000 | 5.5031 | 3.9502 |
|  | 距离m 时间min | 6.0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62.2 | 70 | 80 |
|  | 10 | 31.4957 | 28.3155 | 23.1652 | 17.3071 | 12.0781 | 7.5000 | 5.5906 | 4.0395 |
|  | 距离m 时间min | 78.4 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
|  | 15 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1045 | 0.1043 | 0.1040 |
| D | 距离m 时间min | 4.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 111.6 | 120 | 140 |
|  | 5 | 319.8506 | 228.3566 | 72.2846 | 27.8260 | 15.7962 | 7.5000 | 6.3346 | 4.3709 |
|  | 距离m 时间 min | 4.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 117.6 | 120 | 140 |
|  | 10 | 320.7253 | 229.2426 | 73.1791 | 28.7225 | 16.6877 | 7.5000 | 7.1969 | 5.2096 |
|  | 距离m 时间min | 58.1 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 |
|  | 15 | 1.0709 | 0.0708 | 1.0666 | 1.0618 | 1.0554 | 1.0374 | 1.0261 | 0.9990 |
| E | 距离m 时间min | 3.8 | 20 | 50 | 70 | 100 | 136.6 | 150 | 160 |
|  | 5 | 619.1525 | 410.0411 | 67.7146 | 34.5984 | 15.8349 | 7.5000 | 5.8862 | 4.9445 |
|  | 距离m 时间min | 3.8 | 20 | 50 | 70 | 100 | 149.6 | 160 | 180 |
|  | 10 | 620.8689 | 411.7804 | 69.4694 | 36.3431 | 17.5383 | 7.5000 | 6.4789 | 4.9926 |
|  | 距离m 时间min | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|  | 15 | 2.0951 | 2.0871 | 2.0635 | 2.0252 | 1.9727 | 1.9075 | 1.9325 | 1.7481 |

表4.2-9  有风（U =3.0m/s）情况下风向氯化氢扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 49.9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 308 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 351.0876 | 61.7737 | 28.9287 | 16.8799 | 11.1006 | 7.5000 | 5.8986 | 4.5617 |
|  | 距离m 时间min | 49.9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 308 | 350 | 400 |
|  | 10 | 351.0876 | 61.7737 | 28.9287 | 16.8799 | 11.1006 | 7.5000 | 5.8986 | 4.5617 |
|  | 距离m 时间min | 687.8 | 690 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
|  | 15 | 1.1687 | 1.1623 | 1.1562 | 1.1482 | 1.1324 | 1.1250 | 1.1012 | 1.0537 |
| D | 距离m 时间min | 55.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 473.1 | 500 | 600 |
|  | 5 | 995.2776 | 107.0678 | 32.3208 | 16.8592 | 10.1453 | 7.5000 | 6.6526 | 2.5702 |
|  | 距离m 时间 min | 55.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 474.7 | 500 | 600 |
|  | 10 | 995.2776 | 107.0678 | 32.3208 | 16.8592 | 10.1453 | 7.5000 | 6.8425 | 4.9596 |
|  | 距离m 时间min | 692.7 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 15 | 3.4126 | 3.4085 | 3.2333 | 2.9534 | 2.6733 | 2.4221 | 2.2031 | 2.0127 |
| E | 距离m 时间min | 41.7 | 45.2 | 100 | 200 | 400 | 465.0 | 500 | 600 |
|  | 5 | 6500.0485 | 4400.0000 | 156.8182 | 103.4667 | 31.3453 | 7.5000 | 1.5846 | 0.0036 |
|  | 距离m 时间min | 501.1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 955.5 | 1000 | 1100 |
|  | 15 | 20.9879 | 19.1005 | 12.7336 | 10.1457 | 8.3031 | 7.5000 | 6.9402 | 5.8335 |
|  | 距离m 时间min | 978.2 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
|  | 20 | 6.7380 | 6.6850 | 6.2836 | 5.8567 | 5.4462 | 5.0741 | 4.7401 | 4.4397 |

从表4.2-8，表4.2-9预测结果中可知：在不同气象条件下，氯化氢泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点308m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点474.7m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点955.5m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生氯化氢泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中氯化氢允许浓度（7.5mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生氯化氢泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，最大超标倍数为2.54。在距泄漏点下风向45.2m内将形成一个致死浓度范围（4400mg/m3），所以声光电公司一旦发生氯化氢泄漏，应立即将泄漏点下风向900m内的人员转移。由于氯化氢泄漏时间短，挥发量小，20min后所有区域将全部达标，但会对大气造成污染，所以声光电公司应加强设备维护管理，严防氯化氢泄漏事故的发生。

表4.2-10    微风（U =0.3m/s）情况下风向砷化氢扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 7.6 | 50 | 100 | 150 | 200 | 242.0 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 25.5637 | 10.4177 | 2.1218 | 0.9288 | 0.4783 | 0.3000 | 0.2760 | 0.1680 |
|  | 距离m 时间min | 95.2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 10 | 0.0713 | 0.0713 | 0.0705 | 0.0685 | 0.0655 | 0.0614 | 0.0567 | 0.0515 |
|  | 距离m 时间min | 174.6 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  | 35 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0135 | 0.0132 | 0.0128 | 0.0124 |
| D | 距离m 时间min | 6.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 314.0 | 350 | 400 |
|  | 5 | 260.1470 | 8.7467 | 3.3587 | 1.5348 | 0.7458 | 0.3000 | 0.1744 | 0.0832 |
|  | 距离m 时间 min | 74.9 | 100 | 150 | 200 | 300 | 394.4 | 400 | 500 |
|  | 10 | 0.7279 | 0.7254 | 0.6923 | 0.6313 | 0.4621 | 0.3000 | 0.2913 | 0.1633 |
|  | 距离m 时间min | 137.4 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|  | 15 | 0.1427 | 0.1426 | 0.1411 | 0.1376 | 0.1324 | 0.1255 | 0.1174 | 0.0986 |
| E | 距离m 时间min | 4.4 | 17.1 | 50 | 100 | 200 | 327.1 | 400 | 500 |
|  | 5 | 504.0263 | 390.0000 | 57.5466 | 13.5055 | 2.2077 | 0.30000 | 0.0832 | 0.0160 |
|  | 距离m 时间min | 55.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 461.1 | 500 | 600 |
|  | 10 | 1.4281 | 1.3982 | 1.1463 | 0.7754 | 0.4469 | 0.3000 | 0.2284 | 0.1868 |
|  | 距离m 时间min | 109.1 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|  | 15 | 0.2793 | 0.2771 | 0.2706 | 0.2600 | 0.2458 | 0.2288 | 0.2096 | 0.1680 |

表4.2-11  有风（U =3.0m/s）情况下风向砷化氢扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 63.7 | 100 | 200 | 300 | 400 | 523.4 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 145.5417 | 19.0639 | 5.0513 | 1.9274 | 0.6748 | 0.3000 | 0.2332 | 0.1073 |
|  | 距离m 时间min | 63.7 | 100 | 200 | 300 | 400 | 566.7 | 600 | 700 |
|  | 10 | 0.4656 | 0.4634 | 0.4490 | 0.4256 | 0.3663 | 0.3000 | 0.2963 | 0.2243 |
|  | 距离m 时间min | 1653.8 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1800 | 1850 | 1900 |
|  | 15 | 0.1214 | 0.1204 | 0.1201 | 0.1175 | 0.1173 | 0.1124 | 0.1061 | 0.0988 |
| D | 距离m 时间min | 55.0 | 68.5 | 150 | 300 | 500 | 724.3 | 800 | 900 |
|  | 5 | 957.6631 | 390.0000 | 65.7182 | 24.1830 | 9.5426 | 0.3000 | 0.0449 | 0.0033 |
|  | 距离m 时间 min | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 766.8 | 800 | 900 |
|  | 20 | 0.7522 | 0.7411 | 0.6607 | 0.5255 | 0.3744 | 0.3000 | 0.2407 | 0.1411 |
|  | 距离m 时间min | 3101.5 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
|  | 30 | 0.2787 | 0.2759 | 0.2675 | 0.2542 | 0.2372 | 0.2174 | 0.1950 | 0.1739 |
| E | 距离m 时间min | 41.7 | 134.1 | 200 | 300 | 500 | 967.5 | 1200 | 1300 |
|  | 5 | 1852.7150 | 390.000 | 107.0499 | 59.3837 | 17.8609 | 0.3000 | 0.0051 | 0.0000 |
|  | 距离m 时间min | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1025.4 | 1200 | 1300 |
|  | 25 | 1.4662 | 1.4309 | 1.3336 | 1.1893 | 1.1062 | 0.3000 | 0.2568 | 0.1162 |
|  | 距离m 时间min | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
|  | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

从表4.2-10，表4.2-11预测结果中可知：在不同气象条件下，砷化氢泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点566.7m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点766.8m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点1025.4m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生砷化氢泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中砷化氢允许浓度（0.3mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生砷化氢泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，最大超标倍数为50.8。在距泄漏点下风向134.1m内会在短时间形成一个急性中毒范围（390mg/m3）。所以当声光电公司发生砷化氢泄漏，应立即撤离泄漏点下风向1000m内人员。砷化氢泄漏时间短，35min后所有区域全部达标，但会对大气造成污染，因此声光电公司应加强设备维护管理，严防砷化氢泄漏事故的发生。

表4.2-12   小风（U =0.3m/s）情况下风向硅烷扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50.7 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 16.1518 | 16.0099 | 14.5162 | 11.9678 | 8.8550 | 6.0000 | 4.1517 | 2.8299 |
|  | 距离m 时间min | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50.9 | 60 | 70 |
|  | 10 | 16.1961 | 16.0543 | 14.5607 | 11.9123 | 8.8999 | 6.0000 | 4.1967 | 2.8749 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  | 15 | 0.0538 | 0.0532 | 0.0531 | 0.0528 | 0.0525 | 0.0526 | 0.0524 | 0.0520 |
| D | 距离m 时间min | 4.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 92.0 | 100 | 120 |
|  | 5 | 164.4771 | 117.4281 | 37.1710 | 14.3039 | 8.1229 | 6.0000 | 4.9176 | 3.2575 |
|  | 距离m 时间 min | 4.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 95.3 | 100 | 120 |
|  | 10 | 164.9270 | 117.8317 | 37.6317 | 14.7700 | 8.5813 | 6.0000 | 5.4242 | 3.7009 |
|  | 距离m 时间min | 58.1 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  | 15 | 0.5507 | 0.5507 | 0.5506 | 0.5505 | 0.5502 | 0.5500 | 0.5498 | 0.5496 |
| E | 距离m 时间min | 3.8 | 20 | 50 | 80 | 100 | 114.0 | 120 | 130 |
|  | 5 | 318.3638 | 210.8559 | 34.8210 | 13.4671 | 8.1428 | 6.0000 | 5.3055 | 4.3659 |
|  | 距离m 时间min | 3.8 | 20 | 50 | 80 | 100 | 121.5 | 140 | 150 |
|  | 10 | 319.2701 | 211.7501 | 35.728 | 14.3591 | 6.1585 | 6.0000 | 4.4470 | 3.8339 |
|  | 距离m 时间min | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|  | 15 | 1.0773 | 1.0763 | 1.0682 | 1.0522 | 1.0452 | 1.0389 | 1.0298 | 1.0127 |

表4.2-13  有风（U =3.0m/s）情况下风向硅烷扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 49.9 | 100 | 150 | 180 | 200 | 234.5 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 180.5492 | 31.7660 | 14.5681 | 0.5870 | 8.6801 | 6.0000 | 5.3689 | 4.0529 |
|  | 距离m 时间min | 49.9 | 100 | 150 | 180 | 200 | 234.5 | 250 | 300 |
|  | 10 | 180.5492 | 31.7660 | 14.5681 | 0.5870 | 8.6801 | 6.0000 | 5.3689 | 4.0529 |
|  | 距离m 时间min | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 |
|  | 15 | 0.6010 | 0.5998 | 0.5996 | 0.5994 | 0.5992 | 0.5990 | 0.5880 | 0.5860 |
| D | 距离m 时间min | 39.8 | 100 | 200 | 300 | 350 | 401.1 | 450 | 500 |
|  | 5 | 1234.1984 | 87.9713 | 26.9754 | 12.7860 | 8.7991 | 6.0000 | 3.0215 | 1.0674 |
|  | 距离m 时间 min | 39.8 | 100 | 200 | 300 | 350 | 452.5 | 500 | 600 |
|  | 10 | 1234.1984 | 87.9713 | 26.9754 | 12.7860 | 8.7991 | 6.0000 | 4.9919 | 3.5670 |
|  | 距离m 时间min | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
|  | 15 | 3.6950 | 3.3935 | 3.0915 | 2.6872 | 2.1829 | 1.6724 | 1.15144 | 0.68521 |
| E | 距离m 时间min | 35.6 | 100 | 200 | 300 | 350 | 407.2 | 450 | 500 |
|  | 5 | 2055.1109 | 150.2462 | 50.4642 | 28.6410 | 13.5464 | 6.0000 | 0.5178 | 0.0561 |
|  | 距离m 时间min | 35.6 | 100 | 300 | 500 | 600 | 719.0 | 750 | 800 |
|  | 25 | 2055.1109 | 158.2561 | 29.3541 | 16.1802 | 11.7314 | 6.0000 | 4.6388 | 1.6546 |
|  | 距离m 时间min | 453.7 | 500 | 600 | 700 | 800 | 879.6 | 900 | 1000 |
|  | 35 | 18.8473 | 16.1241 | 11.7492 | 8.9642 | 7.0921 | 6.0000 | 5.7557 | 4.6423 |

从表4.2-12，表4.2-13预测结果中可知：在不同气象条件下，硅烷泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点234.5m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点452.5m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点879.6m范围内为健康影响区域；

- 综上所述，参照表4.2-1可知声光电公司发生硅烷泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中硅烷允许浓度（6mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生硅烷泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，最大超标倍数为1.8。当声光电公司发生硅烷泄漏时，应立即将泄漏点下风向719m内人员撤离。硅烷泄漏时间短，35min后所以区域全部达标，但会对大气造成污染，因此声光电公司应加强设备维护管理，严防硅烷泄漏事故的发生。

- 4.2.2.2酸泄漏事故影响分析

声光电公司不同于一般的生产企业，主要是以科研、小试为主，不要求对酸类物质进行连续的输送，因此只有在生产过程中需要酸类物质时，由工人到化学品库取一定量的酸物质，故不存在管道输送而引起的泄漏；酸碱虽然种类很多，但是使用量都很小，酸碱基本都是瓶装的，主要存储于109化学库内，库内化学品按性质分区贮存，两个化学库相隔15m。根据声光电公司所贮存化学品的物化性质及最大贮存量确定本次评估的内容为：（1）盐酸泄漏扩散影响；（2）硝酸泄漏扩散影响；（3）氢氟酸泄漏扩散影响；（4）磷酸泄漏扩散影响。

根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的规定，盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸及磷酸的接触限值和居住区最高允许浓度值见表4.2-14。声光电公司盐酸、硝酸、硫酸和氢氟酸分区贮存，盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸及磷酸的最大贮存量分别为2.96t、3.55t、7.52t、4t和4.65t；以化学库类同一时间只泄漏一种物质，泄漏量以最大贮存量的5%计。声光电公司化学品库有专门的管理人员，如若发生泄漏，当班人员能在10min内发现，并采取相应措施将影响结果降到最低，应急能力考虑为15min。

声光电公司位于工业区和居住区，所以酸泄漏评价标准采用参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）。相关污染因子标准见表4.2-14。

表4.2-14  相关污染因子标准

| 相关污染因子 | 浓度（mg/m3） | 人体反映 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 7.5 | 接触限值 |
|  | 0.05（一次值） | 居住区允许浓度 |
| 硝酸 | 2（参考前苏联标准） | 接触限值 |
|  | 0.3（一次值，参照前苏联标准） | 居住区允许浓度 |
| 硫酸 | 2 | 接触限值 |
|  | 0.3（一次值） | 居住区允许浓度 |
| 氟化氢（按F计） | 2 | 接触限值 |
|  | 0.02（一次值） | 居住区允许浓度 |
| 磷酸 | 1 | 接触限值 |
|  | 0.15 | 居住区允许浓度 |

（1）对水环境和土壤环境的影响：

声光电公司整个厂区雨水管网雨污分流，化学品库内部经过严格的防渗防渗处理，当上述物质发生泄漏时，用沙土覆盖，然后将沙土转移至固废堆放场，交给重庆天志环保有限公司处理，地上残留的少量经消防水冲洗后，一起进入厂区事故池（55m³），随后由耐酸碱水泵抽入桶中，由厂区叉车运送至厂区污水处理系统处理。所以当声光电公司酸碱类液体发生泄漏时，对水环境和土壤环境的影响很小。

（2）对大气环境的影响：

1、液池半径计算

泄漏发生在化学品库，无围堰。假定泄漏的液体无蒸发，并已充分蔓延、地面硬化无渗透，则根据泄漏的液体量和地面性质计算最大池面积：

S=WHminρ

式中：S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—最小液体厚度，混凝土地面，取0.005m。

—液体的密度，kg/m3。

2、质量蒸发估算的估算

质量蒸发速度Ｑ３按下式计算：

Ｑ３ ＝ａ×ｐ×Ｍ／（Ｒ×Ｔ０）×ｕ（２－ｎ）（２＋ｎ）×ｒ（４＋ｎ）／（２＋ｎ）

式中：Ｑ３———质量蒸发速度，ｋｇ／ｓ；

ａ，ｎ———大气稳定度系数; ａ取4.685×10-3 ；ｎ取0.25；

ｐ———液体表面蒸气压，Ｐａ；

Ｒ———气体常数；Ｊ／ｍｏｌ·Ｋ；

Ｔ０———环境温度，Ｋ；

ｕ———风速，ｍ／ｓ；

ｒ———液池半径，ｍ

Q3 ＝a×p×M/(R×To)×u（２－ｎ）（２＋ｎ）×r（４＋ｎ）/（２＋ｎ）

式中：Q3———质量蒸发速度，Kg/s；

a,n———大气稳定度系数；a取4.685×10-3 ；n取0.25；

P———液体表面蒸气压，Pa；

R———气体常数；J/mol·k；

To———环境温度，K；

u———风速，m/s；

r———液池半径，m

（3）预测模式

多烟团模式：

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数（m）。常取σx =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

--第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q'	--烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

通过预测计算，盐酸、硝酸、硫酸和氢氟酸泄漏危害情况分别见表4.2-15 ～4.2-22。

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.2 | 80 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 8.019 | 7.994 | 7.902 | 7.752 | 7.554 | 7.500 | 1.853 | 1.100 |
|  | 距离m 时间min | 52 | 54 | 54.2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 10 | 7.989 | 7.604 | 7.550 | 5.767 | 3.532 | 2.500 | 1.317 | 0.415 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | 15 | 4.217 | 3.079 | 1.782 | 1.092 | 0.543 | 0.096 | 0.004 | 0 |
| D | 距离m 时间min | 52 | 50 | 60 | 70 | 80 | 81.5 | 100 | 120 |
|  | 5 | 45.639 | 18.221 | 66.663 | 48.588 | 25.274 | 7.500 | 6.667 | 1.036 |
|  | 距离m 时间 min | 10 | 30 | 50 | 60 | 75 | 81.5 | 110 | 150 |
|  | 10 | 40.257 | 31.072 | 20.997 | 11.487 | 7.905 | 7.500 | 0.024 | 0.005 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 |
|  | 15 | 22.075 | 15.321 | 7.500 | 3.036 | 1.500 | 0.034 | 0 | 0 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 110 |
|  | 5 | 105.203 | 69.361 | 40.597 | 28.163 | 13.975 | 7.500 | 0.004 | 0.001 |
|  | 距离m 时间min | 70 | 100 | 120 | 140 | 150 | 162.9 | 200 | 300 |
|  | 10 | 155.134 | 53.515 | 33.501 | 13.169 | 9.285 | 7.500 | 2.374 | 0.134 |
|  | 距离m 时间min | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 3600 |
|  | 15 | 7.220 | 7.334 | 7.303 | 7.183 | 6.823 | 6.236 | 5.706 | 5.390 |

表4.2-15  有风（U =3.0m/s）情况下风向盐酸酸雾扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 2 | 5.5 | 10 | 20 | 40 | 66.8 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 63.225 | 7.500 | 2.286 | 0.570 | 0.142 | 0.050 | 0.034 | 0.022 |
|  | 距离m 时间min | 2 | 5.5 | 10 | 20 | 40 | 67.5 | 80 | 100 |
|  | 10 | 63.226 | 7.500 | 2.287 | 0.572 | 0.143 | 0.050 | 0.036 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  | 15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| D | 距离m 时间min | 2 | 9.1 | 20 | 50 | 80 | 102.7 | 120 | 150 |
|  | 5 | 150.367 | 7.500 | 1.539 | 0.239 | 0.088 | 0.050 | 0.035 | 0.019 |
|  | 距离m 时间 min | 2 | 9.1 | 20 | 50 | 80 | 110.2 | 120 | 150 |
|  | 10 | 150.375 | 7.500 | 1.547 | 0.247 | 0.096 | 0.050 | 0.042 | 0.027 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|  | 15 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| E | 距离m 时间min | 2 | 13.4 | 40 | 80 | 100 | 138 | 150 | 180 |
|  | 5 | 328.817 | 7.500 | 0.815 | 0.187 | 0.112 | 0.050 | 0.040 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 2 | 13.4 | 40 | 80 | 100 | 159.7 | 180 | 200 |
|  | 10 | 328.838 | 7.500 | 0.836 | 0.207 | 0.132 | 0.050 | 0.039 | 0.031 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
|  | 15 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |

表4.2-16  微风（U =0.3m/s）情况下风向盐酸酸雾扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

从表4.2-15，表4.2-16预测结果中可知：在不同气象条件下，盐酸泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点54.2m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点81.5m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点162.9m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-14可知声光电公司发生盐酸泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中氯化氢允许浓度（7.5mg/m3）及风向评价，由于盐酸贮存量小，15min后所有区域全部达标，酸盐泄漏不会造成人员中毒等事故，但会对大气造成污染。声光电公司应加强化学品库的巡查管理，严防盐酸泄漏事故的发生。

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 100 | 200 | 300 | 350 | 409.4 |  | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 1440.557 | 54.866 | 15.094 | 7.074 | 4.073 | 2 |  | 0.842 | 0.278 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 100 | 200 | 300 | 350 | 409.4 |  | 600 | 700 |
|  | 10 | 1440.557 | 54.866 | 15.094 | 7.074 | 4.128 | 2 |  | 1.886 | 1.384 |
|  | 距离m 时间min | 390 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |  | 900 | 1000 |
|  | 15 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 484.4 |  | 500 | 600 |
|  | 5 | 1692.766 | 164.312 | 46.626 | 22.205 | 9.484 | 2 |  | 1.404 | 0.118 |
|  | 距离m 时间 min | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 491.4 |  | 550 | 600 |
|  | 10 | 1692.766 | 171.312 | 48.626 | 25.205 | 11.484 | 2 |  | 1.069 | 0.333 |
|  | 距离m 时间min | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  | 950 | 1000 |
|  | 15 | 0.072 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| E | 距离m 时间min | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | 633.6 |  | 500 | 600 |
|  | 5 | 2046.791 | 454.101 | 137.963 | 68.063 | 9.092 |  | 2 | 0.051 | 0 |
|  | 距离m 时间min | 40 | 150 | 300 | 500 | 600 | 685.8 |  | 900 | 1000 |
|  | 10 | 2046.791 | 226.632 | 68.319 | 18.079 | 9.573 | 2 |  | 0.169 | 0.008 |
|  | 距离m 时间min | 470 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  | 950 | 1000 |
|  | 15 | 0.126 | 0.084 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

表4.2-17  有风（U =3.0m/s）情况下风向硝酸酸雾扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 10 | 40 | 60 | 80 | 106.4 | 110 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 180.232 | 14.801 | 6.523 | 3.622 | 2 | 1.862 | 1.547 | 1.107 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 50 | 80 | 90 | 100 | 108.6 | 120 | 140 |
|  | 10 | 41.633 | 9.586 | 3.708 | 2.924 | 2.362 | 2 | 1.632 | 1.191 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | 15 | 1.022 | 0.976 | 0.621 | 0.401 | 0.101 | 0.051 | 0.011 | 0.001 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 50 | 100 | 150 | 170 | 179.4 | 200 | 250 |
|  | 5 | 1073.426 | 37.99 | 8.646 | 3.266 | 3.329 | 2 | 1.447 | 0.678 |
|  | 距离m 时间 min | 20 | 50 | 100 | 150 | 180 | 206.8 | 220 | 250 |
|  | 10 | 233.912 | 38.867 | 9.504 | 4.06 | 2.731 | 2 | 1.931 | 1.282 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  | 15 | 1.533 | 1.464 | 0.932 | 0.602 | 0.152 | 0.077 | 0.017 | 0.002 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 206.5 | 220 | 250 |
|  | 5 | 388.102 | 99.648 | 23.370 | 9.214 | 3.095 | 2 | 1.606 | 0.990 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 253.8 | 300 | 350 |
|  | 10 | 380.967 | 64.909 | 15.841 | 6.724 | 3.54 | 2 | 1.294 | 0.836 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | 15 | 2.300 | 2.196 | 1.397 | 0.902 | 0.227 | 0.115 | 0.025 | 0.002 |

表4.2-18  小风（U =0.3m/s）情况下风向硝酸酸雾扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3）

从表4.2-17，表4.2-18预测结果中可知：在不同气象条件下，硝酸泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点409.4m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点491.4m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点685.8m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-14可知声光电公司发生硝酸泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中硝酸允许浓度（2mg/m3）风向评价，当声光电公司发生硝酸泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，无超标倍数。硝酸泄漏时间短，15min后所有区域全部达标，所以不会造成人员中毒等事故。声光电公司应加强化学品库的巡查管理，严防硝酸泄漏事故的发生。

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 19.7 | 40 | 100 | 160 | 220.5 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 100.000 | 20.081 | 3.759 | 2.000 | 1.000 | 0.030 | 0.012 | 0.002 |
|  | 距离m 时间min | 19.7 | 40 | 100 | 160 | 239.9 | 300 | 350 | 400 |
|  | 10 | 100.00 | 20.081 | 3.759 | 2.000 | 1.000 | 0.134 | 0.075 | 0.028 |
|  | 距离m 时间min | 420 | 460 | 500 | 560 | 600 | 660 | 680 | 700 |
|  | 20 | 0.202 | 0.191 | 0.174 | 0.141 | 0.119 | 0.087 | 0.074 | 0.068 |
| D | 距离m 时间min | 20 | 37.2 | 60 | 100 | 131.9 | 200 | 250 | 300 |
|  | 5 | 286.756 | 100.00 | 43.665 | 6.209 | 2.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 |
|  | 距离m 时间 min | 100 | 150 | 200 | 250 | 288.0 | 500 | 550 | 600 |
|  | 10 | 2.071 | 1.845 | 1.435 | 0.940 | 2.000 | 0.235 | 0.158 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 760 | 780 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1000 | 1100 |
|  | 20 | 0.281 | 0.276 | 0.199 | 0.150 | 0.105 | 0.071 | 0.065 | 0.057 |
| E | 距离m 时间min | 40 | 100 | 200 | 300 | 412 | 100 | 150 | 200 |
|  | 5 | 431.058 | 200.335 | 14.484 | 7.156 | 2.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 距离m 时间min | 250 | 300 | 350 | 400 | 448.4 | 700 | 750 | 800 |
|  | 15 | 0.821 | 0.732 | 0.553 | 0.455 | 0.300 | 0.148 | 0.124 | 0.104 |
|  | 距离m 时间min | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|  | 25 | 0.277 | 0.289 | 0.284 | 0.283 | 0.282 | 0.277 | 0.271 | 0.265 |

表4.2-19  有风（U =3.0m/s）情况下风向氢氟酸酸雾扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 5.5 | 20 | 50 | 80 | 120 | 164.0 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 36.924 | 32.943 | 13.822 | 4.551 | 1.976 | 1.000 | 0.805 | 0.628 |
|  | 距离m 时间min | 5.5 | 20 | 50 | 80 | 120 | 171.5 | 180 | 200 |
|  | 10 | 37.026 | 33.045 | 13.925 | 4.657 | 2.077 | 1.000 | 0.903 | 0.724 |
|  | 距离m 时间min | 72.2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
|  | 15 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.116 |
| D | 距离m 时间min | 3.0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 235.8 | 250 | 300 |
|  | 5 | 378.235 | 44.215 | 10.269 | 3.863 | 1.714 | 1.000 | 0.809 | 0.217 |
|  | 距离m 时间 min | 3.0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 294.3 | 300 | 350 |
|  | 10 | 379.278 | 45.267 | 11.287 | 4.800 | 2.544 | 1.000 | 0.951 | 0.623 |
|  | 距离m 时间min | 39.3 | 50 | 80 | 100 | 150 | 208.3 | 250 | 300 |
|  | 15 | 1.259 | 1.258 | 1.242 | 1.221 | 1.138 | 1.000 | 0.885 | 0.743 |
| E | 距离m 时间min | 1.4 | 50 | 100 | 150 | 200 | 253.1 | 300 | 350 |
|  | 5 | 740.271 | 67.277 | 15.430 | 5.611 | 2.374 | 1.000 | 0.463 | 0.198 |
|  | 距离m 时间min | 1.4 | 50 | 100 | 200 | 300 | 335.4 | 350 | 400 |
|  | 10 | 742.327 | 69.316 | 17.347 | 3.827 | 1.376 | 1.000 | 0.880 | 0.682 |
|  | 距离m 时间min | 18.4 | 50 | 100 | 200 | 300 | 344.4 | 350 | 400 |
|  | 15 | 2.465 | 2.441 | 2.314 | 1.820 | 1.232 | 1.000 | 0.972 | 0.732 |

表4.2-20  小风（U =0.3m/s）情况下风向氢氟酸酸雾扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

从表4.2-19，表4.2-20预测结果中可知：在不同气象条件下，氢氟酸泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点160m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点288m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点412m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-14可知声光电公司发生氟化氢泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中氟化氢允许浓度（2mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生氢氟酸泄漏扩散事故对北面的西永惠普园影响最大，无超标倍数。氟化氢泄漏量很少，挥发时间短，25min后所有区域全部达标，所以不会造成人员中毒等事故。声光电公司应加强化学品库巡查管理，严防氢氟酸泄漏事故的发生。

| 表4.2-21 有风（U =3.0m/s）情况下风向磷酸酸雾扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3） 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 60 | 100 | 140 | 177.8 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 5.082 | 0.508 | 0.199 | 0.104 | 0.050 | 0.028 | 0.016 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 46.5 | 100 | 150 | 211.1 | 250 | 300 |
|  | 10 | 5.082 | 1.000 | 0.199 | 0.094 | 0.050 | 0.036 | 0.024 |
|  | 距离m 时间min | 230 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|  | 15 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.024 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 51.7 | 62.5 | 100 | 120.3 | 150 | 200 |
|  | 5 | 74.365 | 3.000 | 1.000 | 0.329 | 0.050 | 0.003 | 0.000 |
|  | 距离m 时间 min | 220 | 260 | 280 | 300 | 358.7 | 380 | 400 |
|  | 10 | 0.198 | 0.164 | 0.142 | 0.120 | 0.050 | 0.032 | 0.019 |
|  | 距离m 时间min | 520 | 530 | 550 | 560 | 570 | 580 | 600 |
|  | 15 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.023 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 30 | 50 | 67.1 | 78.9 | 90 | 100 |
|  | 5 | 59.772 | 37.456 | 16.478 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 距离m 时间min | 670 | 700 | 720 | 740 | 769.9 | 790 | 800 |
|  | 10 | 0.203 | 0.175 | 0.139 | 0.100 | 0.050 | 0.028 | 0.020 |
|  | 距离m 时间min | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1340 | 1350 |
|  | 15 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.038 | 0.035 |

| 表4.2-22 微风（U =0.3m/s）情况下风向磷酸酸雾扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3） 稳定度 | 距离 m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.006 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | 11 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 0.007 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 47.4 | 60 | 70 |
|  | 5 | 0.372 | 0.259 | 0.146 | 0.076 | 0.050 | 0.030 | 0.022 |
|  | 距离m 时间 min | 10 | 20 | 30 | 40 | 47.9 | 60 | 70 |
|  | 10 | 0.373 | 0.260 | 0.147 | 0.077 | 0.050 | 0.031 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 40 | 47.9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| E | 距离m 时间min | 10 | 30 | 40 | 50 | 70.8 | 80 | 100 |
|  | 5 | 1.116 | 0.646 | 0.171 | 0.101 | 0.050 | 0.039 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 30 | 40 | 50 | 73.0 | 80 | 100 |
|  | 10 | 1.120 | 0.341 | 0.174 | 0.104 | 0.050 | 0.041 | 0.026 |
|  | 距离m 时间min | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | 15 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

从表4.2-21，表4.2-22预测结果中可知：在不同气象条件下，磷酸泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点46.5m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点62.5m范围内为健康影响区域。E类稳定度下，距泄漏点78.9m范围内为健康影响区域；

- 综上所述，参照表4.2-14可知声光电公司发生磷酸泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中磷酸允许浓度（1mg/m3）及当地风向评价，当声光电公司发生磷酸泄漏扩散事故对周围环境受体基本无影响，在泄漏10min后，所以区域达标，所以不会造成人员中毒等事故，但会对环境造成污染，所以声光电公司应加强化学品库巡查管理，严防磷酸泄漏事故的发生。

- 4.2.2.3有机化学品泄漏事故影响分析

由于声光电公司不同于化工生产项目，不要求对异丙醇、丙酮、二氯乙烯进行连续的输送，因此只有在生产过程中需要乙醚、异丙醇、丙酮、二氯乙烯时，从由工人到异丙醇、丙酮、二氯乙烯储存处取一定量的异丙醇、丙酮、二氯乙烯，故不存在管道输送而引起的泄漏，但仍会存在盛装容器的泄漏。

根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的规定，异丙醇、丙酮、二氯乙烯的接触限值为和居住区最高允许浓度值分别见表4.2-23。声光电公司乙醚、异丙醇、丙酮、二氯乙烯分区贮存，异丙醇、丙酮、二氯乙烯的最大贮存量分别为1.89t、1.7t和2.8t；由于乙醚的贮存量非常少，本评确定有机物风险物质为：异丙醇、丙酮和二氯乙烯。

声光电公司位于工业区和居住区，所以异丙醇、丙酮、二氯乙烯泄漏评价标准采用参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的规定。相关污染因子标准见表4.2-23。

表4.2-23  相关污染因子标准

| 相关污染因子 | 浓度（mg/m3） | 人体反映 |
| --- | --- | --- |
| 异丙醇 | 350 | 接触限值 |
|  | 0.6一次值） | 居住区允许浓度 |
| 丙酮 | 400 | 接触限值 |
|  | 0.8（一次值） | 居住区允许浓度 |
| 二氯乙烯 | 10 | 接触限值 |
|  | 0.1（一次值） | 居住区允许浓度 |

假设异丙醇、丙酮、二氯乙烯储在化学品库内发生泄漏，泄漏量一最大贮存量的5%计，声光电公司在化学品库有专门的库管人员，能在10min内发现泄漏情况，并马上采取相应措施，应急能力考虑为15min。

（1）对水环境和土壤环境的影响：

声光电公司雨水管网雨污分流，异丙醇、丙酮、二氯乙烯储存地面均经过硬化防渗处理。当异丙醇、丙酮、二氯乙烯发生泄漏时，工作人员马上用沙土覆盖，然后将沙土转移至固废堆放场，交给重庆天志环保有限公司处理，地上残留的少量经消防水冲洗后，一起进入厂区事故存夜池（55m³），在经过厂区污水处理系统处理。所以当声光电公司酸碱类液体发生泄漏时，对水环境和土壤环境的影响很小。

（2）对大气环境的影响：

① 液池半径计算

S=WHminρ

式中：S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—最小液体厚度，混凝土地面，取0.005m。

—液体的密度，kg/m3。

② 质量蒸发估算的估算

质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3 ＝a×p×M/(R×To)×u（２－ｎ）（２＋ｎ）×r（４＋ｎ）/（２＋ｎ）

式中：Q3———质量蒸发速度，Kg/s；

a,n———大气稳定度系数；a取4.685×10-3 ；n取0.25；

P———液体表面蒸气压，Pa；

R———气体常数；J/mol·k；

To———环境温度，K；

u———风速，m/s；

r———液池半径，m

（3）预测模式

多烟团模式：

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数（m）。常取σx =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

--第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q'	--烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

通过预测计算，异丙醇、丙酮、二氯乙烯泄漏危害情况分别见表4.2-24～4.2-29。

| 表4.2-24 有风（U =3.0m/s）情况下风向二氯乙烯扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3） 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40.5 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 94.234 | 55.454 | 30.454 | 15.784 | 10.000 | 0.056 | 0.032 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40.5 | 60 | 80 |
|  | 10 | 94.234 | 55.454 | 30.454 | 15.784 | 10.000 | 0.068 | 0.034 |
|  | 距离m 时间min | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
|  | 15 | 0.083 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | 0.078 | 0.077 |
| D | 距离m 时间min | 23.8 | 40 | 80 | 100 | 143.7 | 180 | 200 |
|  | 5 | 200.000 | 88.095 | 23.842 | 6.474 | 0.100 | 0.004 | 0.001 |
|  | 距离m 时间 min | 500 | 560 | 600 | 680 | 715.9 | 800 | 900 |
|  | 10 | 0.750 | 0.630 | 0.460 | 0.173 | 0.100 | 0.024 | 0.004 |
|  | 距离m 时间min | 1220 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1300 |
|  | 15 | 0.087 | 0.085 | 0.084 | 0.082 | 0.080 | 0.078 | 0.074 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 60 | 80 | 100 | 136..1 | 150 | 200 |
|  | 5 | 982.704 | 194.234 | 48.517 | 21.456 | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 60 | 80 | 100 | 136..1 | 150 | 200 |
|  | 10 | 982.704 | 194.234 | 48.517 | 21.456 | 10.000 | 8.512 | 5.846 |
|  | 距离m 时间min | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
|  | 15 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.094 | 0.093 | 0.091 |

表4.2-25   小风（U =0.3m/s）情况下风向二氯乙烯扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 30 | 40 | 60 | 74.1 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 0.627 | 0.502 | 0.368 | 0.169 | 0.100 | 0.083 | 0.052 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 30 | 40 | 60 | 74.7 | 80 | 100 |
|  | 10 | 0.629 | 0.504 | 0.370 | 0.171 | 0.100 | 0.085 | 0.054 |
|  | 距离m 时间min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
|  | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| D | 距离m 时间min | 20 | 40 | 60 | 100 | 129.4 | 150 | 200 |
|  | 5 | 4.680 | 1.378 | 0.541 | 0.184 | 0.100 | 0.069 | 0.030 |
|  | 距离m 时间 min | 20 | 40 | 60 | 100 | 140.2 | 150 | 200 |
|  | 10 | 4.700 | 1.398 | 0.561 | 0.204 | 0.100 | 0.086 | 0.046 |
|  | 距离m 时间min | 40 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 |
|  | 15 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.014 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 60 | 100 | 120 | 173.5 | 180 | 200 |
|  | 5 | 11.660 | 1.258 | 0.417 | 0.270 | 0.100 | 0.089 | 0.064 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 60 | 120 | 160 | 202.9 | 250 | 300 |
|  | 10 | 11.717 | 1.313 | 0.320 | 0.172 | 0.100 | 0.060 | 0.037 |
|  | 距离m 时间min | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|  | 15 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.064 | 0.063 | 0.061 | 0.058 |

从表4.2-24，表4.2-25预测结果中可知：在不同气象条件下，二氯乙烯泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点40.5m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点89.2m范围内为健康影响区域。F类稳定度下，距泄漏点136.1m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-23可知声光电公司发生二氯乙烯泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中二氯乙烯允许浓度（10mg/m3）评价。但二氯乙烯泄漏时间短，挥发量小，在15min后所有区域全部达标，不会造成人员中毒等事故，但会对大气环境造成污染，所以声光电公司应加强化学品库的巡查管理，严防二氯乙烯泄漏事故的发生。

| 表4.2-26 有风（U =3.0m/s）情况下风向异丙醇扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3） 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 40 | 60 | 70 | 79.9 | 100 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 11.711 | 4.364 | 2.366 | 1.720 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
|  | 距离m 时间min | 90 | 94 | 96 | 100 | 103 | 110 | 120 |
|  | 10 | 2.322 | 2.165 | 1.857 | 1.102 | 0.600 | 0.1049 | 0.003 |
|  | 距离m 时间min | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |
|  | 15 | 0.581 | 0.599 | 0.595 | 0.571 | 0.530 | 0.477 | 0.416 |
| D | 距离m 时间min | 20 | 40.3 | 80 | 100 | 126.8 | 160 | 200 |
|  | 5 | 133.4542 | 100.000 | 27.322 | 7.419 | 0.600 | 0.025 | 0.001 |
|  | 距离m 时间 min | 20 | 40 | 80 | 100 | 138.5 | 400 | 500 |
|  | 10 | 133.4542 | 100.000 | 27.322 | 7.419 | 0.600 | 0.449 | 0.026 |
|  | 距离m 时间min | 580 | 620 | 640 | 680 | 700 | 740 | 800 |
|  | 15 | 0.583 | 0.588 | 0.529 | 0.414 | 0.350 | 0.234 | 0.111 |
| E | 距离m 时间min | 20.5 | 60 | 100 | 180 | 203.2 | 260 | 300 |
|  | 5 | 314.0454 | 110.426 | 40.547 | 10.094 | 0.600 | 0.115 | 0.037 |
|  | 距离m 时间min | 20.5 | 60 | 100 | 200 | 292.2 | 300 | 400 |
|  | 10 | 316.4554 | 110.426 | 40.547 | 10.276 | 0.600 | 0.559 | 0.165 |
|  | 距离m 时间min | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 580 | 600 |
|  | 20 | 0.207 | 0.2040 | 0.198 | 0.189 | 0.179 | 0.156 | 0.143 |

表4.2-27  小风（U =0.3m/s）情况下风向异丙醇扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 10 | 20 | 28.3 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 0.807 | 0.717 | 0.600 | 0.421 | 0.289 | 0.193 | 0.095 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 28.5 | 40 | 50 | 60 | 80 |
|  | 10 | 0.810 | 0.719 | 0.600 | 0.423 | 0.292 | 0.196 | 0.097 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 20 | 40 | 50 | 60.9 | 80 | 100 |
|  | 5 | 7.676 | 5.351 | 3.017 | 0.911 | 0.600 | 0.347 | 0.211 |
|  | 距离m 时间 min | 10 | 20 | 40 | 50 | 62.2 | 80 | 100 |
|  | 10 | 7.700 | 5.375 | 3.040 | 0.935 | 0.600 | 0.370 | 0.233 |
|  | 距离m 时间min | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | 15 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 40 | 60 | 80 | 90.6 | 100 | 120 |
|  | 5 | 13.334 | 3.522 | 1.438 | 0.795 | 0.600 | 0.477 | 0.308 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 40 | 60 | 80 | 94.8 | 100 | 120 |
|  | 10 | 13.398 | 3.586 | 1.502 | 0.856 | 0.600 | 0.536 | 0.366 |
|  | 距离m 时间min | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
|  | 15 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | 0.072 | 0.070 | 0.067 | 0.056 |

从表4.2-26，表4.2-27预测结果中可知：在不同气象条件下，异丙醇泄漏将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下的污染物挥发量相对较大，扩散速度快，影响区域也较大；而在小风条件下影响区域较小。

当3.0m/s时，B类稳定度下，距泄漏点103m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点138.5m范围内为健康影响区域。F类稳定度下，距泄漏点292.2m范围内为健康影响区域；

综上所述，参照表4.2-23可知声光电公司发生异丙醇泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中异丙醇允许浓度（0.6mg/m3）评价。异丙醇泄漏时间短，挥发量小，在15min后所有区域全部达标，不会造成人员中毒等事故，但会对大气环境造成污染，所以声光电公司应加强化学品库的巡查管理，严防异丙醇泄漏事故的发生。

| 表4.2-28 有风（U =3.0m/s）情况下风向丙酮扩散事故的影响浓度 （单位：mg/m3） 稳定度 | 距离 m 时间min | 20 | 60 | 100 | 140 | 177.8 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 254.112 | 25.422 | 9.950 | 5.245 | 2.575 | 1.487 | 0.852 |
|  | 距离m 时间min | 20 | 80 | 100 | 150 | 211.1 | 250 | 300 |
|  | 10 | 269.346 | 26.924 | 10.547 | 5.512 | 2.65 | 1.484 | 0.848 |
|  | 距离m 时间min | 230 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|  | 15 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.024 |
| D | 距离m 时间min | 10 | 51.7 | 80 | 100 | 120.3 | 150 | 200 |
|  | 5 | 74.365 | 3.000 | 1.222 | 0.329 | 0.050 | 0.003 | 0.000 |
|  | 距离m 时间 min | 220 | 260 | 280 | 300 | 358.7 | 380 | 400 |
|  | 10 | 0.198 | 0.164 | 0.142 | 0.120 | 0.050 | 0.032 | 0.019 |
|  | 距离m 时间min | 520 | 530 | 550 | 560 | 570 | 580 | 600 |
|  | 15 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.023 |
| E | 距离m 时间min | 20 | 30 | 50 | 67.1 | 78.6 | 90 | 100 |
|  | 5 | 59.772 | 37.456 | 16.478 | 3.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 |
|  | 距离m 时间min | 67 | 70 | 72 | 74 | 76.9 | 79 | 80 |
|  | 10 | 0.203 | 0.175 | 0.139 | 0.100 | 0.050 | 0.028 | 0.020 |
|  | 距离m 时间min | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 |
|  | 15 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.038 | 0.035 |

表4.2-29  有风（U =0.3m/s）情况下风向丙酮扩散事故的影响浓度  （单位：mg/m3）

| 稳定度 | 距离 m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.006 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | 11 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 0.007 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| D | 距离m 时间min | 10 | 20 | 30 | 40 | 47.4 | 60 | 70 |
|  | 5 | 0.372 | 0.259 | 0.146 | 0.076 | 0.050 | 0.030 | 0.022 |
|  | 距离m 时间 min | 10 | 20 | 30 | 40 | 47.9 | 60 | 70 |
|  | 10 | 0.373 | 0.260 | 0.147 | 0.077 | 0.050 | 0.031 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 40 | 47.9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| E | 距离m 时间min | 10 | 30 | 40 | 50 | 70.8 | 80 | 100 |
|  | 5 | 1.116 | 0.646 | 0.171 | 0.101 | 0.050 | 0.039 | 0.023 |
|  | 距离m 时间min | 10 | 30 | 40 | 50 | 73.0 | 80 | 100 |
|  | 10 | 1.120 | 0.341 | 0.174 | 0.104 | 0.050 | 0.041 | 0.026 |
|  | 距离m 时间min | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | 15 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

从表4.2-28，表4.2-29预测结果中可知：在不同气象条件下，丙酮泄露将产生不同程度的危害，在有风（u=3.0m/s）条件下和小风条件下影响区域较小。

- 综上所述，参照表4.2-23可知声光电公司发生丙酮泄漏时将对周围大气环境造成污染。按《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中丙酮允许浓度（400mg/m3）评价，8.9m范围内超标。丙酮泄漏时间短，挥发量小，15min后所有区域全部达标，不会造成人员中毒等事故，但会对大气环境造成污染，所以声光电公司应加强设备维护管理，严防丙酮泄漏事故的发生。

- 4.2.2.4有机化学品泄漏火灾事故影响分析

声光电公司生产工艺中要用到丙酮、异丙醇、二氯乙烯、，由于丙酮、异丙醇、二氯乙烯储存量很少且为瓶装放置于化学品库内，最大储存量分别为1.7t、1.89t、2.8t。在常温条件下，二氯乙烯挥发量很小，所以我们只考虑丙酮及异丙醇泄漏时遇火源发生火灾的情况。

（1）火灾预测模式：

池火事故：在可燃液体泄漏后流到地面形成液池，或流到水面并覆盖水面，遇到火源燃烧而形成池火。池火的燃烧速度、火焰高度、热辐射通量及目标辐射强度可用下面几个关系式来表述。

① 燃烧速度

当液池中的可燃液体的沸点高于周围环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度dm/dt为：

式中  dm/dt——单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)；

Hc——液体燃烧热；J/kg；

Cp——液体的比定压热容；J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K；

T0——环境温度，K；

H——液体的气化热，J/kg。

当液体的沸点低于环境温度时，如加压液化气或冷冻液化气，其单位面积的燃烧速度dm/dt为：

式中符号意义同前。

② 池液面积

泄漏发生在库房内，无围堰。假定泄漏的液体无蒸发，并已充分蔓延、地面无渗透，则根据泄漏的液体量和地面性质计算最大池面积：

S=WHminρ

式中：S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—泄漏液体最小厚度，混凝土地面，取0.005m。

—液体的密度，kg/m3。

③ 热辐射通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

式中  Q——总热辐射通量，W；

η——效率因子，可取0.13～0.35；

其余符号意义同前。

④ 目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距离池中心某一距离(X)处的入射热辐射强度为：

式中  I——热辐射强度，w/m2；

Q——总热辐射通量；W；

tc——热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X——目标点到液池中心距离，m。

结合不同热辐射强度所造成的伤害和损失、影响半径计算结果详见表4.2-30、4.2-31。

表4.2-30  丙酮池火伤害和损失表

| 热辐射强度（kW/m2） | 伤害半径（m） | 对设备的损坏 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | / | 操作设备全部损坏 | 10s下1%死亡,60s下100%死亡 |
| 25 | / | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 | 10s下重大伤亡,60s下10%死亡 |
| 12.5 | 4.9 | 有火焰时，木材燃烧、塑料融化的最低温度 | 10s下1度烧伤,60s下1%死亡 |
| 4.0 | 6.8 | / | 20s以上感觉疼痛，但未必起泡 |
| 1.6 | 12.1 | / | 长期辐射无不舒服感 |

根据表4.2-30分析，可知当丙酮发生池火事故时，最远影响范围为12.1m，距着火点12.1m范围内均在声光电公司库房内部，不会对周围环境风险受体造成影响。但是声光电公司应加强库房等危化品存放点的安全巡查，严防事故的发生。

（2）异丙醇火灾预测模式：

池火事故：在可燃液体泄漏后流到地面形成液池，或流到水面并覆盖水面，遇到火源燃烧而形成池火。池火的燃烧速度、火焰高度、热辐射通量及目标辐射强度可用下面几个关系式来表述。

① 燃烧速度

当液池中的可燃液体的沸点高于周围环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度dm/dt为：

式中  dm/dt——单位表面积燃烧速度，kg/(m2·s)；

Hc——液体燃烧热；J/kg；

Cp——液体的比定压热容；J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K；

T0——环境温度，K；

H——液体的气化热，J/kg。

当液体的沸点低于环境温度时，如加压液化气或冷冻液化气，其单位面积的燃烧速度dm/dt为：

式中符号意义同前。

② 池液面积

泄漏发生在库房内，无围堰。假定泄漏的液体无蒸发，并已充分蔓延、地面无渗透，则根据泄漏的液体量和地面性质计算最大池面积：

S=WHminρ

式中：S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—泄漏异丙醇最小厚度，混凝土地面，取0.005m；

—甲苯的密度，kg/m3。

③ 热辐射通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

式中  Q——总热辐射通量，W；

η——效率因子，可取0.13～0.35；

其余符号意义同前。

④ 目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距离池中心某一距离(X)处的入射热辐射强度为：

式中  I——热辐射强度，w/m2；

Q——总热辐射通量；W；

tc——热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X——目标点到液池中心距离，m。

结合不同热辐射强度所造成的伤害和损失、影响半径计算结果详见表4.2-31。

表4.2-31  异丙醇池火伤害和损失表

| 热辐射强度（kW/m2） | 伤害半径（m） | 对设备的损坏 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | / | 操作设备全部损坏 | 10s下1%死亡,60s下100%死亡 |
| 25 | / | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 | 10s下重大伤亡,60s下10%死亡 |
| 12.5 | 3.4 | 有火焰时，木材燃烧、塑料融化的最低温度 | 10s下1度烧伤,60s下1%死亡 |
| 4.0 | 7.9 | / | 20s以上感觉疼痛，但未必起泡 |
| 1.6 | 11.6 | / | 长期辐射无不舒服感 |

根据表4.2-31分析，由于异丙醇量很小，当发生泄漏并燃烧，最远影响范围为11.6m，距着火点11.6m范围内均在声光电公司库房内部，不会对周围环境风险受体造成影响。但是声光电公司应加强库房等危化品存放点的安全巡查，严防事故的发生。

- 综上分析，声光电公司无论那种化学品发生泄漏事件，都必将会对环境造成影响。

### 4.2.3废水暂存罐区泄漏事故源强及后果分析

车间旁有3个废水暂存罐，暂存酸碱废水有2个，15m3/个，暂存含镍废水1个，10m3/个。若储罐破损或管道阀门松动、损坏，泄漏的废水可能对水环境造成危害。

液体泄漏公式：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64。

A——裂口面积，m2；

p——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

在管道系统物料泄漏事故模拟情景下，有关参数及计算结果见表4.2-32。

表4.2-32  物质的物化参数及泄漏速率和泄漏量的计算

| 泄漏物质工况 | 单位 | 酸碱罐-数量 | 含镍废水罐-数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所处车间（工段） | / | 浓硫酸储罐区 |  |
| 操作压力或容器压力（P） | Pa | 101300 | 101300 |
| 裂口面积（A） | m2 | 0.00126 | 0.000314 |
| 液体密度（ρ） | kg/m3 | 1000 | 1130 |
| 裂口之上液位高度（h） | m | 4.0 | 4.0 |
| 泄漏前液体的温度（T） | ℃ | 25 | 25 |
| 泄漏速率（QL） | kg/s | 9.16 | 9.76 |
| 泄漏持续时间（t） | min | 10 | 10 |
| 泄漏量（QLG） | kg | 5496 | 5856 |
| 中性大气稳定度状态下α | / | 4.685×10-3 | / |
| 中性大气稳定度状态下n | / | 0.25 | / |
| 液体表面蒸汽压（p） | Pa | 0.033kPa(25℃) | / |
| 环境温度（T0） | ℃ | 25 | / |
| 风速（u） | m/s | 1.20 | / |
| 液池半径（r） | m | 3.08 | / |
| 蒸发速率（Q3） | kg/s | 0.06 | / |
| 蒸发量（DS） | kg | 24.48 | / |

4.2.4电镀废水预处理站泄漏事故源强及后果分析

声光电公司44所206厂房在电镀过程中会产生的电镀废水，主要重金属污水因子为含镍及含锡废水。针对该公司产生的电镀废水，该公司分别设置了3m3/d含镍废水预处理系统、1 m3/d含锡废水预处理系统以及3 m3/d的含氰废水处理系统并设置了一座20m3/d的综合废水处理系统，电镀产生的含氰废水及含锡废水先经预处理系统处理后再排入综合废水（酸洗废水等）处理系统处理达标后再排入声光电公司设置的污水处理设施进一步处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂水污染物排放标准》一级A标后排入梁滩河。因此，项目电镀废水事故排放不会直接导致地表水的污染，但会对声光电公司设置的污水处理设施及园区污水处理厂造成负荷冲击。

4.2.5危废暂存间泄漏事故源强及后果分析

危废暂存间分为3各区域，分别为108化学品库的酸性废液、有机废液，电镀废水预处理站的含氰、镍污泥，以及综合污水处理站的含氟污泥。做好防渗措施的情况下，一般污泥中镍、氟等迁移的可能性较小，考虑108化学品库的危废间酸性废液泄漏，且包装规格最大为50kg/桶。若发生意外事故，考虑为最大泄漏量源强为50kg。

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

企业涉及可能释放环境风险物质的主要环境风险单元为：108化学品库、109化学品库、废水暂存罐区、电镀废水预处理站和危废暂存间。108化学品库、109化学品库、废水暂存罐区和、电镀废水预处理站、危废暂存间可能释放水体环境物质，108化学品库和109化学品库、危废暂存间可能释放大气环境风险物质。

### 4.3.1 水体污染环境风险物质

可能造成水体污染的环境风险物质及应急防控情况见表4.3-1所示。

表4.3-1  风险物质释放及应急防控情况

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 最大释放量 | 释放迁移可能性 | 释放条件 | 排放途径 | 涉及环境风险及应急措施环节 | 应急资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108化学品库 | 硫酸、汽油、柴油、煤油等 | 366kg | 迁移可能性较低 | 储桶破损，导致泄漏事故 | 泄漏后进入围堰-收集坑-事故池 | 设置有完善的围堤截流措施，应急事故池 | 本企业救援队伍，救援物资：应急泵、输送胶管、灭火器材、沙袋、石灰、收集桶等 |
| 2 | 109化学品库 | 无水乙醇、、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、二氯乙烯、乙二醇丁醚、冰乙酸、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氟化氮、三氯化硼、六氟化钨等 | 50kg | 迁移可能性较低 | 存放、取用时意外储瓶/桶倾倒、泄漏 | 泄漏后进入围堰-收集坑-事故池 | 设置有完善的围堤截流措施，应急事故池 | 本企业救援队伍，救援物资：应急泵、输送胶管、灭火器材、沙袋、石灰、收集桶等 |
| 3 | 废水暂存罐区 | 酸碱废水、镍及其化合物 | 15m3 | 可能迁移 | 储罐裂缝、阀门老化、破损 | 泄漏进入地面-雨水管网-沙袋围堵 | 地面做了防渗 | 本企业救援队伍，救援物资：应急泵、输送胶管、沙袋、收集桶等 |
| 4 | 电镀废水预处理站 | 酸碱废水、镍及其化合物 | / | 可能迁移 | 污水处理系统故障 | 调节池暂存 | 有足够容量的调节池和事故池 | 本企业救援队伍，救援物资：应急泵、输送胶管 |
| 5 | 危废暂存间 | 酸性废液、有机废液、含氰、镍污泥、含氟污泥 | / | 迁移可能性较低 | 操作失误、自然灾害 | 围堰-地面-事故池 | 有足够容量的调节池和事故池 | 本企业救援队伍，救援物资：应急泵、输送胶管、沙袋、收集桶等 |

由上表可知，水体主要环境风险物质为：酸性废液、有机废液、硫酸、汽油、煤油、柴油、无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、、二氯乙烯、乙二醇丁醚、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氟化氮、三氯化硼、六氟化钨、酸碱废水、镍及其化合物、含氰、镍污泥、含氟污泥等。水体风险物质具有迁移可能性，对雨水管网、附近的水体具有一定的水体环境污染风险。

### 4.3.2 大气污染环境风险物质

可能造成大气污染的环境风险物质及应急防控情况见表4.3-2所示。

表4.3-2  风险物质释放及应急防控情况

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 释放迁移可能性 | 释放条件 | 排放途径 | 涉及环境风险及应急措施环节 | 应急资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109化学品库 | 有机油类 | 可能迁移。燃烧产生废气 | 火灾事故 | 直接排放至空气中 | 疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具 |
| 2 | 109化学品库 | 一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷等 | 可能迁移。气体风险物质一旦泄漏，会进入空气中 | 泄漏、存储钢瓶阀门松动、破损 | 直接排放至空气中 | 疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具 |
| 3 | 危废暂存间 | 酸性废液、有机废液 | 可能迁移。燃烧产生废气 | 泄漏、火灾事故 | 直接排放至空气中 | 疏散影响区域人员 | 疏散车辆、防毒面具 |

根据上表可知，涉及大气环境风险物质为汽油挥发扩散。若发生事故，则污染物将迁移至周边环境空气中，会对周边大气产生不利影响。影响区内的人员应立即撤离。

- 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据第3 和4章的分析，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

## 5.1 环境风险管理制度

企业目前已制定有部分环境管理制度，且较为完善，具体制度如下：

表5.1-1  企业环保制度名录一览表

| 序号 | 制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 危险化学品管理办法（包含危废处置程序） |
| 2 | 环境因素、风险和机遇管理办法 |
| 3 | 危险源安全管理办法 |
| 4 | 安全生产教育培训管理办法 |
| 5 | 安全生产考核、奖惩与绩效评定管理办法 |
| 6 | 安全生产事故隐患排查与治理制度 |
| 7 | 事故报告与调查处理管理办法 |
| 8 | 固体废物管理办法 |
| 9 | 危险废物管理办法 |
| 10 | 环境保护责任制 |
| 11 | 环境保护管理办法 |
| 12 | 环保设备设施管理办法 |
| 13 | 环境保护档案管理制度 |
| 14 | 设备设施验收、报废管理办法 |
| 15 | 应急物资及劳动防护用品管理办法 |
| 16 | 安全警示标志管理办法 |

企业环评及批准书落实情况见表5.1-2所示。

表5.1-2  环评及批准书要求落实情况一览表

| 名称 | 环评及批复意见提出的环保要求 | 实际落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评报告书 | 1、企业配备专职的环境管理人员，加强管理，确保设施正常运行；2、加强企业环境风险管理 | 已落实 | 无 |
| 环评批准书 | 企业必须制定应急预案，并进行演练。 | 已经于2017年编制应急预案，2020即今年进行修订 | 无 |

环评报告书及环境影响评价批准书对企业环境风险作了一些要求，企业已经落实环评批准书提出环境风险防范要求。

## 5.2 环境风险防控与应急措施

参照《突发环境事件风险评估（环境保护部）指南》附录C“企业环境风险防控与应急措施实行标准对照表”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）对企业现场进行核查。

企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况见表5.2-1。

表5.2-1  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况

| 评估指标 | 评估依据 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 涉及毒性气体，但具备泄漏监控预警系统 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏监控预警系统的。 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 符合防护距离要求 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 未发生过 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 |  |

企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况见表5.2-2。

表5.2-2  企业水环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况

| 指标 | 评估依据 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 不符合，有机废液暂存室门槛截流措施不完善，酸碱、含镍废水储罐围堰容量不足 |
| 事故废水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 符合，企业在化学品库及电镀废水预处理站设置有应急事故池 |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净废水；或 2)厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 不符合，雨污分流未设置切换阀 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 符合，设置有事故池 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 废水经厂内污水站处理达标后进入园区污水处理厂 |
|  | - （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - （2）进入工业废水集中处理厂；或 - （3）进入其它单位 |  |
|  | （1）直接进入海域或江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 不符合，综合污水处理站含氟污泥暂存区围堰不完善 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 未发生过 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 |  |

根据表5.2-1、表5.2-2中核查内容所示，可知企业作业区内的风险防控、措施基本符合《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）的要求。但现场仍存在环境风险管理隐患和技术隐患，其排查情况如下表5.2-3。

表5.2-3  环境风险排查隐患

| 序号 | 区域 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108化学品库房 | 有机废液暂存室门槛截流措施不完善 | 提高10-15cm有机废液暂存室门槛截留围堰 |
|  |  | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 | 设置化学品堆放区种类名称立牌便于识别 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 |
| 2 | 109化学品库房 | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 | 设置化学品堆放区种类名称立牌便于识别 |
|  |  | 存在一定的散乱堆放 | 分类、分区存放化学品，不允许过道暂存 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 |
| 3 | 废水暂存罐区 | 储罐风险物质标签褪色模糊 | 更新储罐风险物质标签褪 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 |
|  |  | 未设置应急处置流程指示牌 | 设置应急处置流程指示牌并上墙 |
|  |  | 围堰容量不足 | 增高围堰，使围堰至少能满足一整罐泄漏废水的收集 |
| 4 | 电镀废水预处理站 | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 |
|  |  | 未设置应急处置流程指示牌 | 设置应急处置流程指示牌并上墙 |
| 5 | 危废暂存间 | 危废存放量较多 | 及时处理转运危废至有资质单位处置 |
|  |  | 含氟污泥暂存点围堰破损、老化，且围堰容积较小 | 修复含氟污泥暂存点围堰，并提高围堰20-30cm左右，能够收集污泥中渗滤出来的废水 |
|  |  | 含氰、镍污泥暂存点缺少相应的标示牌 | 含氰、镍污泥暂存点设置危废标示牌 |
| 6 | 整个企业 | 无风向标 | 选择企业较明显易见的高点设置风向标 |
|  |  | 存储化学品较多 | 建议根据实际生产需要，酌情减少化学品的堆存 |

据上表可知，企业在环境风险防控与应急措施方面做了大量工作，但是还存在不完善的地方，有待进一步提高。按照上述建议落实防范措施后，企业风险防范能力可得到大的提升。

## 5.3 环境应急资源

（1）应急物资、装备差距分析

通过分析，企业现有应急物资储备还不完善，建议按照3.7节表3.7-1补充。

（2）应急救援队伍情况

企业正在组建应急指挥部，在综合办设应急管理办公室。应急指挥部下设6个小组：现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、物资保障组、善后处置组、应急专家组。公司外部应急相关部门电话见第3.7小节所示。

## 5.4 历史经验教训总结

企业之前未发生过突发环境事件，根据同类企业类比调查资料，分析项目可能发生的事故风险，主要原因存在着四个方面：一是生产、储运过程中使用的有毒物质或设备因人员操作失误、管理不当或者其他原因造成泄漏事故，泄漏事故后续可能引发次生环境污染事故；二是污染控制措施出现故障导致污染物事故外排；三是管理培训不完善，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低；四是风险防范措施不完善，应急物资储备不足，无法有效防范和处置突发环境事件。

因此，加强环境风险排查，完善应急防范措施建设及应急物资储备，加强对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全环保综合管理。

## 5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对5.1-5.4排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，分别按短期（3 个月以内）、中期（3-6 个月）和长期（6 个月以上）提出需要完成整改的期限。按照环境风险管理制度、环境风险防范和应急措施、环境应急资源三个类别进行汇总，提出整改内容见表5.5-1。

表5.5-1  环境风险防范和应急措施整改内容汇总

| 类别 | 目前存在问题 | 涉及环境风险单元 | 环境风险物质 | 可能影响的环境风险受体 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 缺少部分必要的环境风险管理制度 | 整个企业 | 酸性废液、有机废液、硫酸、汽油、柴油、煤油、无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷、二氯乙烯、乙二醇丁醚、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氟化氮、三氯化硼、六氟化钨、酸碱废水、镍及其化合物、含氰、镍污泥、含氟污泥等 | / | 短期 |
| 环境风险防范和应急措施 | 有机废液暂存室门槛截流措施不完善 | 108化学品库房 |  | / | 短期 |
|  | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 未设置风险源标识牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 | 109化学品库房 |  |  | 短期 |
|  | 存在一定的散乱堆放 |  |  |  | 短期 |
|  | 未设置风险源标识牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 储罐风险物质标签褪色模糊 | 废水暂存罐区 |  |  | 短期 |
|  | 未设置风险源标识牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 未设置应急处置流程指示牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 围堰容量不足 |  |  |  | 中期 |
|  | 未设置风险源标识牌 | 电镀废水预处理站 |  |  | 短期 |
|  | 未设置应急处置流程指示牌 |  |  |  | 短期 |
|  | 危废存放量较多 | 危废暂存间 |  |  | 短期 |
|  | 含氟污泥暂存点围堰破损、老化，且围堰容积较小 |  |  |  | 短期 |
|  | 含氰、镍污泥暂存点缺少相应的标示牌 |  |  |  | 短期 |
| 环境应急资源 | 缺少环境应急物资的储备 | 整个企业 |  | / | 短期 |
| 其他措施 | 无风向标 | 整个企业 |  | / | 短期 |
|  | 存储化学品较多 | 整个企业 |  | / | 短期 |

- 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。实施计划中明确了环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容，逐项制定了加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。每完成一次实施计划，安全监察处将计划完成情况登记建档备查。实施计划见表6.1-1。

表6.1-1  环境风险防控和应急措施实施计划

| 类别 | 风险单元 | 目前存在问题 | 实施项目 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 整个企业 | 无 | 无 | 胡涛 | 2020年8月30 |
| 环境风险防范和应急措施 | 108化学品库房 | 有机废液暂存室门槛截流措施不完善 | 提高10-15cm有机废液暂存室门槛截留围堰 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 | 设置化学品堆放区种类名称立牌便于识别 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  | 109化学品库房 | 化学品堆放区缺少种类名称立牌 | 设置化学品堆放区种类名称立牌便于识别 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 存在一定的散乱堆放 | 分类、分区存放化学品，不允许过道暂存 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  | 废水暂存罐区 | 储罐风险物质标签褪色模糊 | 更新储罐风险物质标签褪 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 未设置应急处置流程指示牌 | 设置应急处置流程指示牌并上墙 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 围堰容量不足 | 增高围堰，使围堰至少能满足一整罐泄漏废水的收集 | 胡涛 | 2020年11月30 |
|  | 电镀废水预处理站 | 未设置风险源标识牌 | 设置风险源标识牌 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 未设置应急处置流程指示牌 | 设置应急处置流程指示牌并上墙 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  | 危废暂存间 | 危废存放量较多 | 及时处理转运危废至有资质单位处置 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 含氟污泥暂存点围堰破损、老化，且围堰容积较小 | 修复含氟污泥暂存点围堰，并提高围堰20-30cm左右，能够收集污泥中渗滤出来的废水 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 含氰、镍污泥暂存点缺少相应的标示牌 | 含氰、镍污泥暂存点设置危废标示牌 | 胡涛 | 2020年8月30 |
| 环境应急资源 | 整个企业 | 缺少环境应急物资的储备 | 按照第3.7小节中的表3.7-1补充环境应急物资 | 胡涛 | 2020年8月30 |
| 其他措施 | 整个企业 | 无风向标 | 选择企业较明显易见的高点设置风向标 | 胡涛 | 2020年8月30 |
|  |  | 存储化学品较多 | 建议根据实际生产需要，酌情减少化学品的堆存 | 胡涛 | / |

- 7 企业突发环境事件风险等级

本次评估通过对本项目风险源的调查与分析，深入了解当地周边环境现状，搞清区域的环境敏感特征；根据企业工艺过程生产工艺设施的危险性、风险防范措施、应急管理等要素分析企业风险控制水平；根据企业环境风险物质使用和储存情况，对照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》、《企业突发环境事件风险分级方法》中环境风险物质清单及临界量确定企业环境风险类型，综合得出环境风险等级。

## 7.1 突发大气环境事件风险分级

### 7.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质为一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷等。

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，参考其标准所规定化学物质临界量，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。

(1) 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质总数量与其临界量比值，即为Q；

(2) 当企业存在多种环境风险物质时，则按下公式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1，w2，... wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，...,Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

当1≤Q＜10，以Q1表示；

当10≤Q＜100，以Q2表示；

当Q≥100，以Q3表示。计算结果见下表7.1-1。

表 7.1-1   涉气风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险 单元 | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 | 是否构成环境风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 酸性废液 | 1 | 5 | 0.2 | 是 |
|  |  | 有机废液 | 10 | 50 | 0.2 |  |
| 2 | 108化学品库 | 硫酸 | 7.52 | 10 | 0.752 |  |
|  |  | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |  |
|  |  | 煤油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
|  |  | 汽油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
| 3 | 109化学品库 | 无水乙醇 | 1.84 | 500 | 0.00368 | 是 |
|  |  | 异丙醇 | 1.89 | 10 | 0.189 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.17 | 10 | 0.017 |  |
|  |  | 冰乙酸 | 0.5 | 10 | 0.05 |  |
|  |  | 氨水 | 3.9 | 10 | 0.39 |  |
|  |  | 盐酸 | 6.16 | 7.5 | 0.8213 |  |
|  |  | 酸性样品 | 1.52 | 50 | 0.0304 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 0.051 | 7.5 | 0.0068 |  |
|  |  | 氨气 | 0.176 | 5 | 0.0352 |  |
|  |  | 硅烷 | 0.288 | 2.5 | 0.1152 |  |
|  |  | 三溴化硼 | 0.015 | 5 | 0.003 |  |
|  |  | 氢气 | 0.0432 | 10 | 0.00432 |  |
|  |  | 氯气 | 0.4 | 1 | 0.4 |  |
|  |  | 三氟化硼 | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |  |
|  |  | 砷化氢 | 0.007 | 0.25 | 0.028 |  |
|  |  | 磷化氢 | 0.166 | 1 | 0.166 |  |
|  |  | 二氯硅烷 | 0.296 | 5 | 0.0592 |  |
|  |  | 二氯乙烯 | 2.8 | 5 | 0.56 |  |
|  |  | 丙酮 | 1.7 | 10 | 0.17 |  |
|  |  | 氢氟酸 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
|  |  | 硝酸 | 3.75 | 7.5 | 0.5 |  |
|  |  | 磷酸 | 4.65 | 10 | 0.465 |  |
|  |  | 酸性废液 | 2.03 | 5 | 0.406 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.006 | 2.5 | 0.0024 |  |
|  |  | 溴化氢 | 0.25 | 2.5 | 0.1 |  |
|  |  | 三氯化硼 | 0.5 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  | 六氟化钨 | 0.125 | 50 | 0.0025 |  |
| Q（保留4位小数） |  |  |  |  | 8.0785 |  |

通过表7.1-1计算，企业所储存的涉气环境风险物质数量与临界量比值Q值为8.0785，大于1，小于10，当1≤Q＜10时，以Q1表示。

### 7.1.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺及设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和。

表7.1-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 企业无该类别工艺 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 无高温高压易燃易爆工艺、无淘汰工艺及设备 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 |  |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |  |

（2）大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估见表7.1-3，对各项评估指标分别评分，计算总和。

表7.1-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 有害气体暂存区域设置有监控及报警系统 | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏监控预警系统的。 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分。

表7.1-4  企业生产工艺与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

通过评估，企业生产工艺与环境风险控制水平（M）值为0分，企业生产工艺与环境风险控制水平为M1类水平。

### 7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照周边人口数进行划分。按照周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度类型分为类型1、类型2 和类型3，分别以E1、E2 和E3表示，见表7.1-5。

表7.1-5  企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； 企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

根据第3章第3.2.2节企业周边环境风险受体情况，企业周边5公里范围内主要是工业园区，另有青英公寓、硅谷翠庭小区、康田漫香林等居住小区，还有西永中学、西永一小、三圣宫小学等学校，500范围内合计人数超过1000人，5km范围内合计人数约9.4万人。因此，企业周边大气环境风险受体符合类型1（E1）。

### 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

根据以上评估，企业涉及风险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，企业生产工艺与环境风险控制水平为M1类水平，企业周边大气环境风险受体符合类型1（E1），因此，企业突发大气环境事件风险等级表示为：“较大-大气（Q1-M1-E1）”。

## 7.2 突发水环境事件风险分级

### 7.1.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括酸性废液、有机废液、硫酸、汽油、柴油、煤油、无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、二氯乙烯、乙二醇丁醚、冰乙酸、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氯化硼、六氟化钨、酸碱废水、镍及其化合物等。

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，参考其标准所规定化学物质临界量，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。

(1) 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质总数量与其临界量比值，即为Q；

(2) 当企业存在多种环境风险物质时，则按下公式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1，w2，... wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，...,Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

当1≤Q＜10，以Q1表示；

当10≤Q＜100，以Q2表示；

当Q≥100，以Q3表示。计算结果见下表7.2-1。

表 7.2-1   涉水风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险 单元 |  | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 | 是否构成环境风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108化学品库 |  | 硫酸 | 7.52 | 10 | 0.752 | 是 |
|  |  |  | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |  |
|  |  |  | 煤油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
|  |  |  | 汽油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |  |
| 2 | 109化学品库 |  | 无水乙醇 | 1.84 | 500 | 0.00368 | 是 |
|  |  |  | 异丙醇 | 1.89 | 10 | 0.189 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 0.17 | 10 | 0.017 |  |
|  |  |  | 冰乙酸 | 0.5 | 10 | 0.05 |  |
|  |  |  | 氨水 | 3.9 | 10 | 0.39 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 6.16 | 7.5 | 0.8213 |  |
|  |  |  | 酸性样品 | 1.52 | 50 | 0.0304 |  |
|  |  |  | 氨气 | 0.176 | 5 | 0.0352 |  |
|  |  |  | 硅烷 | 0.288 | 2.5 | 0.1152 |  |
|  |  |  | 三氟化硼 | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |  |
|  |  |  | 砷化氢 | 0.007 | 0.25 | 0.028 |  |
|  |  |  | 三氯氧磷 | 0.025 | 50 | 0.0005 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 1.7 | 10 | 0.17 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
|  |  |  | 硝酸 | 3.75 | 7.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 磷酸 | 4.65 | 10 | 0.465 |  |
|  |  |  | 酸性废液 | 2.03 | 5 | 0.406 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.006 | 2.5 | 0.0024 |  |
|  |  |  | 溴化氢 | 0.25 | 2.5 | 0.1 |  |
|  |  |  | 三氯化硼 | 0.5 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  |  | 六氟化钨 | 0.125 | 50 | 0.0025 |  |
|  |  |  | 氟化氢铵 | 0.61 | 50 | 0.0122 |  |
|  |  |  | 氟化铵腐蚀液 | 4.78 | 50 | 0.0956 |  |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 0.08 | 50 | 0.0016 |  |
|  |  |  | 氟化铵 | 0.08 | 50 | 0.0016 |  |
|  |  |  | 多晶硅腐蚀液 | 0.4 | 50 | 0.008 |  |
|  |  |  | 乙二醇丁醚 | 0.17 | 50 | 0.0034 |  |
|  |  |  | 除硅渣腐蚀液 | 0.88 | 50 | 0.0176 |  |
|  |  |  | 铝腐蚀液 | 2.2 | 50 | 0.044 |  |
| 3 | 废水暂存罐区 |  | 酸碱废水 | 30 | 100 | 0.3 | 是 |
|  |  |  | 镍及其化合物 | 0.00013 | 0.25 | 0.00052 |  |
| 4 | 电镀废水预处理站 |  | 酸碱废水 | 49.5 | 100 | 0.495 | 是 |
|  |  |  | 镍及其化合物 | 0.000194 | 0.25 | 0.000776 |  |
| 5 | 危废暂存间 | 108化学品库房 | 酸性废液 | 1 | 5 | 0.2 | 是 |
|  |  |  | 有机废液 | 10 | 50 | 0.2 |  |
|  |  | 电镀废水预处理站 | 含氰、镍污泥 | / | / | / |  |
|  |  | 综合污水处理站 | 含氟污泥 | / | / | / |  |
| Q（保留4位小数） |  |  |  |  |  | 7.8600 |  |

通过表7.2-1计算，企业所储存的涉水环境风险物质数量与临界量比值Q值为7.8600，大于1，小于0，当1≤Q＜10时，以Q1表示。

### 7.2.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺及设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 企业无该类别工艺 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 无高温高压易燃易爆工艺、无淘汰工艺及设备 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 |  |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |  |

（2）水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估见表7.2-3，对各项评估指标分别评分，计算总和。

表7.2-3  企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

| 指标 | 评估依据 | 指标分值 | 企业现状 | 企业分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 不符合，有机废液暂存室门槛截流措施不完善，酸碱、含镍废水储罐围堰容量不足 | 8 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 符合，企业在化学品库及电镀废水预处理站设置有应急事故池 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净废水；或 2)厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防范措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 不符合，雨污分流未设置切换阀 | 8 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 符合，设置有事故池 | 0 |
|  | 涉及废水外排且不符合上述2）中任意一条的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 废水经厂内污水站处理达标后进入园区污水处理厂 | 6 |
|  | - （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - （2）进入工业废水集中处理厂；或 - （3）进入其它单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 不符合，综合污水处理站含氟污泥暂存区围堰不完善 | 10 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生过 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |  |

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分。

表7.2-4  企业生产工艺与环境风险控制水平对照表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

通过评估，企业生产工艺与环境风险控制水平（M）值为32分，企业生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平。

### 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2 和E3表示，见表7.2-5。

表7.2-5  企业周边水环境风险受体情况划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的具有生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和地方级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

根据第3章第3.2.2节企业周边环境风险受体情况，企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内不涉及饮用水源和生态保护敏感脆弱区。因此，企业周边水环境风险受体符合类型3（E3）。

### 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉及风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发水环境事件风险等级。

表7.2-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.2.5突发水环境事件风险等级表征

根据以上评估，企业涉及水风险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，企业生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平，企业周边水环境风险受体符合类型3（E3）。因此，企业突发水环境事件风险等级表示为：“一般-水（Q1-M2-E3）”。

## 7.3 突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据上述评估内容，企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级均为一般环境风险等级。

### 7.3.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

据核查，近三年企业不存在上述情况。风险等级维持为一般环境风险等级。

### 7.3.3风险等级表征

本项目涉及到突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，风险等级表示为：“一般【一般-水（Q1-M2-E3）+较大-大气（Q1-M1-E1）】”。

- 8 结论

## 8.1环境应急能力评估

以上从企业基本情况、风险源及突发环境事件源强后果方面进行了分析，在此从6个方面对企业现有应急能力进行评估，以充分发现企业风险防控及应急措施方面的差距。企业现有环境应急能力评估见表8.1-1所示。

表8.1-1  企业现有环境应急能力评估表

| 序号 | 类别 | 现状 | 应急能力评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测预警 | 1.定时巡查，有巡查记录，每8小时1次； 2.厂内运输入场安全检查 | 应急能力较好 |
| 2 | 风险防控措施 | 主要是环境风险源的防范措施，分为三级。一级为管理措施；二级为截流措施，三级为收集、处置措施 | 应急能力一般，需完善 |
| 3 | 环境管理制度 | 缺少部分环境管理制度 | 应急能力较好 |
| 4 | 应急物资 | 缺少环境应急物资储备 | 应急能力一般，需补充物资 |
| 5 | 应急队伍 | 已组建应急指挥部，应急队伍。日常管理部门为综合办 | 应急能力较好 |
| 6 | 应急预案 | 正在修订应急预案，每年都进行相关的演练。 | 应急能力较好 |

根据上表可知，企业环境应急能力总体上较好，存在部分需要改善的问题。待所有问题均得到有效解决后，企业环境应急能力将会有所提高。

总体来说，目前应急防范措施到位，基本能够有效满足厂区环境事故处置时的救援需要。对于还需进一步完善的风险防范措施拟定了整改建议。

## 8.2综合评估结论

综上所述，公司涉及环境风险物质主要为：酸性废液、有机废液、硫酸、汽油、煤油、柴油、无水乙醇、异丙醇、无水乙醇、甲苯、冰乙酸、氨水、氟化氢铵、氟化铵腐蚀液、盐酸、多晶硅腐蚀液、一氧化碳、氨气、硅烷、三溴化硼、氢、氯气、三氟化硼、砷化氢、磷化氢、二氯硅烷、边胶清洗剂、无水乙醇、二氯乙烯、乙二醇丁醚、丙酮、氢氟酸、硝酸、铝腐蚀液、磷酸、氯化氢、溴化氢、三氯化硼、六氟化钨、酸碱废水、镍及其化合物、含氰、镍污泥、含氟污泥等。

主要环境风险源为：（1）108化学品库、（2）109化学品库、（3）废水暂存罐区、（4）电镀废水预处理站、（5）危废暂存间

各风险源可能发生的风险事故为：化学品库毒性气体泄漏事故；酸泄漏事故；有机化学品泄漏事故；有机化学品火灾事故；酸碱废水和含镍废水泄漏事故。

目前，企业评为“较大【一般-水（Q1-M2-E3）+较大-大气（Q1-M1-E1）】”等级。

待企业所有整改计划实施完毕后，风险等级不发生变化，仍为“一般环境风险”等级，但可减小环境风险。

## 8.3建议

（1）定期进行环境风险排查，针对排查出的问题列明计划并进行整改完善；

（2）建议与制定与周边企业的联合应急培训及演练计划；

（3）加强环境风险源、关键装置和重点部位的管理，做好定期维修保养等管理工作；

（4）多加强与当地居民之间的互访，及时了解居民意见和要求，让公众监督企业的环保治理工作。

- 9 附件及附图

- 附件：

- 附件1 各环境风险单元风险评估

- 附件2 危废接收去向证明

- 附件3 营业执照

- 附件4 保密资格证书

- 附件5 环境风险物质主要理化性质

- 附件6 企业监测报告

- 附件7 土壤隐患排查报告

- 附图：

- 附图1 地理位置图

- 附图2 环境风险受体分布图

- 附图3 企业平面布置图

- 附图4 厂区管网布置图

- 附图5 应急物资分布图

- 附图6 风玫瑰图

- 附图7 影响范围图