中国电科安全生产标准化现场评审记录表

电镀及印制板

抽样：                                                                                                              （标准总分：100分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审 项分数 | 评审 扣分 | 评审 得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑物、工作场所及相关设施 (25分) | （一）工业建筑物 | - 厂房的建筑物耐火等级至少应为二级。 - 安装重型设备（例如数控钻铣床、层压机等）的场地应满足相应的承重要求，且重型设备应尽量在近地楼层布设。 - 涉及腐蚀性工艺（例如电镀、蚀刻等）的车间，其地面（包括排水沟）应采取必要的防腐蚀措施，使其能达到耐腐蚀和防渗漏的要求。 4、车间防腐地面应有适当的坡度，保证地表废水易于流向排水沟，对排水沟也应采取相同要求的防腐措施。 - 产生腐蚀性废气的车间，应根据腐蚀介质的情况优选耐腐蚀材料对其墙面、顶棚及其他金属构件做防腐处理。 6、车间地面管线穿越处应预埋套管，地面洞口应有挡水沿。 | 查证资料： 1、厂房设计资料； 2、厂房建筑材料耐火等级相关证明或消防部门验收合格证明材料； 3、相关大型且较重设备的重量说明资料。 现场检查： 厂房、设备设施、地面防腐情况。 评分标准： 1、耐火等级不符合要求，扣1分； 2、设备重量超出厂房承重，扣1分； 3、涉及腐蚀性工艺的车间地面、地沟、墙面、顶棚及其他金属构件无防腐措施或已严重腐蚀，发现一处不符合,扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 4、厂房有渗漏、地面积水严重 、排水不畅，发现一处不符合,扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 5、地面的管线洞口没有做防腐处理或挡水沿，发现一处扣0.5分，扣完1分为止。 | 5 |  |  |  |
|  | （二）平面布置 | 厂房、车间整体工艺布局应根据行业特点综合考虑： 1、甲、乙类火灾危险性区域应设置独立的防火分区或间隔。 2、有毒有害作业场所应单独分隔，以避免对邻近区域产生不良影响。 3、噪声大于90分贝的高噪声设备（如空压机、热风整平机等）应单独隔离布置，并采取适当的隔音、吸音措施。 4、洁净厂房的平面布置应符合《中国电科安全生产标准化规范 洁净厂房》的要求。 | 查证资料： 1、厂房、库房设计资料； 2、消防验收资料。 现场检查： 厂房、库房、设备布置。 评分标准： 1、防火分隔不符合一处扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 2、发现一处有毒有害作业无单独分隔扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 3、高噪声设备未隔离、单独布置或未采取隔音、吸音措施，发现一处扣0.5分，扣完1分为止。 | 3 |  |  |  |
|  | （三）工业梯台、设备支座 | 1、作业场所的工业梯台、设备支座的设置和维护应满足《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》的有关要求。 2、使用腐蚀性物料的场所，其梯台、支撑架、设备设施支撑构件和地面支座应做防腐处理。 | 现场检查： 梯台、支撑架、设备设施支撑构件等情况。 评分标准： 梯台、支撑架、设备设施支撑构件等未做防腐处理或锈蚀严重，发现一处不符合扣1分，该项总扣分不超过2分； | 2 |  |  |  |
|  | （四）防火与疏散 | 1、厂房和库房的防火与疏散设计应符合GB 50016《建筑设计防火规范》的要求。 2、厂房出口不应少于2个，且疏散门的宽度不应小于0.9米，楼梯最小宽度不应小于1.1米。 3、厂房、库房各处应配备与该处火灾类型相适应的足量消防设施和器材，建立消防器材台账。 4、厂房、库房应设置火灾报警系统，生产区及逃生通道应设置手动火灾报警按钮。火灾报警系统的设置应符合GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》的要求。 | 查证资料： 1、厂房、库房消防设计、验收资料； 2、消防器材台账； 3、危险化学品清单，购买和使用量清单。 现场检查： 查厂房、危险化学品使用场所和危险化学品库房。 评分标准： 1、无厂房、库房消防设计、验收资料或消防器材台账，有一处不符合扣1分； 2、发现疏散出口、疏散楼梯、疏散门等一处不符合，扣1分； 3、消防器材的配置不符合要求，扣1分； 4、生产区、库房没有火灾报警系统、生产区及逃生通道没有设置手动火灾报警按钮、或火灾报警系统的设置不符合要求，发现一处扣1分； 5、该项总扣分不超过4分。 | 4 |  |  |  |
|  | （五）配电与照明 | 1、存丙类固体物品（可燃固体）的厂房、仓库，严禁使用碘钨灯； 电镀（含化学镀）及印制板行业常用的可燃物品，其储存的厂房和库房应符合以下要求： 1、厂房、库房各处配电和照明必须满足GB 50016《建筑设计防火规范》的有关要求。 2、库房的配电箱和开关应在库房外独立设置。 3、可燃材料库房内应使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施；不应设置卤钨灯、60W以上白炽灯等高温照明灯具。 4、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用阻燃硬塑料管保护；电线必须可靠连接，且接头不得裸露在外。 5、库房内不得使用电热器具及其他生活电器。 6、照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。 7、存放易燃易爆危险化学品的库房，其配电和照明应按GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求采取相应的防火防爆措施。 | 现场检查： 查厂房、危险化学品使用场所及危险化学品库房的电气及线路。 评分标准： ▲1、存放易燃易爆危险化学品的库房，其配电和照明未按GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求采取相应的防火防爆措施。发现一处扣3分，发现第二处，除扣3分外再加扣10分，发现第三处，否决本大项25分； 2、发现其他不符合有一条扣1，该项总扣分不超过3分。 | 3 ▲为否决项 |  |  |  |
|  | （六）供液及排水 | 1、危险化学品供液管道应根据输送介质的化学性质选择合适的材质，保证不腐蚀、不变形和无渗漏。 2、最高工作压力≥0.1MPa，输送介质为可燃、易爆、有毒、腐蚀性液体的管道，其设计、安装和管理应符合劳动部《压力管道安全管理与监察规定》的相关要求。 - 3、各类输送管道应当设置明显标志，标识应符合GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 》的规定。 4、各类排水管道应设置有明显的介质名称和流向标识。 5、各类供、排水管道不能与电力线路、通信线路同沟、同架、同槽敷设。 6、禁止将供液、排水管道及支架作为其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点。 7、车间内排水明沟应设栅格盖板。 | 查证资料： 1、供液、排水管路图； 2、危险化学品管道巡查和维护保养制度及记录； 3、压力管道操作人员和检查人员资格证。 现场检查： 现场查看厂房供液、排水管道布设及标识情况。 评分标准： 发现一条款不符合扣1分，该项总扣分不超过3分。 | 3 |  |  |  |
|  | （七）排风系统 | 1、应合理设置排风系统，有效排除车间内的有害废气。 2、含有机溶剂除油槽及丝印房、洗网房、烘板烘箱等含有机废气的车间（工序）应当有符合防爆要求的排风系统。 3、以下不同类型的排风不能合并使用： （1）氰化槽与酸性槽的排风； （2）硝酸废气与碱性蚀刻等含氨废气的排风； （3）布轮、麻轮等可燃抛光粉尘与砂轮机、磨光机等易产生火花的排风； （4）铬酸槽与硝酸槽的排风。 4、排风收集口距镀槽液面的高度不应小于150mm，以免排风时产生吸液现象。 5、每季度至少对排风系统进行点检及维护一次，建立并保持相关记录。 | 查证资料： 排风系统管路图； 现场检查： 现场查看厂房排风系统运行情况。 评分标准： 1、排风管道设置有一条款不符合，扣1分，该项总扣分不超过2分； 2、无点检及维护记录，扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  | （八）安全应急设施及用品 | 1、电镀（含化学镀）及印制板生产应配备安全应急设施及用品。安全应急设施包括但不限于： （1）应急喷淋装置、洗眼器； （2）防毒面具、呼吸器； （3）应急药品、救援器材； （4）消防设施、装置。 2、应根据作业性质、作业条件和应急要求正确选择应急设施的种类和型号，不得超出防护范围代用。 3、涉及到危险化学品的工序或场所应在适当位置配备应急喷淋装置和洗眼器，同时保证其上级供水阀处于常开，水源清洁、处于随时可用状态。 4、安全应急设施不得违规拆除、挪用或停用。 | 查证资料： 安全应急设施台账； 现场检查： 1、现场查看安全设施的运行情况； 2、应急设施、器材或用品的配备情况。 评分标准： 发现一项不符合，扣1分，该项总扣分不超过2分。 | 2 |  |  |  |
| 二、生产设备设施 (48分) | （一）一般要求 | 1、应根据单位自身的实际情况，应制定和执行《设备设施安全管理制度》，同时还应对以设备设施及作业制定安全技术操作规程，或者在其他的工艺文件中予以规定，并对操作、点检、维护保养、维修等作业人员进行培训。 （1）溶液配制、添加及维护作业； （2）电镀（含化学镀）作业（氰化电镀应单独制定）； （3）有机溶剂使用作业； （4）高温溶液作业； （5）机械抛光作业； （6）印制板行业冲、裁、剪、切割作业； （7）印制板湿法作业； （8）曝光及光绘作业； （9）贴膜/压膜作业； （10）层压作业； （11）等离子处理作业； （12）热风烘烤作业； （13）丝印作业； （14）热风整平（吹锡）作业； （15）电镀及印制板设备维修保养作业； （16）工业气瓶使用； （17）三废处理作业等。 2、电镀、槽液配置和添加、蚀刻、丝印、吹锡等生产作业及维保作业应按规定穿戴相应劳保用品。 3、应制定和实施《设备设施检查维护保养制度》，建立并保持生产设备设施的检查及维护保养记录。 | 查证资料： 1、设备设施台账； 2、设备设施安全管理制度； 3、各类作业安全技术操作规程； 4、设备设施检查维护保养制度； 5、设备设施检查维护保养记录； 6、作业人员安全技术操作规程培训记录。 现场检查： - 查看现场设备设施的安全生产条件； - 现场作业安全技术操作规程公示情况； - 抽查操作人员安全操作知识了解掌握情况（不超过3人）； - 现场作业人员的劳保用品佩戴情况。 评分标准： - 《设备设施安全管理制度》执行不好，发现一次扣1分，扣完2分为止； - 没有制定实施作业安全技术操作规程，缺一项扣1分，该项总扣分不超过2分； 3、未对操作人员进行培训，发现有1人不符合扣0.5分。操作人员回答不出有关安全操作知识，有一人扣0.5分。该项总扣分不超过2分； 4、没有制定设备设施检查维护保养制度扣1分。检查维护记录不全，发现缺少一项扣0.5分。该项总扣分不超过2分； 5、现场发现操作人员不按规定佩戴劳保用品，发现有1人不符合，扣1分，该项总扣分不超过2分。 | 10 |  |  |  |
|  | （二）电镀（含化学镀）生产设备设施 | 1、镀槽 （1）镀槽的结构、材质应与镀种工艺相适应。 （2）钢槽底面距离地面应不小于100mm，以便发现底部可能出现的腐蚀情况。 （3）处理大工件的槽体，其底部应设置防砸底板。 2、导电装置 （1）导电线路应能承受电镀所需的电流；导电杆应能承受电镀工件的重量。 （2）所有导电触点应保证接触良好，防止电流通过时过热。 （3）整流器应布置在通风干燥处，并有防止腐蚀性气体和液体腐蚀的措施。 （4）整流器的外壳应有良好的接零保护措施。 （5）导电座与槽体之间、槽体与地面之间应采取充分的绝缘措施。 3、槽液搅拌系统 （1）应根据槽液的理化特性合理选用搅拌方式，含氰化物的槽液或易挥发的槽液不应采用空气搅拌。 （2）空气搅拌装置应有防止槽液虹吸外漏的措施。 4、槽液过滤系统 （1）过滤机、过滤介质和过滤管道等应根据过滤镀液的理化特性有针对性地选择，防止发生泄漏。 （2）过滤系统应有防止虹吸泄漏的措施。 （3）过滤机用软管连接时，软管应用管箍卡紧；用硬管连接时，应布置管路支撑，防止管路长期悬空产生变形，使弯头和管路接头位置泄漏溶液。 （4）剧毒化学品镀槽的过滤机应设置有防泄漏设施。 5、紧急停止机构 （1）紧急停止机构必须保证在任何时候都能及时停止机器的工作。 （2）紧急停止机构应设置在操作者易于接近且无操作危险的地方。 （3）由多人协同操作的机器，每个操作点都应设置紧急停止机构。 （4）紧急停止机构被复位前，任何启动机器的操作都应是无效的。 6、溶液加热装置 （1）电加热管的加热区上限位置应低于标准液面50mm，加热槽内应有液位上下限保护装置。 （2）电加热管的外壳金属部分应有可靠的保护接零措施。 （3）电加热器应固定安装，不得随意挂在槽壁上。 （4）蒸汽加热管道应配置控制阀、压力表及减压阀。 7、机械抛光设备 （1）抛光机防护罩必须完整、可靠，禁止拆除防护罩打磨工件。 （2）干性抛光应设置有吸尘装置，集尘罩和布袋应按相关规定每月清理，以免静电引起粉尘和棉屑起火。 （3）采用砂轮打磨易产生火花的金属材料工件时，集尘罩内应有防止火星点燃抛光粉尘的措施。 （4）主轴未停止时，不得用手抓握主轴和更换抛光轮。 | 查证资料： 1、设备设计图纸及安全操作说明书； 2、电镀（含化学镀）作业安全技术操作规程。 现场检查： 1、查看设备安装方式及运行情况； 2、查看设备加热装置安装及使用情况； 3、查看各安全装置实用性及其使用情况。 评分标准： 1、根据设备实际使用及现场安装情况进行单台检查，有一条款不符合扣1分，该项总扣分不超过14分。 2、设备设施≤2时，每台必查；2＜设备设施≤5时，抽查3台，设备设施＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 14 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 1、层压设备 （1）热熔设备应有超温保护装置，应每季度检测、校准，并保持检测校准记录。 （2）加热系统应设置超温控制联锁装置和报警装置，温度监测仪表、热电偶应每年进行校准，建立并保持校准记录。 （3）热力管道与电气设备之间最小净空尺寸为0.2m；固定安装的阀应设置固定支架，不允许仅依靠管道支撑，管道外层应包裹保温材料。 （4）每月检查热力管道紧固螺栓的完好状况，做到齐全、不锈蚀、联结可靠，法兰等无泄漏，管道防撞设施、警示标志应完好。建立并保持检查记录。 （5）上下料装置均应安装紧急停止开关、报警装置等安全保护装置。 （6）每月应检查及维护紧急停止开关、防护罩、报警装置、防护栏杆、上下料装置的安全防护装置及感应开关、输油管路等，建立并保持检查维护记录表。 | 查证资料： - 设备台帐及设备操作说明书； - 设备安全技术操作规程； - 超温保护装置季度检测校准记录； - 温度监测仪表、热电偶年度校准记录； - 热力管道的月度检查记录； - 安全防护装置的检查维护记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： 1、抽查一台设备，有一条款不符合即判断该台设备不符合，有一台不符合扣2分。 2、安全防护装置没有进行检查维护，或无记录扣2分。扣完2分为止。 3、层压设备≤2时，每台必查；2＜层压设备≤5时，抽查3台，层压设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 4 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 2、热风烘箱（炉） （1）应设有超温保护报警装置，循环风机停机时应有报警或停止加热功能，每季度应检验超温保护报警装置灵敏性和可靠性。 （2）烘烤含有机挥发物物品的烘箱（炉），应有排风管道，并在其主排风管道上安装防火阀。排风管路系统应通畅整洁，每月检查、清洁。 （3）烘箱及循环风机电源线应有高温防护措施。 （4）建立并保持定期（期限由单位在设备维护保养制度或安全技术操作规程中确定，评审时以单位规定期限为判别标准）检查及维护保养的记录。 | 查证资料： - 设备台帐及设备操作说明书； - 热风烘箱（炉）安全技术操作规程； - 热风烘箱（炉）温控设定装置的点检和校正记录； - 热风烘箱（炉）定期检查及保养记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： 1、有一条款不符合即判断该台设备不符合扣1分。扣完1分为止。 2、热风烘箱（炉）≤2时，每台必查；2＜热风烘箱（炉）≤5时，抽查3台，热风烘箱（炉）＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 3 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 3、半自动/自动丝印设备 （1）丝印设备应设置安全杆，且安全杆应环绕操作侧及左右两边，安全杆应当灵敏和有效。 （2）升降马达应配备刹车装置，刹车灵敏有效。 （3）传动机构应有完整牢固的防护罩；脚踏开关应有保护罩。 （4）开机前，班组安全员应检查丝印机的安全杆、紧急断电按钮是否有效，并保持检查记录。 （5）应每月检查刹车装置、安全杆、紧急断电按钮等安全保护装置是否正常、有效，建立并保持检查记录。 | 查证资料： - 设备台帐及设备操作说明书； - 设备安全技术操作规程； - 安全保护装置检查记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： 1、有一条款不符合即判断该台设备不符合扣1分。 2、丝印设备≤2时，每台必查；2＜丝印设备≤5时，抽查3台，丝印设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 3 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 4、热风整平设备 （1）设备外壳应有可靠的接零保护装置。 （2）锡炉搅拌电机三角传动带应有防护罩。 （3）锡槽应配置有可靠、完好的顶盖与排风罩。 （4）应设置超温报警装置，每季度检验其灵敏性和可靠性。 （5）每月检查各接触器有无碳化和烧焦的痕迹，线路有无烧焦或破皮等，必要时更换。 （6）顶部排风罩、烟管管壁应每季度进行检查和清洁。 （7）建立并保持以上检查、检验及维护记录。 | 查证资料： 1、设备台帐及设备操作说明书； 2、设备安全技术操作规程； 3、检查记录； 4、超温报警装置定期检验记录； 5、维护记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况及作业环境。 评分标准： - 有一条款不符合即判断该台设备不符合扣1分。 整平设备≤2时，每台必查；2＜整平设备≤5时，抽查3台，整平设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 3 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 5、高温贴/压膜设备 （1）压辊应当设有防护罩，物件进口前、出口后应设有挡板。 （2）压辊应设有超温保护装置，每季度应检验超温保护装置的灵敏性和可靠性，建立并保持检验记录。 | 查证资料： 1、设备台帐及设备操作说明书； 2、设备安全技术操作规程； 3、温控装置季度检测记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： 1、有一条款不符合即判断该台设备不符合，扣1分。 2、贴/压膜设备≤2时，每台必查；2＜贴/压膜设备≤5时，抽查3台，贴/压膜设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 3 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 6、湿法设备（包括各前处理线、磨（刷）板线、化学清洗线、黑化线、显影线、综化线、蚀刻线、清洗线等） （1）加热槽、风干段的加热装置应设置有超温保护装置，每月应检测和校准超温保护装置的灵敏性和可靠性。 （2）每班开工前应检查各药水槽体、过滤系统及管路有无药水渗漏，液位、抽风系统是否正常。建立和保持检查记录。 （3）每月应检查机上各按钮开关有无损坏，接线端子有无腐蚀、烧焦的痕迹，加热槽体有无烧焦痕迹，各保护、急停、液位开关、警报装置是否有效。建立和保持检查记录。 | 查证资料： - 设备台帐及设备操作说明书； - 设备安全技术操作规程； - 温控装置定期检测记录； - 班组检查记录； - 急停、液位等的月度检查记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： 1、有一条款不符合即判断该台设备不符合，扣1分。 2、湿法设备≤2时，每台必查；2＜湿法设备≤5时，抽查3台，湿法设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 2 |  |  |  |
|  | （三）印制板生产设备设施 | 7、通断测试设备 （1）通用测试机应设置急停复位开关及双手启动按钮。 （2）在安装、调试测试夹具时，应关闭测试机的气源和电源，同时应设置防止上模下降的防护支撑装置。 （3）飞针测试机应当设置有微动开关、急停开关。 （4）每季度定期检查上模升降马达有无异响，皮带轮是否松动，定位感应开关、限位行程开关等是否正常或紧固，上模固定装置有无松动，接零措施是否可靠有效等；每季度维护保养上/下模升降丝杆和导轨。建立并保持检查及维护记录。 | 查证资料： - 设备台帐及设备操作说明书； - 测试机安全技术操作规程； - 测试机定期检查维护记录。 现场检查： 现场查看设备运行情况。 评分标准： - 有一条款不符合即判断该台设备不符合，扣1 分。 2、测试设备≤2时，每台必查；2＜测试设备≤5时，抽查3台，测试设备＜10时，抽查4台。以此类推，总数每增加5台抽查台数增加一台。 | 2 |  |  |  |
|  | （四）生产设备设施运行管理 | 1、应根据电镀（含化学镀）及印制板设备设施的结构特点制定具体的点检及维护保养制度。 2、各种设备的点检及维护保养制度中应明确规定： （1）日常、定期等各类点检及维护保养的内容； （2）各类点检及维护保养的责任者； （3）维修、保养过程安全操作要求； （4）建立和保持点检及维护保养记录的要求。 3、涉及剧毒化学品的设备设施应制定专门的运行管理规程。 4、对高温（温度高于60°C）药水槽，对其维护保养时应有防烫措施。 5、应制定电镀（含化学镀）及印制板设备设施主要紧急情况现场处置方案，并明确应急处置方法。 | 查证资料： - 点检维保管理制度； - 含剧毒化学品设备设施运行管理规定； - 剧毒化学品槽、高温槽台帐； - 点检维保记录； 5、电镀设备设施异常处理措施及现场处置方案。 现场检查： 1、现场查看电镀线运行情况及维护保养情况； 2、现场查看剧毒化学品槽管理情况； 3、剧毒化学品槽钥匙保管记录。 4、抽查相关人员对剧毒化学品设备设施维修保养操作了解及掌握情况。 5、查看放滑落、防高温烫伤设施或工具； 6、抽查作业人员和维修人员对异常处理措施、应急预案的了解和掌握情况. 评分标准： 有一项不符合，扣1分，该项总扣分不超过4分； | 4 |  |  |  |
| 三、“三废”治理场所及设备设施 (6分) | （一）“三废”治理场所及设备设施 | 1、废气处理塔如设置在楼顶或楼房内，厂房的建筑构件应具有足够的承重、强度、防振和稳定性。 2、污水处理站地面、池壁、楼板、梯台、各种踏板、支架、栏杆、盖板等应做防腐处理。 3、污水处理池、井口应设置防护栏，高度不低于1.2米。 4、固废的存放场所设置应符合环保要求，不同危险特性的废弃物应设置分开存放的场所或设施。 5、各类危险废物存放点应有防晒、防泄漏等措施。 | 查证资料： - 三废治理场所建筑设计图纸资料； - 三废治理设备设施的维护记录。 现场检查： - 污水站设施及运行情况； - 废气处理站设施及运行情况； - 废弃物存放场所及应急设施设置情况。 评分标准： 发现有一条款不符合，扣1分，该项总扣分不超过3分。 | 3 |  |  |  |
|  | （二）“三废”治理设备设施运行管理 | 1、应建立和实施《“三废”治理场所及设施的安全管理制度》，明确其专（兼）职管理人员及其安全职责。 2、应制定和实施污水、废气处理设备设施安全技术操作规程及维护保养制度。 3、进入各类污水池、过滤罐、洗涤塔、储罐等受限和密闭空间内作业应制定并实施《进入受限空间和密闭空间内作业安全技术操作规程》。 4、每月应对“三废”设备设施实施检查及维护保养，建立并保持相关记录。 5、对各类污水池、过滤罐的防腐层及内部的辅助设施每年应进行一次大检查，防腐层应无破损，建立并保持相关记录。 6、每天开班前，污水作业人员应当检查污水处理站各种踏板、梯台、支架、栏杆、井盖等是否牢固，各井口是否已盖上盖子，防护栏杆入口是否已扣紧，应关闭的阀门是否已关闭，各泵体和鼓风机的安全防护装置是否完好等。 7、每天应检查废气处理塔的风机外罩是否牢固，风机是否过热，塔的观察窗口及各连接部位是否有破裂或渗漏现象。 8、安全管理人员每月应检查各种踏板、梯台、支架、栏杆、井盖、风机外罩等是否牢固，是否有腐蚀。 9、应建立并保持以上检查、维护保养记录。 | 查证资料： 1、三废治理设备设施安全管理制度； 2、三废治理设备设施安全操作规程及其维护保养作业安全技术操作规程； 3、三废治理设备设施维护保养制度； 4、进入受限空间和密闭空间内作业安全操作规程及进入污水处理池、过滤罐、废气处理塔作业的审批证据及维护记录表； 5、每月应对“三废”设备设施实施检查及维护保养的记录； 6、对各类污水池、过滤罐的防腐层及内部的辅助设施的检查记录。 现场检查： - 现场查看污水站设备设施运行情况； - 现场索取安全技术操作规程。 评分标准： 有1条款不符合，扣1分，总扣分不超过3分。 | 3 |  |  |  |
| 四、剧毒化学品管理 (7分) | （一）剧毒化学品使用及废物处置日常安全管理 | 1、应根据国务院《危险化学品安全管理条例》的规定，结合实际制定和实施《剧毒化学品安全管理制度》，切实落实双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用的“五双”要求。 2、使用工序的班组安全负责人在每班开工前进行班组安全检查，建立并保持安全检查记录。检查内容至少应包括： （1）槽体是否有渗漏； （2）镀槽液位、抽风是否正常； （3）过滤系统是否有渗漏 ； （4）槽盖和锁是否正常。 （5）本作业区域内的应急水源、洗眼器、花洒等完好性和有效性。 3、配制、添加 （1）剧毒化学品称量和配置都应实行双人制度。 （2）作业人员应穿戴好专用服、防毒口罩、胶手套等防护用品。 （3）称量、配置、添加剧毒化学品的器具应为专用器具，并应在明显处标注剧毒标记。 （4）剧毒化学品的称量、配置应在通风良好的条件下进行。 （5）领用的剧毒化学品必须全部加入溶液中，不应在操作现场存放。 （6）配置和添加所使用过的器具及劳保用品，必须经专设的水洗槽多次清洗后，存放于指定地点，由专人保管，该区域的清洗水应进入相应的含剧毒化学品废水池处理。 4、使用及槽液维护 （1）剧毒化学品使用现场应有剧毒化学品危险标识牌、安全操作要点。 （2）剧毒化学品的使用现场应配备有相应的应急设施，如应急水源、洗眼器、花洒、防毒面具、消防器材等。 （3）含剧毒化学品电镀操作前，应打开通风设备通风15分钟以上；通风机出现故障时，应停止操作。 （4）剧毒化学品有关工序的操作及维护人员，应在作业前穿戴好专用服、防毒口罩、胶手套等防护用品。 （5）工件放入镀槽时应使用专用工具。掉入镀槽内的工件不允许直接用手捞出，而应使用专用工具。 （6）作业人员作业后应用1%绿矾（FeS04·7H2O）溶液洗手。 （7）所有在剧毒化学品作业过程中使用过的劳保用品及其他用品必须留置于该作业区的指定区域，实行专项专用。 （8）剧毒化学品作业所使用的工具及仪器，应标明剧毒化学品专用标识，不允许挪作他用。所有已使用过的工具及仪器，应用5%绿矾（FeS04·7H2O）的溶液或20%的次氯酸钠溶液进行消毒，经清洗处理干净后应放置于指定位置。 （9）含剧毒化学品的镀槽及其车间在非作业期间应上双锁，钥匙双人保管。 5、使用场所及设施要求 （1）剧毒化学品使用场所应有防止剧毒化学品溶液被盗的措施。 （2）剧毒化学品使用场所应设置视频监控装置。 | 查证资料： 1、剧毒化学品安全管理制度及安全使用操作规程； 2、班组安全负责人在每班开工前进行班组安全检查记录； 3、剧毒化学品各项安全检查记录； 4、剧毒化学品清单； 5、危险化学品及含氰废物处理单位资质证明； 6、含氰废物转移联单。 现场检查： 1、剧毒化学品现场使用情况； 2、剧毒化学品使用现场应急设施配备情况； 3、剧毒化学品使用现场作业人员劳保用品使用情况； 4、现场清洗工具及用品的配备情况。 评分标准： ▲1、未实施“五双制度”，否决本项5分。发现一处执行不好扣2分，扣完5分为止； 2、无班组安全检查记录或检查内容有缺漏扣1分； 3、其他条款发现有一处不符合，扣1分； 本项目扣完5分为止。 | 5 ▲为否决项 |  |  |  |
|  | （二）剧毒化学品设备设施报废管理 | 1、应制定含剧毒化学品的设备设施停用、报废后的清洗处理方法，经清洗处理后，方可办理停用、报废及处理手续，搬离现场。 2、储存或使用过剧毒化学品的设备及相关附件、管道等应存放至指定地点，并在设备或备件上悬挂或张贴“剧毒危险”标识牌。 3、含剧毒化学品设备设施需退库、转让、变卖处理时，应办理交接手续，双方应在交接记录表上签名确认，双方各持一联，交接记录应保存至少三年。 | 查证资料： 1、查剧毒化学品设备清单； 2、剧毒化学品设备报废及处理清单及交接记录。 现场检查： 1、废旧剧毒化学品设备设施存放现场情况； 2、废旧剧毒化学品设备设施标识情况。 评分标准： 有一条款不符合，否决本项目2分。 | 2 |  |  |  |
| 五、生产作业现场安全及应急管理 (14分) | （一）作业行为管理 | 1、作业人员持证上岗 （1）危险化学品从业人员,应依法取得相关资质后持证上岗。 （2）特种作业人员应当依法取得相应资质。 （3）其他作业人员，应经三级安全教育培训考核合格后方可持证上岗。 2、作业现场安全检查 应执行《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》中的规定。 | 查证资料： 1、岗位人员花名册； 2、人员资质证或上岗证； 3、人员培训、考核资料及记录； 4、《安全检查制度》文件； 5、安全检查记录。 现场检查： 1、现场查看作业人员操作规范性； 2、询问人员的安全操作要领了解和掌握程度。 评分标准： 1、作业人员持证上岗有1人不符合规范要求，否决本项目2分； 2、其他条款不符合扣1分，该项总扣分不超过2分。 | 2 |  |  |  |
|  | （二）职业危害识别、告知及警示 | 1、每年应识别噪声、粉尘等职业危害因素并建立职业危害因素清单，识别的场所应包括铣边、吹锡、抛光、有机溶剂使用及镀银、镀金场所等。 2、应当针对识别的职业危害因素，制定和落实相应的职业健康防范措施，并应符合《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》中关于职业安全健康管理的要求。 3、产生职业危害的作业场所，应委托法定的职业卫生检测机构按法定周期定期检测职业危害因素。 4、对于职业危害作业场所的作业人员，应在其上岗前进行职业危害因素预防、控制和应急处理方法的培训。对进入有职业危害作业现场的其他人员应告知其有关职业危害的须知事项。 5、产生职业危害的作业场所应设置相应的职业病危害告知标志牌，并应符合《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》中关于职业危害警示的要求。 （1）在使用、储存有毒物品的场所，应设置“当心中毒”等警告标识牌，此类场所包括但不限于： a）剧毒化学品库房； b）使用氰化物剧毒化学品及有毒物质（如甲醛、铬酐）的场所； c）使用剧毒化学品的设备设施； d）使用如洗网、丝印、清洗毛坯等有机溶剂作业场所。 （2）在噪声超过国家标准的作业场所应设置有“戴护耳器”指令标志牌，此类场所包括但不限于： a）热风整平车间； b）钻孔、铣边、冲板、抛光等机械加工车间。 （3）在存在毒品和粉尘等需要进行通风处理的作业场所应当设置“注意通风”的指令标志牌，此类场所包括但不限于： a）洗网作业场所； b）丝印作业场所； c）抛光作业场所； d）清洗毛坯作业场所。 （4）在可能产生职业中毒的作业场所应当设置“戴防毒面具”指令标志牌，此类场所包括但不限于： a）剧毒化学品使用、溶液配制及分析作业场所； b）清洗丝网作业场所； c）晒网版作业场所。 （5）在粉尘浓度超过国家标准的作业场所应当设置“戴防尘口罩”指令标志牌，此类场所包括但不限于： a）抛光作业场所； b）清理粉尘作业场所； c）手动V槽切割作业场所。 | 查证资料： 1、职业病及职业中毒防治管理制度； 2、职业危害因素清单； 3、针对识别的职业危害因素，制定和落实的相应的职业健康防范措施资料； 4、工作场所定期检测报告； 5、作业人员的职业危害因素培训。 现场检查： 1、现场职业危害告知牌； 2、作业人员职业病防护措施情况； 3、现场警示标识和警示说明。 评分标准： 1、无定期检测报告，或检测点不全，每缺1项扣1分，该项总扣分不超过2分； 2、职业危害虽已识别，但有缺漏，发现缺一项，扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 3、存在职业危害的作业岗位，未按要求设置警示标识和警示说明，发现一处扣0.5分，该项总扣分不超过1分； 4、职业危害告知牌、警示标识牌或要素不全，发现一个扣0.5分，该项总扣分不超过2分； 5、警示标志牌制作、安装等具体要求的评审不在本条款，发现不符合现象集中到《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》 “安全标志标识视觉管理”部分中一并评审。 | 6 |  |  |  |
|  | （三）职业卫生防护设施 | 1、在使用有毒有害物品的工作场所，按相关要求配置现场急救用品及设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。 2、防护职业危害的防护器具应存放在安全、便于取用的地方，有标识，专人管理、检查。 3、根据接触危害的种类和等级，发放个体防护用品，建立个体防护用品发放台账。 4、监督、教育在职业危害场所中作业的从业人员正确佩戴、使用个体防护用品。 5、部门专、兼职安全管理人员每月应检查用于职业安全健康保护的设备、设施和防护器具以及急救用品，并建立和保持检查记录。 | 查证资料： 1、职业卫生防护设备设施管理台账； 2、个体防护用品发放台账； 3、职业卫生防护设备设施定期检查记录。 现场检查： 1、现场查看职业危害防护设施设置、标识和维护情况； 2、个体防护用品使用及保护情况。 评分标准： 有一条不符合扣1.5分，该项总扣分不超过3分。 | 3 |  |  |  |
|  | （四）应急救援及演练 | 1、应执行《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》中关于应急救援的要求，制定应急预案，建立应急救援机构及队伍、配备相应的救援设施、装备、物资，并建立管理台帐，指定管理责任人，定期检查，确保其完好。 2、应根据生产实际，识别潜在可能发生的生产安全、职业病、环境污染事故的危险因素，制定切实可行的现场处置方案，至少应包括以下几个方面的现场处置： - 危险化学品储罐或管道大量泄漏事故。 - 火灾爆炸事故。 - 危险化学品灼伤事故。 - 机械伤害事故。 - 突发职业中毒事故。 - 突发环境污染事故。 - 剧毒化学品失窃事故。 3、应组织从业人员每年至少进行一次应急演练，事先制定演练方案，根据演练结果，及时总结应急预案和现场处置方案的不足，必要时修订和完善。 4、应保存应急演练记录和总结报告。 | 查证资料： 1、应急救援物资台帐； 2、救援物资检查记录； 3、应急预案； 4、年度应急演练计划； 5、应急演练方案； 6、应急演练记录； 7、应急演练总结报告。 现场检查： 检查救援物资配置情况及存放情况，其有效性、完好性情况。 评分标准： 1、未制定现场处置方案，扣2分；处置方案内容有遗漏，发现一处扣1分。 2、没有制定年度演练计划或演练项目不全，或未按计划实施演练扣1分,演练没有方案、记录和总结， 缺1份扣1分，该项总扣分不超过2分。 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

被评审人签字：                                                   年    月     日

评审人员签字：                                                   年    月     日