军工单位安全生产标准化现场评审记录表

危险化学品

抽样：                                                                                                                  （标准分值36分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审项分数 | 评审扣分 | 评审得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十九、危险化学品仓库及贮存 （36分） | （一）仓库建筑及安全设施 | 1、贮存列入标准《危险货物品名表》 GB 12268中管理的危险化学品应设专用仓库。 2、贮存化学危险品的专用仓库应当满足如下条件： （1）贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 （2）化学危险品仓库经公安部门批准，未经批准的化学危险品仓库不得投入使用。 （3）根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 （4）贮存剧毒品应设专门的仓库，单独、限量贮存。 3、 贮存场所的要求： （1）贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，也不得与办公、居住场所在同一建筑内。其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 （2）贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响； （3）化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应满足消防用电的需要；并符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第十一章第一节的有关规定。 （4）化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合化学危险品贮存区域的安全要求。 （5）贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。 （6）贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。 （7）贮存易燃易爆气体和液体危险化学品的仓库应设置可燃气体浓度报警装置，并按规定进行定期校验。 （8）贮存腐蚀性危险化学品的仓库应设置防泄漏及处理装置，设置有应急的稀释、冲洗水源及洗眼器。 4、 贮存安排及贮存量限制 （1）按库房平均单位面积贮存量，隔离贮存、隔开贮存、分离贮存分别限制为0．5 t/m2、0．7 t/m2、0．7 t/m2。 （2）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在潮湿、积水的建筑物中贮存。 （3）受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。 （4）爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。 （5）压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 （6）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 5、剧毒化学品仓库应安装视频监控和电子防盗报警系统。 6、消防措施； （1）根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员； （2）应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 | 查证资料： 1、危险品性能分区、分类、分库贮存图（含附近建筑物分布图及距离标示。 2、危化品仓库台账（危险化学品仓库台账包括总库、二级周转库）。 3、危化品仓库经公安消防部门验收批准的相关证明资料； 4、仓库工作人员经考核合格后的上岗证。 5、贮存危化品建筑避雷设施定期检测材料。 6、仓库设置可燃气体浓度报警装置定期校验资料。 现场检查： - 1、危险化学品仓库安全条件。 - 2、危险化学品仓库贮存安排及贮存量限制。 - 3、剧毒品库视频监控和电子防盗报警系统情况。 - 4、消防措施落实和维护情况。 评分标准： 1、应根据危险化学品仓库实际情况的安全要求进行检查。没有危险化学品库的，该条款不评审，不扣分； 2、涉及到的危险化学品有一个条款不符合，即判断该危险化学品仓库不合格。 3、危险化学品仓库≤2时，每个仓库必查。 4、2＜危险化学品仓库≤5时，抽查3个仓库，5＜危险化学品仓库≤10时，抽查4个仓库。以此类推，总危险化学品仓库每增加5个仓库抽查仓库增加一个。 5、抽查多个仓库的得分计算式： - 实得分＝8－不合格危化品库数抽查总库数×8。 | 8 |  |  |  |
|  | （二）化学危险品仓库管理 | 1、化学危险品仓库必须建立严格的《危化品库安全生产管理制度》、《化学危险品仓库出入库管理制度》。 2、化学危险品仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专兼职人员管理，仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗，管理和工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 3、贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火作业。 4、仓管人员应对剧毒化学品库房进行日常巡查，巡查内容至少应包括： （1）库房贮存环境条件是否满足要求，库房和保险柜的门锁有无异常。 （2）剧毒化学品包装有无异常，实物数量与账、卡是否相符。 （3）库房排风、通讯、报警联动装置等是否正常。 5、安全管理人员每月应进行剧毒化学品购买、储存、领用至报废全过程的专项安全检查，检查内容至少应包括： （1）剧毒化学品库房安全保护装置、应急设施等完好性、有效性。 （2）库房储存的剧毒化学品账、物、卡一致性。 （3）剧毒化学品领用手续齐备情况，“五双”制度的实施情况。 （4）剧毒化学品使用现场安全保护装置及安全警示标志完好性。 （5）剧毒化学品使用部门作业过程所使用的劳保用品的管控情况。 （6）剧毒化学品废液及废弃包装物管控情况。 （7）作业人员行为规范情况，必要时查看监控视频。 （8）建立并保持安全检查记录，记录保存期应符合国家相关法规规定，且不少于三年。 6、废物处理 （1）废弃危险化学品应有专门的回收场所并妥善保管，由仓管人员集中交由有资质单位回收处理。建立并保持相关记录。 （2）涉及剧毒化学品的废弃劳保用品、废旧备件及其他用品，应集中收集并标识（例如标识“含氰废物”），按危险废物转移处理。 （3）含剧毒化学品的危险废物转移时，应建立并保持转移联单，移交和接收双方应同时签名或盖章确认。 （4）含贵重金属的剧毒化学品废液应集中交由有资质单位回收处理。并保持转移联单。 （5）废物及废液转移联单应定期报当地环保部门备案。 7、化学危险品仓库应制定应急预案（现场处置方案），并组织每年一次（多个危化品库人员应集中进行）的应急演练。建立并保持演练记录。 8、生产、储存危险化学品的企业应当委托具备法定资质条件的机构对储存及使用危险化学品（含剧毒）的安全条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。 | 查证资料： 1、《化学危险品仓库出入库管理制度》。 2、《危化品库安全生产管理制度》。 3、化学危险品仓库仓库管理人员或工作人员上岗证。 4、化学危险品仓库应急预案（现场处置方案）。 5、安全评价报告文本。 6、仓管人员应对剧毒化学品库房日常巡查记录。 7、安全管理人员每月对剧毒化学品购买、储存、领用至报废全过程的专项安全检查记录。 8、废弃危险化学品回及交由有资质单位回收处理的记录。 9、报当地环保部门备案的转移联单。 现场检查： “五双管理”及《出入库管理制度》、《危化品库安全生产管理制度》的执行情况。 评分标准： 1、没有建立《出入库管理制度》、《危化品库安全生产管理制度》之一扣2分；扣完2分为止。《出入库管理制度》、《危化品库安全生产管理制度》的执行不好，发现一处扣2分，扣完2分为止。 2、仓管人员没有对剧毒化学品库房开展日常巡查或无巡查记录扣2分，扣完2分为止。 3、安全管理人员没有开展每月对剧毒化学品购买、储存、领用至报废全过程的专项安全检查或没有提供专项安全检查记录，有一项扣2分，扣完2分为止。 4、没有建立废弃危险化学品专门的回收场所，或保管不妥善，或未交由有资质单位回收处理，或建立并保持相关记录，发现一处扣2分。 5、没有制定应急预案（现场处置方案）扣2分，没有组织每年一次的应急演练扣2分（没有提供演练记录演练记录视同没有组织演练）。 - 6、没有定期开展危险化学品安全评价或没有提供安全评价报告文本扣2分。 | 12 |  |  |  |
|  | （三）剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运 安全要求 | 1、剧毒化学品的采购应遵守国务院《危险化学品安全管理条例》的规定，依法向政府主管部门办理采购许可证、采购申请和采购备案，并向政府核准的供应商采购。 2、购买剧毒化学品的有关申请应经过单位安全职能管理部门的审查。 3、负责剧毒化学品采购的人员应具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 4、剧毒化学品仓管员必须具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 5、剧毒化学品领用必须书面申请，经过使用部门负责人、工艺负责人审核，相关领导批准后，专领专用、即领即用。 6、剧毒化学品应严格执行双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用的“五双管理”； （1）剧毒化学品库房门及保险柜的钥匙应实行双人双锁制度。钥匙交接应有交接记录，交接记录应保存至少三年。 （2）剧毒化学品入库验收及出库发料时，应由两名仓管员同时执行，实行“双人收发、双人记账”制度。 （3）出、入库记录应如实记录剧毒化学品的入库量、出库量、流向、贮存量和用途，出、入库记录保存期至少三年。 （4）领用必须实行双人制度，凭审批单按量领取。 7、仓管人员发现剧毒化学品被盗、丢失或者误用时，必须立即向单位主管领导报告，并及时向当地公安部门报告。 8、称量和搬运剧毒化学品的器具应为专用器具，并应在器具明显处标注剧毒标记。专用器具应有防泄漏、防撒落等防护措施。 9、各种剧毒化学品不得混装运送或与其他化学品同车运送。 10、剧毒化学品领取、运送人员应佩戴防毒口罩、胶手套、专用服或胶围裙等劳动防护用品。 11、剧毒化学品运送过程禁止背负肩扛，严禁拖、拉、滚动、甩摔，不得损坏标签和包装。 | 查证资料： 1、剧毒化学品购买许可证。 2、剧毒化学品供方资质证书。 3、剧毒化学品购买凭证。 4、剧毒化学品采购、仓管从业人员从业资质证书。 5、对剧毒化学品采购员、仓管员的内部授权书。 6、剧毒化学品库房钥匙交接记录。 7、剧毒化学品出入库记录。 8、剧毒化学品清单。 9、剧毒化学品领用审批手续。 现场检查： - 1、剧毒化学品库房及库存情况。 - 2、剧毒化学品贮存现场和使用现场检查搬运情况。 3、现场剧毒化学品运送、称量、领用工具操作情况。 4、运送情况或询问仓管人员和作业人员，或查看监控视频。 评分标准： 有一条款或一处不符合扣2分，该项总扣分不超过10分。 | 10 |  |  |  |
|  | （四）安全标志 | 1、危险化学品仓库入口处应设置醒目的“危险化学品仓库”名称标志牌，“禁止烟火”、“禁止吸烟”等禁止标志牌。 2、危险化学品仓库内应设置“当心中毒”、“当心腐蚀”、“当心爆炸”、“当心火灾”等警告标志牌，并分类标明危险化学品的危险性、安全操作要点、应急救援措施等。 3、危险化学品的外包装上必须附有生产许可证和产品检验合格证。 4、危险化学品应依据理化特性分类存放。应设置有安全技术说明书（MSDS）；进口商品必须附有中文安全技术说明书。 5、贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB 190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 6、贮存剧毒品的专用仓库应设置“剧毒品”警告标志。 | 查证资料： 危险化学品安全技术说明书（MSDS）。 现场检查： 1、危险化学品外包装上附有的生产许可证和产品检验合格证。 - 2、安全标志标识设置情况。 评分标准： 1、根据危险化学品仓库实际情况的安全要求进行检查。没有的危险化学品涉及到的安全标志条款不扣分。 2、涉及到的危险化学品安全标志有一个条款不符合，即判断该危险化学品仓库安全标志不合格。 3、危险化学品仓库≤2时，每个仓库必查，有一个仓库不合格，扣3分，该项总扣分不超过6分。 4、2＜危险化学品仓库≤5时，抽查3个仓库，5＜危险化学品仓库≤10时，抽查4个仓库。以此类推，总数每增加5个仓库抽查仓库增加一个。 5、抽查多个仓库的得分计算式： - 实得分＝6－不合格仓库数抽查仓库总数×6。 | 6 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 36 |  |  |  |

评审人员签字：                                                   年    月     日