军工单位安全生产标准化现场评审记录表

辐射作业

抽样：                                                                                                                    （标准分值：70分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审 项分数 | 评审 扣分 | 评审 得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十六、辐射作业安全生产基础管理 | （一）建立安全管理制度 | 1、建立高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全管理制度，制度中至少应包含下列内容： 安全生产职责，隐患排查与治理，危险源及职业危害因素管控，设备设施、劳动防护用品、应急管理等。 2、放射性同位素和射线装置安全管理制度应有危险废弃物的处置要求。 | 查证资料： 高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全管理制度。 评分标准： 1、未建立高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全管理制度的扣2分。 2、制度中缺少内容的，每发现一项扣1分；扣完4分为止。 | 4 |  |  |  |
|  | （二）建立安全操作规程 | 建立高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全技术操作规程。 | 查证资料： 高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全技术操作规程。 评分标准： 1、未建立高频作业、微波作业、紫外线作业、激光作业、放射性同位素和射线装置作业安全操作规程的扣2分；安全操作规程不完善，每发现一项扣1分； 2、本项目扣完4分为止。 | 4 |  |  |  |
|  | （三）资料与记录 | 1、建立高频、紫外线、激光、放射性同位素和射线装置的设备设施或作业点台账，台账应含设施设备名称、型号规格、设备参数、资产编号、安装地点、使用人等；激光、放射性同位素和射线装置台账中应标明类别。 2、建立固定微波作业场所台账，台账应含微波作业场所位置、产生微波的装置、采取的防护措施、作业场所责任人等。 3、放射性同位素与射线装置操作人员以及辐射防护负责人的辐射安全培训台账。 4、放射性同位素与射线装置操作人员的“辐射安全培训证书”，持有“辐射安全培训证书”的人员应每4年接受一次再培训。 5、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置应取得环保部门许可的“辐射安全许可证”。 6、从事3类、4类激光作业人员应经过专门的安全教育或者专门培训后上岗。 | 查证资料： 1、高频、紫外线、激光、放射性同位素和射线装置的设备设施或作业点台账。 2、固定微波作业场所台账。 3、放射性同位素与射线装置操作人员以及辐射防护负责人的辐射安全培训台账。 4、放射性同位素与射线装置操作人员的“辐射安全培训证书”。 5、放射性同位素与射线装置“辐射安全许可证”。 评分标准： 1、缺少一类设备、场所台账扣2分。 2、未建立放射性同位素与射线装置操作人员以及辐射防护负责人的辐射安全培训台账的扣3分；台账中每缺少一人扣1分。 3、放射性同位素与射线装置的操作人员未获取“辐射安全培训证书”的每发现1人扣3分。未按期接受再培训的每发现1人扣2分。 4、未取得放射性同位素与射线装置“辐射安全许可证”的扣3分。 本项目扣完10分为止。 | 10 |  |  |  |
| 二十七、辐射作业安全 | （一）高频设备作业安全 | 高频设备的评价对象为振荡功率在3千瓦以上的设备。其他高频设备及高频仪器不在评价范围之内。 1、水冷却系统应与主电路联锁，保证冷却系统正常工作后才能启动主电路； 2、水压继电器必须完好可靠； 3、控制柜、高压柜、变压器室等门必须与主电路有齐全、可靠的连锁装置； 4、外露传动部位、变压器室、感应线圈等应有防护罩、网或遮拦； 5、高频电磁辐射应采用屏蔽、吸收等防护措施； 6、高频设备电源通断、显示及控制装置应齐全完好灵敏可靠； 7、设备的外壳也应有可靠的接地（零）保护，并有明显的标志； 8、绝缘冷却水管出口处的金属管路应与屏蔽网的接地线可靠连接； 9、高频设备在加热过程中产生废气或粉尘，应有良好的通风除尘装置。 | 现场检查： 1、连锁装置、防护装置； 2、设备设施接地（零）。 3、通风除尘装置。 评分标准： 1、水冷却系统未与主电路联锁的每发现一处扣2分。 2、控制柜、高压柜、变压器室等门未与主电路连锁装置的每发现一处扣2分。 3、外露传动部位、变压器室、感应线圈等未有防护罩、网或遮拦的每发现一处扣2分。 4、高频电磁辐射未采用屏蔽吸收等防护措施的每发现一处扣2分。 5、高频设备电源通断、显示及控制装置不完好的每发现一处扣2分。 6、设备的外壳未可靠接地（零）的、无明显的标志的每发现一处扣2分。 7、产生废气或粉尘，无通风除尘装置的每发现一处扣2分。 扣完10分为止。 | 8 |  |  |  |
|  | （二）微波作业安全 | 1、测试设备的配电应满足安全用电要求； 2、微波作业现场应采取屏蔽等防护措施； 3、被测产品安装、架设、摆放、撤除过程涉及到吊装起重、登高、动火等作业应遵守其安全规章制度和安全技术操作规程； 4、被测产品安装、架设、摆放应稳固可靠，与周边设备设施留有适当的安全距离，以保证被测产品安装、架设、摆放、撤除时不发生碰撞、磕跘等安全事故； 5、微波作业场所应悬挂“当心微波”等警示标识，有大功率辐射的场所应设有声或光警示器； 6、为微波作业人员配备微波防护服、微波防护帽和微波防护眼镜等微波防护用品； 7、在微波环境下工作时，微波作业人员应正确穿戴微波防护用品。 | 现场检查： 1、测试设备的配电安全； 2、现场屏蔽等防护措施； 3、被测产品安装、架设、摆放稳固可靠； 4、微波警示标识； 5、微波防护用品的佩戴。 评分标准： 1、微波作业现场未采取屏蔽等防护措施的每发现一处扣2分； 2、被测产品安装、架设、摆放不稳固可靠，每发现一处扣2分； 3、微波作业场所未悬挂“当心微波”等警示标识每发现一处扣1分； 4、未为微波作业人员配发微波防护服、微波防护帽和微波防护眼镜的，发现一处扣2分； 5、在微波环境下工作时，微波作业人员未正确穿戴微波防护用品的每发现一人扣2分； 扣完8分为止。 | 8 |  |  |  |
|  | （三）紫外线作业安全 | 1、产生紫外线的设备应满足安全要求； 2、作业场所采取屏蔽隔离措施、操作人员应佩戴专用的防护面罩或眼镜及适宜的防护手套； 3、作业场所悬挂“当心弧光”的警示标识； | 评分标准： 1、产生紫外线的设备未满足安全要求的每发现一处扣2分。 2、作业场所未采取屏蔽或隔离措施的，操作人员未正确佩戴劳动防护用品的每发现一处扣2分。 3、作业场所未悬挂“当心弧光”的警示标识的每发现一处扣2分。 4、扣完6分为止。 | 6 |  |  |  |
|  | （四）激光作业安全 | 1、激光设备应有醒目的分类标记，且安装有防护罩或防护包封，观察窗口安装有滤光玻璃，出射狭缝能够遮挡； 2、3类、4类激光设备应有发射指示器和光束终止器或衰减器；有保险开关（如开关控制钥匙）； 3、3B类、4类激光设备应有遥控连锁装置（连接器）； 4、2类、3类、4类激光器发射的激光束应高于或者低于作业人员眼睛的水平位置，且应在其有用的光路终端设置不反射、不燃烧、不释放有害物质的档板或者吸收器； 5、3类、4类激光作业场所或其防护围封的入口处应有“当心激光”等警示标志以及属于相应类别的激光标识； 6、3B和4类激光器的遥控联锁连接器宜与应急主控断接联锁装置或房间、门或固定的连锁装置相连接； 7、机械运动部件应安全可靠，产生有毒有害物质的激光工作间或局部区域应有完好的通风装置； 8、使用激光器应考虑光束的路径、危险作用距离、使用镜面反射的危险，防止人员进入激光束内； 9、激光作业时，作业人员应佩戴与激光类别相适应的防护用品（如眼镜），4类激光作业人员应穿防护服。 | 现场检查: 1、激光设备分类标记、激光警示标志。 2、激光设备防护装置。 3、激光设备连锁装置。 4、通风装置完好。 5、激光作业人员防护用品的佩戴。 评分标准: 1、激光设备无醒目的分类标识的每发现一处扣2分。 2、3类、4类激光设备无发射指示器和光束终止器或衰减器，无保险开关的每发现一处扣2分。 3、3B类、4类激光设备无遥控连锁装置（连接器）的每发现一处扣2分。 4、3类、4类激光作业场所或其防护围封的入口处未设立警示标志以及属于相应类别的激光标识的每发现一处扣2分。 5、产生有毒有害物质的激光工作间或局部区域未安装通风装置或通风装置不完好的每发现一处扣2分。 6、激光作业时，无防止人员进入激光束内的隔离装置或警告提示标志的每发现一处扣2分。 7、激光作业时，作业人员未正确穿戴劳动防护用品的每发现一处扣2分。 8、扣完10分为止。 | 10 |  |  |  |
|  | （五）放射性同位素和射线装置作业 | 1、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位应按国家相关规定申请领取“辐射安全许可证”； 2、应建立贮存、领取、使用、归还放射性同位素台账，做到账物相符； 3、放射性同位素和被放射性污染的物品应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管； 4、对放射性同位素贮存场所应当采取防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全措施； 5、放射性同位素的包装容器、含放射性同位素的设备，应当设置明显的放射性标识和中文警示说明；放射源上能够设置放射性标识的，应当一并设置； 6、运输放射性同位素和含放射源的射线装置的工具，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志或者显示危险信号； 7、使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的单位应在放射源废弃后3个月内，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位；在交回生产单位或者送交废旧放射源收贮单位贮存活动完成之日起20日内，报其所在地的省级人民政府环境保护主管部门备案； 8、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的场所，应按国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号； 9、生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测； 10、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防护状况进行年度评估； 11、在室外使用放射性同位素与射线装置的，应当按照国家安全和防护标准的要求划出安全防护区域，设置明显的放射性标志，必要时设专人警戒。 | 查证资料： 1、放射性同位素台账。 2、废弃放射源合法处置及备案的证明资料。 3、放射性同位素与射线装置作业场所辐射监测资料。 4、放射性同位素和射线装置安全和防护状况年度评估资料。 5、放射性标识、警示标志。 评分标准： 1、未建立放射性同位素贮存、领取、使用、归还台账的扣4分；账物不符的每发现一项扣1分。 2、未提供Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源废弃，合法处置及备案证明资料的每发现一项扣2分。 3、未提供放射性同位素与射线装置作业场所辐射监测资料的每发现一处扣2分。 4、未提供放射性同位素和射线装置安全和防护状况年度评估资料的扣2分。 5、检查发现与标准评定内容第3、4、5、6、8、11、不符合的每发现一项扣2分。 扣完15分为止。 | 15 |  |  |  |
| 二十八、辐射作业职业健康防护 | （一）微波作业 | 1、建立微波作业人员台账； 2、微波从业人员应进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查； 3、在岗期间检查周期为三年。 | 查证资料： 1、微波作业人员台账。 2、微波从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康。 评分标准： 发现有不符合现象，汇总到《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第四十四评审项“职业健康管理”中一并考核。 | 0 |  |  |  |
|  | （二）紫外线作业 | 1、建立紫外线作业人员台账； 2、紫外线从业人员应进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查； 3、在岗期间检查周期为二年。 | 查证资料： 1、紫外线作业人员台账。 2、紫外线从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查资料。 评分标准: 发现有不符合现象，汇总到《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第四十四评审项“职业健康管理”中一并考核。 | 0 |  |  |  |
|  | （三）放射性同位素和射线装置作业 | 1、建立放射性同位素和射线装置作业人员台账； 2、放射从业人员应进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查； 3、在岗期间检查周期：1年～2年，不超过2年； 4、生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，对辐射工作人员进行个人剂量监测； 5、建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等。 | 查证资料: 1、放射性同位素和射线装置作业人员台账。 2、放射从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查资料。 3、辐射工作人员个人剂量档案。 评分标准： 1、未建立放射性同位素和射线装置作业人员台账，或单位未组织射线作业人员职业健康体，汇总到《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第四十四评审项“职业健康管理”中一并考核。 2、未建立辐射工作人员个人剂量档案的扣2分，每发现缺少1人剂量档案扣1分。 扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 70 |  |  |  |

评审人员签字：                                                  年    月     日