军工单位安全生产标准化现场评审记录表

外场试验

抽样：项目名称/部门（区域）：                                                                                            （标准分值85分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审项分数 | 评审扣分 | 评审得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十六、外场试验的安全管理基本要求（36分） | （一）组织机构 | 1、外场试验应建立安全管理组织 （1）负责外场试验的单位应组织建立外场试验安全管理组织。 （2）外场试验的单位（组织）应至少指定1名具体管理安全工作的安全员，安全员可设专职或兼职。 2、对安全管理人员的要求 （1）安全管理组织负责人或组长应由负责该项目的最高行政领导担任。 （2）多个单位（院所）参加的安全管理组织成员应是参加单位的项目负责人。 （3）一个单位独立承担试验的安全组织成员应由参加试验部门的负责人和试验项目负责人参加。 （4）安全员应是该安全组织的成员。 （5）安全管理组织成员至少有1名主管技术的负责人。 3、安全责任人与组织的设定 参加试验人员较少的情况，试验单位可根据情况，不设立安全组织，三人及以下的可指定安全负责人1名，三人至十人以下的应指定安全负责人和设置安全员，十人以（含十人）上的应设立安全管理组织。 4、专职安全员的设置 专职安全员的设置由责任单位根据试验项目安全的危险性自行确定，专职安全员的来源可由参试部门、安全部门或其他部门专门从事安全管理的人员中选派。 需要设置专职安全员的条件是：试验项目参加人员在百人以上的；试验项目关系到国计民生或项目价值达1亿元以上的重要项目；试验项目自然环境条件较差、作业环境恶劣和安全风险较大的试验项目。 | 查证资料： 1、安全管理组成立的有关文件资料，相关负责人批文资料。 2、各级负责人、管理（包括专兼职安全员）人员的批文资料。 评分标准：（扣完本项分为止） 1、未按规定设立安全生产管理组的，扣3分。 2、未做到对安全管理人员条件要求的，少一项扣2分。 3、未任命或指定安全管理专职或兼职安全员的，缺项扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  | （二）管理职责 | 1、安全生产责任制原则 遵循“外场试验谁组织，安全生产谁负责”的原则以及逐级负责的原则。 2、制定和明确职责 （1）抓总单位或责任单位，应制定和明确多个参试单位（院所）的安全试验职责。 （2）一个责任单位组织的试验，应制定和明确各参试部门的安全生产职责。一般参试部门有科研、生产、机动、安全、保卫、保障等部门。 （3）责任单位应制定和明确各类参试人员的职责。 3、服从抓总单位管理 多个单位（院所）参加试验的各单位主要负责人应服从抓总单位对安全试验工作的组织安排与监督管理； 4、各类参试人员的主要职责 （1）主要负责人安全职责 试验项目的主要负责人是外场试验安全第一责任人，对外场试验的人员、物资、设备仪器、作业环境等安全负总责。 a）负责组织建立外场试验安全管理组织机构，明确各项安全试验工作要求，指定专（兼）职安全员，离开试验场所应指定一名临时负责人代为履行其职责； b）负责组织建立健全外场试验安全责任制，并做好落实工作； c）负责组织制定外场试验安全规章制度以及危险作业安全方案，并组织实施； d）负责安全经费的投入，并监督实施。为危险性较大的参试人员购买人身意外伤害保险，主要有试飞试验的登机人员，高原试验、登高作业、放飞作业等有关人员； e）负责组织开展试验安全监督检查，并协调解决有关问题，及时消除安全隐患； f）负责组织制定试验安全事故应急救援预案，并组织进行预案培训与演练。监督指导参加单位制定专项预案；及时、如实报告试验安全事故，并积极开展抢救与处理。 （2）项目技术负责人的安全职责 a）负责组织对外场试验的危险危害因素的辨识，制定相对应的安全防范措施和应急预案； b）负责组织安全技术交底工作，交代清楚各岗位的安全运行的要求，特别是危险作业的运行要求； c）负责根据外场试验的自然环境和安全条件，确定外场试验是否进行，发现安全隐患应立即采取安全防范措施等。 （3）部门主要负责人安全职责 根据本部门在外场试验中承担的任务，组织做好本部门建立安全试验工作、执行安全制度、开展安全检查、制定实施安全技术措施及应急预案、及时报告事故等各项安全试验工作，并向单位报告存在问题及其解决方案建议。 （4）安全员职责 a）协助项目主要负责人、有关负责人和技术主管做好具体安全管理工作； b）协助召集召开各类安全会议，办理安全管理事宜，记录各类安全事项，保管各类安全资料，并建立安全档案等； c）负责进行外场试验全过程的安全监督检查，每日的安全巡检等。发现安全事故隐患，及时向试验项目负责人或安全管理组织机构报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为，应当立即给予制止； d）协助或参与制定安全方案、操作规程、应急预案等，组织开展相关安全教育培训等工作； e）安全员应对试验方案的制定及实施进行安全检查监督；保持作业现场整洁、卫生。正 确使用劳动防护用品； f）安全员应对外场试验进行不定期的全面检查，并做好安全检查记录，填写《试验安全检查记录表》，被检查项目所属部门和安全员各留一份备查； g）安全员应对试验工具、设备及其使用情况进行检查，发现问题，及时汇报给安全管理组织领导； h）建立试验安全日志，安全员做好每天的试验安全日志。 （5）其它人员安全职责 根据各自的工作任务和不同岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度、安全技术交底要求等做好本职安全工作。 | 查证资料： 1、外场试验主要负责人6项安全生产职责履行情况的资料。 2、《外场试验安全生产责任制》文本与责任书。 3、各级负责人、工程技术人员、生产工人和职能部门安全职责（业务）贯彻落实情况的资料。 现场检查： 采用询问的方式，检查各级负责人、工程技术人员、生产工人、安全员和职能部门安全职责（业务）贯彻落实情况。 评分标准： （扣完本项分为止） 1、抓总单位主要负责人未履行安全职责的，缺少一项证明资料扣2分； 2、参加单位主要负责人未履行安全职责的，缺少一项证明资料扣2分（抓总单位和参试单位）； 3、项目技术主管（负责人）未履行安全职责的，缺少一项证明资料扣2分； 4、安全员未履行安全职责的，缺少一项证明资料扣2分； 5、其它人员未履行安全职责的，缺少证明资料的每一例扣2分。 | 10 |  |  |  |
|  | （三）法律法规和安全管理制度 | 1、遵守法律法规、标准规范 外场试验应遵守国家安全生产法和其他相关的法律法规，遵照标准规范进行外场试验，遵守集团公司和各单位安全管理规定。应将适用外场试验的安全生产、职业健康、环境保护、交通安全等法律法规、标准规范和规章制度及其他要求及时传达到试验人员。 2、外场试验应制定或执行单位相关制度及各种行之有效的安全管理制度，其内容主要有： （1）安全试验责任制 （2）安全试验投入管理制度 （3）安全教育培训制度 （4）安全监督检查制度 （5）安全风险控制管理制度（包括危险危害因素辨识、风险分析、危险物品及危险源管理、安全技术交底等） （6）试验与作业人员安全管理制度（包括特种、危险、外来人员等） （7）设施设备安全管理制度 （8）交通运输安全管理制度 （9）用电安全管理制度 （10）消防安全管理制度（包括动火审批） （11）防雷、防风、防雪等地质灾害和恶劣天气安全管理制度 （12）职业健康管理制度 （13）劳动保护管理制度 （14）应急救援制度（包括事故报告等） （15）文件和档案管理制度 （16）其他试验安全需要的制度 3、应依据外场试验所涉及的工种和岗位制定各种操作规程。主要有登高、吊装、安装、调试、架设、电焊、电工等作业操作规程。 | 查证资料： 1、定期更新法律、法规、标准及国家其他有关要求的清单和数据库； 2、定期更新的本单位规章制度及安全技术操作规程； 3、法律、法规、标准及本单位安全生产规章制度的宣传记录。 现场检查： 检查管理人员与作业人员有无违反法律法规、规章制度、操作规程等行为。 评分标准：（扣完本项分为止） 1、未遵守安全生产法律、法规、标准、集团公司和单位安全管理规定的，发现一例扣2分； 2、未按照要求建立各种管理制度的（制度名称 可不列入考核，但应有制度要求的要素，形式可多样性），缺一项扣2分； 3、未按照要求建立操作规程的缺一项扣2分。 | 8 |  |  |  |
|  | （四）教育培训 | 1、教育培训管理 （1）试验单位是安全教育培训的主管部门，应根据试验安全教育培训需求，以及相关规定和岗位需要，制定教育培训计划，试验前安排实施，提供教育培训所需的经费和资源保障。 （2）试验单位应做好教育培训纪录，建立试验安全教育培训档案，并对教育培训效果进行评估。 （3）针对多个单位参加试验活动的，抓总单位应开展试验总体安全方面的教育培训，并提出分级教育培训的内容要求。 2、管理人员教育培训 （1）单位主要负责人、专职安全管理人员（安全员），须经有资质的安全教育培训机构专业培训，持证管理，并具有从事试验活动相适应的安全生产和管理能力。 （2）试验项目负责人、技术负责人、兼安全员，应进行单位级及以上机构安全教育培训，经考试合格后方可上岗管理。 3、作业人员教育培训 （1）各单位应对参试人员进行安全教育和试验技能培训，使其熟悉相关试验安全规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合各岗位要求。 （2）新参加试验的作业人员必须经过安全教育培训。 （3）在试验中使用新工艺、新技术、新材料、新设备设施之前，应对有关作业人员进行专门的安全教育培训。 （4）未经过安全教育培训，或培训考试不合格的作业人员，不得上岗作业。 4、外来人员教育 试验单位应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害以及应急知识的教育和告知。 5、主要教育培训内容 法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、安全标志、劳动保护、案例分析、危险危害防范措施、应急救援与处置、试验现场安全管理要求等。 | 查证资料： 1、教育培训记录和资料； 2、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训证书。 现场检查： 随机提问三名试验人员，考察其是否熟悉安全生产规章制度和安全操作规程。 评分标准：（扣完本项分为止） 1、试验前未对作业人员、参试人员、新参加试验人员进行培训教育的，无培训记录扣4分，缺少一人培训扣1分； 2、使用新工艺、新技术、新材料、新设备设施之前未对试验作业人员进行教育培训，扣4分，缺少一人教育培训扣1分； 3、未对相关方（例如外来参观、学习等人员）的试验人员进行安全教育培训或告知的，发现一例扣1分； 4、教育内容不符合安全试验要求的，发现一例扣1分。 | 6 |  |  |  |
|  | （五）职业健康卫生 | 1、职业危害辨识的要求 （1）试验单位应按照有关职业卫生规范标准，对试验项目可能发生的职业危害进行辨识。 （2）辨识应围绕对人的防护进行等。 （3）辨识应准确、全面等。 2、职业危害的防护 （1）为试验人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 （2）配备与职业健康保护相适应的设施设备、工具仪表、防护劳保用品（用品应符合有关国家安全标准要求）等。 （3）试验单位应做好噪声、非电离辐射和异常气象条件下的职业危害防护和应急等防范措施，消除或降低（减少）噪声和微波辐射等危害，加强个人防护和健康监护；应尽可能避开高温和低温恶劣天气的室外作业等，加强防暑防寒等常见职业危害的预防与保护等。 3、职业危害的监测要求 （1）按照职业危害种类为试验人员职业危害进行跟踪检测或定期检测，并建立职业卫生档案。 （2）根据试验职业危害种类对试验人员进行体检，并将体检结果存入职业健康管理档案。 （3）对职业危害保护所用的设备、工具、用品等进行合格性检测和监督管理，保证能够安全有效使用。 （4）试验人员应按照规定使用防护工具和设备，佩戴防护用品，防止不戴或不正确佩戴等。 4、职业危害告知和警示 （1）试验单位应辨识试验职业危险危害因素，将试验过程中可能产生的职业危害以及后果和防护措施如实告知试验人员。 （2）试验单位应采用有效的方式对试验人员及相关方进行宣传教育，使其了解试验过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。 （3）对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158要求设置警示标识和警示说明。 | 查证资料： 1、辨识职业危害因素的有关材料； 2、职业危害界定、评价资料及职业病危害岗位作业人员台账； 3、职业健康体检相关资料； 4、职业健康监护报告及从业人员健康监护档案档案； 5、职业危害监测报告； 6、各种防护器具定期检测的相关记录。 现场检查： 1、现场是否设置职业危害标志； 2、职业危害定期检测资料； 3、职业危害的设置的安全防护装置、个体防护用品、应急撤离通道等设置、配置情况。 评分标准： 发现不符合项，集中汇总到“职业健康卫生管理（四十四）”中一并考核。 （以上无现场检查的提供照片或其他材料） | 0 |  |  |  |
|  | （六）事故报告与应急救援 | 1、事故报告 一旦发生事故，应按本标准中有关章节办理。需要有关部门支援的应立即发出求救信息，并向有关上级部门汇报，同时，妥善保护事故现场及有关证据。 2、应急组织和队伍 （1）试验责任单位应建立外场试验应急救援组织，指定专人负责外场试验应急管理工作和应急救援工作的实施等。 （2）外场试验由项目安全主要负责人担任应急救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。 （3）应急救援队伍应有参加试验单位的项目负责人、技术人员、作业人员、专兼职安全员等相关人员组成，并进行组织训练。 3、应急预案 （1）试验负责单位应依据外场试验项目大小、作业环境优劣、危险危害程度高低等因素，制定具有针对性和可操作性的安全事故（包括运输途中、试验现场可能发生的安全事故）应急救援预案或应急处置方案。 （2）应急救援预案或应急处置方案应在试验前进行评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 4、应急设备与物资 （1）试验单位应根据试验项目内容可能发生的危险危害配备应急设备、装备和物资，还应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机、海事卫星电话、图传等，确保通讯畅通。 （2）对应急设备、装备和物资应进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 5、应急演练 试验单位应组织试验安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 6、事故救援 试验发生事故后，应根据事故发生的性质立即启动相关应急预案，事故难以控制时，及时向当地政府求救，及时组织人员疏散。积极开展事故救援。 | 查证资料： 1、事故（调查、处理等）报告的有关文本； 2、成立急救援组织和指定专人负责安全试验应急管理的相关文件材料； 3、外场试验制定的各种应急预案和处置方案； 4、危险危害配备的应急设备、装备和物资台帐，以及维护、保养记录； 5、组织试验安全事故应急演练的材料和记录。 现场检查： 1、应急设备、装备和物资，配备的通讯器材是否在现场，是否齐全、完整和可用； 2、提问3名试验人员是否掌握应急预案或处置方案，并能按照要求会使用应急设备、装备和器具等。 评分标准：（扣完本项分为止） 1、发生事故后未按照规定在时间内及时上报的，或瞒报、谎报或拖延不报的，发现有不符合汇总到“事故报告与调查处理（十二）”中一并考核。 2、未制定外场试验应急预案或处置方案的（以专项预案和现场处置方案为主），发现一例扣3分； 3、未成立试验应急救援组织和指定专人负责的，缺一项扣3分； 4、应急救援预案或应急处置方案未进行评审，针对性和可操作性不能满足基本功能需要的，发现一例扣2分； 5、未按照应急救援或应急处置的基本功能需要配备应急设备、装备和物资等的，发现一例扣2分； 6、应急设备、装备、物资和器具等不符合产品质量要求、不能满足应急救援的需要，如数量不够、尺寸不符、设备器具残缺不能正常使用等，发现一例扣2分； 7、未进行应急预案或处置方案演练的，发现一次扣2分。 （以上无现场检查的提供照片或其他材料） | 6 |  |  |  |
| 三十七、外场试验过程安全控制管理 （24分） | （一）试验前安全要求 | 1、进行危险危害因素辨识与分析 试验前责任单位应组织开展外场试验人、机、物、环境状态与全过程的危险危害因素辨识和风险评价工作，根据辨识与评价（分析）结果制定安全技术试验方案，对各种危险危害源应采取有效的安全控制措施，对安装、拆除等危险性较大的作业还应制定专项安全技术试验方案。 2、制定试验安全工作方案 明确安全负责人、技术负责人、安全员，成立安全组织，制定试验安全管理制度和规定（也可以用单位已有的制度和操作规程及管理制度与规定），编写试验安全注意事项等工作流程及要求。制定外场试验安全经费投入预算。填写《外场试验项目安全管理登记表》。 3、应进行安全教育与培训 试验前应有针对性地进行安全教育培训，填写《安全教育培训记录表》。 4、应进行安全技术交底（安全注意事项） （1）各部门在试验工艺方案设计中，应编制安全技术措施；对大型雷达、天线等危险性较大的作业应编制专项试验安全方案；安全方案经总设计师、项目技术负责人、部门安全负责人签字后实施，并安排安全员进行现场监督； （2）各部门应坚持安全技术逐级交底制度。试验前，负责项目管理的技术人员应将试验的有关安全技术要求向作业班组、作业人员进行详细说明，填写《安全技术交底书》，并由双方签字确认。 （3）安全技术交底应具体、明确、针对性强。交底的内容应针对试验中的危险因素防范进行。 5、应签订试验安全生产责任书 试验出所前应与各级人员签订安全生产责任书，填写《各类人员安全生产责任书》。 6、召开安全工作会议 试验前应由责任单位组织召开出发前的安全工作会议，主要内容是宣布安全管理负责人，技术负责人，安全员，安全管理规定，向每一个参试人员交待清楚管理和作业等方面的安全注意事项等，并做好会议记录，填写《试验安全会议记录表》。 7、出发前应安全检查 产品试验出发前，试验项目负责部门和外场试验项目负责人应组织对运输状态、加固撤收状态、试验环境、试验条件等方面进行安全检查，确定满足安全条件后，方可出发，并填写《产品运输车辆安检登记表》、《产品出发前安全检查表》。 | 查证资料： 1、危险危害因素辨识和风险评价有关材料，《外场试验危险源辨识与风险评价表》； 2、安全控制措施材料； 3、专项安全技术试验方案； 4、有关安全工作安排材料； 5、《外场试验安全生产管理登记表》； 6、安全管理制度和操作规程； 7、《安全教育培训记录表》； 8、《安全技术交底书》材料； 9、《各类人员安全生产责任书》； 10、《产品运输车辆安检登记表》； 11、《试验安全检查记录表》； 12、会议记录。 评分标准： 1、未进行危险危害因素辨识和风险评价，无《职业健康安全危险源辨识与风险评价表》的扣5分，辨识和风险评价不全面的发现一项扣2分；（可用体系表格）。 2、对各种危险危害源无安全控制措施，危险性较大的作业无专项安全技术试验方案，发现一项扣2分。 3、未填写《外场试验安全生产管理登记表》扣1分。 4、未在试验前进行有针对性的安全教育或培训的，未填写《安全教育培训记录表》的，发现一例扣3分。缺一人扣1分。 5、未逐级进行安全技术交底，或技术交底内容不具体、不明确，为针对试验中的危险有害因素，发现一例扣2分。 6、未签订试验安全生产责任书的（原有签过责任书的也可）发现一例扣1分。 7、未召开安全工作会议的，发现一例扣1分； 8、无《产品运输车辆安检登记表》和《出所检查登记表》。发现一例扣2分。 | 12 |  |  |  |
|  | （二）试验中安全要求 | 1、途中安全检查 在运输途中，押运和跟车人员应随时检查产品或物资在运输中的安全状况，发现有不安全隐患应立即处理。 2、核实危险危害因素 外场试验技术负责人和安全员到达现场后应核实事先辨识的危险危害因数，进行风险分析，如发现有需要新增危害危险因数和其他安全隐患，应及时制定预防措施，并传达到每个参试人员，如有特殊要求，可补填写《安全技术交底书》，告知作业人员。 3、防护用具、器材和设备的检查与管理 试验租赁的安全防护用具、机械设备、试验机具及配件，应当具有符合国家规定的生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入现场前由安全员负责查验。现场的安全防护用具、机械设备、机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案。 4、新技术、新工艺、新材料试验安全要求 科研试验过程中使用的新技术、新工艺、新材料，试验人员应严格按其安全技术规范、工艺文件和操作说明书要求进行试验。 5、设置安全标志 试验单位应根据试验危险危害的部位，设置安全标志，警示试验人员和相关方人员注意安全等。 6、定时开展安全检查 （1）安全员应每日对作业现场进行检查或监督，发现有不安全隐患应立即进行处置，发现有违规现象的应及时给以纠正； （2）在试验中成立的安全组织应每周组织成员进行综合性安全检查，并填写《试验安全检查记录表》； - 7、组织召开安全工作例会 - 试验过程中应定期组织召开安全工作例会，及时解决试验过程中存在安全问题，并有《试验安全会议记录表》。 - 会议内容主要有，检查落实安全管理制度、操作规程的执行情况；检查落实安全工作完成情况；解决试验过程中存在的安全问题；检查安全保障措施是否到位；参试人员是否正确使用劳动防护用品（具）；设备设施、工具、仪器仪表安全运行和安全使用情况；用电安全，梯台安全使用情况；试验中产生的废弃物的处置情况；作业现场整洁、卫生情况等。 - 8、应急响应与处理 发生安全事故或自然灾害时应立即启动应急预案，按照预案流程应急救援，按照规定要求及时报告，按照事故处理办法落实，坚持“四不放过”原则。 | 查证资料： 1、押运人员《出所检查登记表》。 2、租赁的安全防护用具、机械设备等资料。 3、对新技术、新工艺、新材料等有关安全要求材料。 4、《试验安全检查记录表》。 5、有关现在安全标志和消防器材配备照片。 6、《外场试验安全生产例会记录》资料。 7、应急预案及相关资料。 评分标准： 1、在试验中需要租用其他单位设备的，而没有签订有安全要求租赁合同的扣2分。 2、危险危害的部位，未设置安全标志，警示试验人员和相关方人员注意安全等，发现一例扣1分。 3、未按规定填写《试验安全检查记录表》。发现一例扣1分。 4、未定期召开安全工作例会，无《试验安全例会记录》的，发现一次扣2分。 5、无现场安全标志和消防器材配备相关照片的，现一次扣1分。 6、未按要求及时启动应急预案和未按照规定要求及时报告事故的，发现一例扣2分。 | 8 |  |  |  |
|  | （三）试验后安全要求 | 1、关闭动力系统与清理场地 试验完后应检查动力系统是否关闭（电源、水源、气源），设备设施、工具、仪器仪表存放是否安全可靠，清理场地，关好门窗后方可离开，若发现问题应及时汇报、解决。 2、安全撤收 在产品撤收过程中应注意安全，对比较复杂，又有安全隐患的撤收应预先制定安全方案，并把安全撤收方案告知作业人员，安全员应在现场监督。 3、安全装卸与返回 做好返回试验产品和物资的装卸安全工作，应组织安全组成员对加固状态、运输状态、等方面进行安全检查，确定满足安全条件后，方可返回。并填写《产品运输车辆安检登记表》和《试验安全检查记录表》。 4、安全运输 返回运输途中应安排人员押运，检查运输过程安全隐患，确保安全运输到单位。 5、归纳总结 总结整理外场试验安全检查记录，安全会议记录、以及全过程的安全资料与电子信息资料，并装订成册。 | 查证资料： 1、返回《产品运输车辆安检登记表》和《安全生产检查记录表》。 2、安全检查记录，安全会议记录、以及全过程的安全资料与电子信息资料。 评分标准： 1、无返回《产品运输车辆安检登记表》的发现一例扣2分。 2、无《试验安全检查记录表》，安全会议记录等全过程的安全资料与电子信息资料，未装订成册的，或者资料不齐全的发现一例扣1分。 本项目扣完4分为止。 | 4 |  |  |  |
| 三十八、外场试验特殊环境安全技术要求 （25分） | （一）试验场所安全要求 | 1、固定试验场所安全要求 固定试验场是单位为产品试验专门修建的试验场所。一般应满足以下基本安全条件： （1）建筑物符合建筑设计规范基本要求，高塔建筑应符合高层建筑设计规范基本要求，新建建筑物（2002年安全生产法实施以后）应进行安全“三同时”，并通过安全部门的合格验收。 （2）设施设备应符合有关安全规范要求，特种设备应按照国家《特种设备安全监察条例》施行，符合其条例的要求。 （3）应建设有完备的防雷措施，防雷设施应符合国家规范要求。 （4）应设置有完善的消防措施，消防设施应符合建筑防火设计基本要求，应按照《消防法》要求配备消防器材和管理。 （5）供电及变配电房应符合有关安全规范标准要求。 （6）应建有符合国家照明规范标准要求的照明设施和灯具。 （7）应设置有防范职业病危害的措施，如微波辐射的防范措施。 2、租用试验场所安全要求 租用试验场所是指试验单位为满足试验项目任务需要租用他人工作场地的场所。一般有以下安全要求： （1）查验建筑物是否存在较大安全隐患，如墙体开裂、地基下沉等。 （2）查验所需要用的设施设备是否符合安全规范要求。 （3）查验消防设施设备是否符合规范要求，特别是消防通道（疏散通道）有无堵塞，有无消防器材等。 （4）查验有无避雷设施，如果没有应自备。 （5）其他需要安全防范的措施。 （6）租用场地在双方签订租赁合同中应明确双方安全责任。 3、野外试验场所 野外试验场所是指试验单位为满足使用性能需要，选择海边、田间、山头等野外进行试验的场所。一般有以下安全要求： （1）场地应选择地质、地形、地貌、水文、气象等方面相对安全和交通便利的地方。 （2）场地应尽可能远离人群集中居住区，避开高压电线、高层建筑物等。 （3）因试验可能造成损害毗邻建筑物、构筑物、地下古墓、地下管线和电缆等，应采取专项防护措施。 （4）在试验时应防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动、辐射、照明和废弃物对人和环境的危害与污染。 （5）设施设备或产品的临时架设安装应牢固可靠，符合架设安装的安全规范要求。 （6）野外试验应架设避雷装置。 （7）应用安全标志告知周边人员注意安全。 4、产品与设备使用安全要求 （1）各种电器设备设施应符合相关规范标准和管理制度要求，重点做好以下防范： a）产品车和设备应采取接地防雷措施； b）电气线路与临时用电接线应符合规范要求，自备电站与市电使用时应做好切换（自电换市电、市电换自电）或双项使用时的安全规范用电。 c）无电工资质的参试人员不得进行电工作业。 （2）外场试验使用的特种设备应符合国家规范和行业标准的要求，应遵守对特种设备管理的制度和规定。 （3）外场试验使用的危险化学品，应按照国家和行业安全规范标准购买、运输、储存、使用和废弃物处置。 （4）外场试验应有完备消防设施和设备，应按照规范要求设置消防器材、标志，应禁止使用明火，因试验特殊情况需要使用明火作业的，应事先办理审批手续，采取相应消防安全措施，应保持通道平坦和畅通等。 | 查证资料： 1、固定、租用、野外试验场所基本安全条件的有关材料。 2、固定式试验外场的建筑物建设 的“三同时”和安全评价材料。 3、特种设备检测与管理材料。 4、防雷检测报告、消防设施器材配备材料、配电用电材料等。 5、租赁合同。 6、有关安全管理制度。 7、每年防雷检测资料。 8、电工培训资质证书等。 9、特种设备档案材料。 10、外场试验使用的危险化学品资料。 11、消防设施、设备和器材管理资料。 现场检查： 主要查固定试验场，其他试验场查提供的照片，以及对上述有关标准规范执行情况的检查。 评分标准： 1、试验场所设置分值3分，扣完为止。 固定试验场所（到现场查）、租用试验场所（提供照片）、野外试验场所有（提供照片）不符合基本安全条件的，发现一项扣2分。 2、电器设备设施不符合规范要求管理要求的发现一项扣1分。 3、特种设备不符合规范要求和管理要求的，发现一项扣1分。 4、未架设避雷装置的，发现一项扣1分。 5、危险化学品不符合规范要求和管理要求的，发现一项扣1分。 6、消防设施、设备和器材不符合规范要求和管理要求的，发现一项扣1分。 （以上无现场检查的提供照片或其他材料）现一例和案材料，、安全出口等设施安全出口等设施，并告本 | 9 |  |  |  |
|  | （二）运输条件安全 | 1、选择安全运输方式 试验单位应根据试验的产品、设备和物资等安全要求选择运输方式（汽车、火车、轮船和飞机）。 2、做好安全运输 试验单位应做好产品、设备和物资的装箱、打包、捆扎、加固等各项安全工作，使其处于可安全运输的状态。 3、符合安全运输规定 试验单位应按照公路、铁路、民航、水路运输有关安全管理规定运输，符合其管理规定的要求，对于超长、超宽、超高的物品，危险物品，特种物品等应向有关运输管理部门申报，并悬挂安全警示标志。 4、确保途中安全 试验单位应根据试验产品、设备和物资的数量、价值、危害性、重要性等安排人员押运，确保途中的安全，同时还应为押运人员配备应急救援器材等，如灭火器、捆扎物品和工具等。 5、运输安全保障条件 （1）委托地方公路、铁路、航空、水上运输的，应签订安全运输合同，在合同条款中明确安全运输要求和责任。 （2）运输前应对车况进行安全性检查，认真填写《产品运输车辆安检登记表》。 （3）机动车驾驶员必须遵守《道路交通安全法》，做到安全驾驶。车辆行驶应按道路交通规则和道路交通安全标识要求行驶，不违章行驶。 （4）使用本单位车辆运输的，应选择驾驶技术好的驾驶员和车况好的车辆进行运输。 （5）外租车辆驾驶员应无严重违章记录，实际驾龄在3年以上等，车况良好，10万公里以内的车为宜等。 | 查证资料： 1、选择运输方式的依据或相关材料。 2、出示单位安全运输检查记录。 3、安排押运人员的台帐和培训，及要求等。 4、《产品运输车辆安检登记表》。 5、委托地方公路运输，必须签订运输合同，在合同条款中明确安全运输要求和责任的文本。 6、外租车辆驾驶员符合要求的资料，以及车辆符合安全要求的情况资料等。 7、本单位驾驶员安全教育培训的记录等要求。 现场检查： 1、装箱、打包、捆扎、加固等各项安全工作，使其处于可安全运输的状态。 2、运输途中的应急器材和工具等是否齐全，如灭火器、捆扎物品和通信工具等。 3、有无悬挂安全警示标志等。 评分标准： 1、委托外来运输前未进行安全检查和填写《产品运输车辆安检登记表》未有检查记录的，发现一项扣4分。 2、装箱、打包、捆扎、加固等装运安全情况有不符合要求的（提供安全装运照片），发现一项扣2分。 3、对于超长、超宽、超高的物品，危险物品， 特种物品等未有悬挂安全警示标志（提供照片），发现一项扣2分。 4、重要产品未安排押运人员押运的，押运人员未经过培训的（提供押运证），发现一项扣2分。 5、运输中未配备应急器材和工具等，或配备不齐全的，如灭火器、捆扎物品和通信工具等（提供照片）。发现一项扣2分。 6、未按照运输安全保障条件要求进行的发现一项扣1分。 （以上无现场检查的提供照片或其他材料） | 8 |  |  |  |
|  | （三）试验载体安全条件要求 | 1、试飞安全条件要求 （1）安全管理 a）试飞责任单位应根据试飞项目的要求制定《试飞安全管理规定》； b）参试单位和人员都应服从试飞责任单位的《试飞安全管理规定》，同时还应遵守航空器安全条例管理规定等； c）试飞人员在试飞前应进行安全教育，上机联试人员必须经过安全培训后，了解试验飞机的基本构造，机上安全通道、供电设施、灭火装置配置，上下飞机应注意的事项，遇到紧急情况如何撤离等知识。 （2）场所与航空器 a）试飞场所不得摆放易燃易爆物资，跑道上不得有障碍物； b）参试单位的技术人员和工人不能擅自在飞机内和飞机外安装拆卸任何部件乃至一个螺钉和螺帽； c）参试单位在改装过程中，未经许可，不得私自将地面交流电源引上飞机机舱内或设备舱。如果需要地面交流电源进入飞机内部，需按要求办理手续，经飞机机务同意，在保障用电设备安全接地时方可使用； d）起飞前承制单位应严格检查航空器的安全性能，确保飞行安全； e）试飞人员不得将多余物（器件、零件、紧固件、工具等）留在航空器上，应认真检查； f）起飞前所有人员不得在跑道和飞机周围走动，特别是在飞机发动机前后活动的应坚决制止。 （3）登机与飞行 a）根据试飞工作需要，应严格控制上机试飞人数，可上可不上的坚决不上，并做好登机人员身份登机工作； b）凡是需登机的人员都应进行安检，安检是负责航空器飞行安全的责任部门； c）不得将易燃易爆物品、私人物品和多余物品带上航空器； d）上飞机时除飞行及产品使用的无线电话外不得打手机及使用其它无线通信； e）起飞及降落时要找位置坐好，不要走动，飞行中要戴好防护耳罩,对所携带的食品，茶杯等物品要固定放置，防止滑脱； f）在飞机上工作，切忌带电安装或拆卸系统电缆连接器等。 g）试验期间要注意观察机上压力等状态变化，有异样及时和机务取得联系； h）试验期间不能随意开启或断开机上不熟悉的开关，也不能随意改变机上任何连接线缆的连接状态。 2、水上试验安全条件要求 （1）凡是搭载水上船舶进行电子装备试验的活动，都应遵守船舶安全管理规定，服从船舶管理要求。 （2）试验使用的船舶应符合船舶安全标准规范要求，需在登船使用前，对船舶进行认真检查，对腐损、破漏的、检验不合格的船舶及安全没有保障的不得进行船试验。 （3）遇有大风、大雾等恶劣天气或其他自然灾害情况下，严禁上船进行试验。 （4）试验的电子设备及登船人员应符合船舶的载重规定，并有抗风险的保险余量。 （5）试验的电子设备应进行加固捆扎等，使其处于安全状态。 （6）船上试验或运输应储备足够的救生器材和设备，配备消防器材等其他防范器材与设备。 （7）应控制登船参加试验的人员，防止发生灾难时，损失最少。 （8）登船试验人员应选择身体健康的人员，并做好晕船及其他疾病的安全防范措施。 （9）应根据船舶试验的具体条件，制定相对应的安全管理规定或制度和安全注意事项，并在试验前进行培训教育。 （10）应根据船舶试验可能发生的灾难，制定应急救援预案或应急处置方案，并进行演练。 3、坦克、装甲车等可移动装备安全条件要求（简称移动装备） （1）凡是搭载移动装备进行电子装备试验的活动，都应遵守移动装备安全管理规定，服从相关移动装备的管理规定。 （2）应对试验场地进行安全性选择，防止移动装备行走时容易侧翻和翻车，防止因视线或视角问题造成人身伤亡事故，尽可能地选择试验场地无人行走或人行极少的环境试验，并做好在有人行走情况下的安全防范工作。 （3）试验前应对移动装备的制动装置、方向系统等部位进行安全性检查，确认安全可靠后进行试验。 （4）试验人员应身体健康，应配备安全防护用品，防止噪声、震动等职业危害。 （5）试验人员应遵守移动装备的安全使用管理规定，移动装备未停稳前试验人员不得下车，中途不得跳车等不安全行为。 （6）驾驶员应参照我国《道路交通安全法》规定进行安全驾驶，途经城市或行人较多的环境应注意安全行驶，不得酒后驾驶、疲劳驾驶等。 （7）试验单位应制定行之有效的安全管理规定和相关防范与应急措施。 | 查证资料： 1、有关航空器、船舶、坦克、装甲车等可移动装备安全管理规定内容等。 2、有关参加试飞、船舶、坦克、装甲车等可移动装备和责任单位的安全管理制度。 3、试验人员安全培训记录。 现场检查： 1、检查试飞场所是否摆放易燃易爆物资，跑道上是否有障碍物。 2、是否有将多余物（器件、零件、紧固件、工具等）留在航空器上。 3、起飞前所有人员不有否在跑道和飞机周围走动，特别是在飞机发动机前后活动的。 评分标准： 1、未制定《试验载体安全管理规定》的扣3分。 2、未对试验人员针对载体特殊要求进行安全教育培训的（未有培训教育记录）扣3分，缺少一人扣1分。 3、试飞场所摆放易燃易爆物资，跑道上有障碍物的，发现一例扣3分。 4、未经许可，私自将地面交流电源引上飞机机舱内或设备舱的，发现一例扣3分。 5、参试单位将多余物（器件、零件、紧固件、工具等）留在航空器上的，发现一例扣1分。 6、起飞前有人员在跑道和飞机周围走动，特别是在飞机发动机前后活动的，发现一例扣3分。 7、将不必要上机人员上机了，发现一例扣3分。 8、未经过安检登机的，发现一例扣2分。 9、将易燃易爆物品、私人物品和多余物品带上航空器的，发现一例扣2分。 10、除飞行及产品使用的无线电话外打手机及使用其它无线通信的，发现一例扣2分。 11、飞行中未戴好防护耳罩,对所携带的食品，茶杯等物品未固定放置的，发现一例扣1分。 12、在飞机上工作时带电安装或拆卸系统电缆连接器的，发现一例扣2分。 13、随意开启或断开机上不熟悉的开关，随意改变机上任何连接线缆的连接状态的，发现一例扣2分。 14、有不符合水上试验安全条件要求条款之一的，发现一例扣2分。 15、有不符合坦克、装甲车等可移动装备安全条件要求条款之一的，发现一例扣2分。 （以上无现场检查的提供照片或其他材料） | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 85 |  |  |  |

评审人员签字：                                                   年    月     日